AI 로봇 제작 마스터 클래스

제1단계

로봇의 기초 이해

기계 · 전기 · 전자 · 제어 · 소프트웨어 · AI를 하나의 시스템으로 이해하기

forMakers 로봇 제작 학습 자료

# 학습 목표

로봇과 일반 기계, 자동화 장치, AI 로봇의 차이를 설명할 수 있다.

입력(Input) → 처리(Process) → 출력(Output)의 기본 흐름을 이해한다.

기계, 전기, 전자, 센서, 구동장치, 제어, 소프트웨어의 역할을 구분한다.

OMX 로봇팔에서 OpenRB-150, Dynamixel, ROS 2, MoveIt이 어떻게 연결되는지 설명할 수 있다.

문제가 발생했을 때 전원, 통신, 제어, 모델, 인식 문제로 나누어 점검할 수 있다.

로봇 제작에서 가장 중요한 것은 특정 프로그램을 외우는 일이 아니라 전체 시스템의 흐름을 이해하는 것입니다. 이 기초가 잡히면 Arduino, ROS 2, MoveIt, YOLO, LeRobot를 배울 때 각각이 어디에 사용되는지 연결해서 볼 수 있습니다.

# 1. 로봇이란 무엇인가?

로봇은 외부의 정보를 받아들이고, 그 정보를 처리하여, 실제 행동을 만들어내는 기계 시스템입니다. 가장 기본적인 구조는 다음과 같습니다.

입력(Input) ↓ 처리(Process) ↓ 출력(Output)

예를 들어 자동문은 사람이 접근하는 것을 센서가 입력으로 받고, 제어기가 문을 열지 판단한 뒤, 모터를 회전시켜 문을 여는 출력을 만듭니다.

| 구분 | 자동문의 동작 |
| --- | --- |
| 입력 | 사람이 가까이 접근함 |
| 감지 | 적외선 센서 또는 레이더 센서 |
| 처리 | 제어기가 문을 열지 판단 |
| 출력 | 모터 회전 |
| 결과 | 문이 열림 |

# 2. 일반 기계, 자동화 장치, 로봇, AI 로봇

| 구분 | 핵심 특징 | 대표 예 |
| --- | --- | --- |
| 일반 기계 | 사용자가 직접 조작하며 주변 상황을 거의 판단하지 않음 | 전동드릴, 수동 선반 |
| 자동화 장치 | 센서와 정해진 순서에 따라 반복 동작 | 컨베이어, 자동문 |
| 로봇 | 센서 정보를 이용하여 여러 동작을 수행 | 산업용 로봇팔, 이동 로봇 |
| AI 로봇 | 인식, 판단, 학습 기능이 추가됨 | 물체를 찾아 집는 로봇, 휴머노이드 |

AI는 로봇 전체가 아닙니다. AI는 “무엇을 볼 것인가, 무엇을 선택할 것인가, 다음에 무엇을 할 것인가”를 판단하는 역할을 합니다. 실제 움직임은 모터, 드라이버, 제어기, 기계 구조가 만들어냅니다.

# 3. 로봇은 하나의 통합 시스템

기계(Mechanical) + 전기(Electrical) + 전자(Electronics) + 제어(Control) + 소프트웨어(Software) + 인공지능(AI)

로봇팔이 컵을 집는 작업에는 카메라 촬영, 객체 인식, 좌표 계산, 경로 계획, 관절 제어, 모터 구동, 그리퍼 작동이 모두 필요합니다. 한 요소만 잘되어도 전체 작업은 성공하지 못합니다.

카메라가 컵을 촬영한다.

YOLO가 컵을 인식한다.

컵의 위치를 계산한다.

MoveIt이 이동 경로를 계획한다.

ROS 2 Control이 관절 궤적을 하드웨어로 전달한다.

OpenRB-150이 Dynamixel과 통신한다.

관절과 링크가 움직인다.

그리퍼가 컵을 잡는다.

# 4. 기계 구조: 로봇의 몸

기계 구조는 로봇의 몸체입니다. 사람으로 비유하면 뼈와 관절에 해당합니다.

## 프레임(Frame)

로봇 전체를 지지하는 구조입니다. 강성과 무게, 진동, 조립성, 배선 공간을 함께 고려해야 합니다.

충분한 강성

적절한 무게

진동 방지

정비 편의성

모터·센서 설치 공간

## 링크(Link)

관절과 관절 사이를 연결하는 구조물입니다. 링크가 길어지면 작업 범위가 넓어지지만 휨과 모터 부하도 증가합니다.

## 관절(Joint)

링크가 움직일 수 있게 연결하는 부분입니다. 회전 관절과 직선 관절이 대표적입니다.

회전 관절(Revolute): 축을 중심으로 회전

직선 관절(Prismatic): 레일 방향으로 직선 이동

## 베어링과 샤프트

베어링은 축을 부드럽게 회전시키고, 샤프트는 모터의 회전력을 전달합니다.

정렬 불량 시 마찰 증가

소음과 진동 증가

모터 과부하

정밀도 저하

## 기어와 감속기

속도와 힘의 관계를 바꿉니다. 일반적으로 감속하면 속도는 낮아지고 토크는 커집니다.

## 벨트와 풀리

떨어진 두 축 사이에 회전력을 전달합니다. 3D 프린터와 CNC 축에 많이 사용됩니다.

장점: 빠르고 조용하며 구조가 단순함

주의: 장력이 약하면 위치 오차가 발생

# 5. 전기 시스템: 로봇의 에너지

전기 시스템은 로봇에 에너지를 공급합니다. 프로그램이 완벽해도 전압이 맞지 않거나 전류 용량이 부족하면 로봇은 정상 동작하지 않습니다.

| 항목 | 의미 | 로봇 제작 시 주의점 |
| --- | --- | --- |
| 전압(V) | 전기를 밀어주는 힘 | 장치의 정격 전압과 반드시 맞춘다. |
| 전류(A) | 흐르는 전기의 양 | 모터 시작·정지·부하 시 순간 전류를 고려한다. |
| 전력(W) | 전압과 전류가 만드는 에너지 공급 능력 | 여러 모터의 동시 동작을 고려한다. |
| GND | 신호가 비교되는 기준 전위 | 장치 간 신호 기준을 맞춘다. |
| 퓨즈/차단 | 과전류로부터 보호 | 전원 입력부에 안전장치를 둔다. |

모터는 정지 상태에서 출발하거나 큰 힘을 낼 때 전류를 많이 사용합니다. 따라서 전원장치는 평상시 소비 전류만 보고 선택하지 말고, 동시에 움직이는 모터 수와 최대 부하를 고려해야 합니다.

# 6. 전자 제어장치: 로봇의 신경

| 장치 | 적합한 역할 |
| --- | --- |
| Arduino / ESP32 / STM32 | 센서 읽기, PWM, 모터드라이버 제어, 빠른 하드웨어 제어 |
| OpenRB-150 | Dynamixel 통신, 로봇팔 관절 제어 |
| Raspberry Pi | Linux, Python, ROS 2, 영상처리 |
| Jetson | GPU 기반 YOLO, AI 추론, ROS 2 |
| PC | MoveIt, 개발, 시각화, 학습, 고수준 제어 |

PC 또는 Jetson YOLO · ROS 2 · MoveIt · AI 판단 ↓ OpenRB 또는 Arduino 센서 읽기 · 모터 통신 · 안전 제어 ↓ 모터와 기계 구조

# 7. 센서: 로봇의 감각기관

센서는 외부 환경과 로봇 내부 상태를 측정합니다. 센서가 없다면 로봇은 자신이 어디에 있는지, 주변에 무엇이 있는지 알 수 없습니다.

| 구분 | 대표 센서 | 측정 대상 |
| --- | --- | --- |
| 외부 환경 | 카메라, Depth Camera, LiDAR, 초음파, 적외선 | 물체, 거리, 공간, 사람 |
| 내부 상태 | 엔코더, 전류, 전압, 온도, IMU, 리미트 스위치 | 위치, 속도, 부하, 자세, 안전 상태 |

엔코더는 모터나 관절이 실제로 얼마나 움직였는지를 측정합니다. 목표값과 현재값의 차이를 계속 줄이는 폐루프 제어에 필수적입니다.

목표 위치 ↓ 모터 구동 ↓ 엔코더로 현재 위치 측정 ↓ 오차 계산 ↓ 다시 보정

# 8. 구동장치: 로봇의 근육

| 종류 | 특징 | 주요 용도 |
| --- | --- | --- |
| DC 모터 | 빠른 연속 회전, 위치 제어에는 엔코더 필요 | 이동 로봇, 컨베이어, 팬 |
| 스텝모터 | 정해진 각도 단위 이동, 과부하 시 탈조 가능 | 3D 프린터, CNC, XY축 |
| 취미용 서보 | 모터·감속기·위치센서·제어회로 내장 | 소형 로봇, 팬틸트 |
| Dynamixel | 위치·속도·전류·온도 등을 통신으로 관리 | OMX 로봇팔, 연구용 로봇 |
| 리니어 액추에이터 | 회전을 직선 운동으로 변환 | 승강장치, 전동 실린더 |

모터와 모터 드라이버는 다릅니다. 모터는 실제로 움직이는 장치이고, 모터 드라이버는 제어기의 약한 신호를 받아 모터에 필요한 전류를 공급합니다.

Arduino 또는 제어기 약한 제어 신호 ↓ 모터 드라이버 전류 증폭 · 방향 제어 ↓ 모터 실제 회전

# 9. 제어의 기본

제어란 로봇을 원하는 상태로 움직이게 만드는 기술입니다.

| 제어 방식 | 설명 | 예 |
| --- | --- | --- |
| 개방루프 | 결과를 측정하지 않고 명령만 전달 | 엔코더 없는 스텝모터 |
| 폐루프 | 센서로 결과를 측정하고 목표와 비교하여 보정 | Dynamixel 위치 제어 |
| 위치제어 | 특정 각도나 좌표로 이동 | joint1을 0.5 rad로 이동 |
| 속도제어 | 일정한 속도를 유지 | 바퀴를 일정 RPM으로 회전 |
| 토크제어 | 모터가 내는 힘을 조절 | 사람과 접촉하는 로봇 |

PID 제어는 목표값과 현재값의 오차를 이용하는 대표적인 제어 방법입니다. 현재 단계에서는 “현재 상태를 측정하고 목표와의 차이를 줄이도록 계속 보정한다”는 개념을 이해하면 충분합니다.

# 10. 자유도(DOF)

자유도는 로봇이 독립적으로 움직일 수 있는 방향의 수입니다. 관절 하나가 반드시 자유도 하나를 의미하는 것은 아니지만, 일반적인 회전 관절 로봇에서는 관절 수와 자유도가 비슷한 경우가 많습니다.

| 자유도 | 가능한 움직임 | 예 |
| --- | --- | --- |
| 1자유도 | 한 축 회전 또는 직선 이동 | 힌지, 단일 회전축 |
| 2자유도 | 좌우 + 상하 | 팬틸트 카메라 |
| 6자유도 | X·Y·Z 위치 + Roll·Pitch·Yaw 방향 | 산업용 로봇팔 |

# 11. 좌표계와 프레임

로봇은 위치를 “오른쪽 앞”처럼 말하지 않고 숫자와 좌표로 표현합니다. ROS 2에서는 보통 오른손 좌표계를 사용하며, 로봇 모델에는 base_link, link1, wrist_link, tool_link, camera_link 등 여러 좌표계가 존재합니다.

X축: 일반적으로 앞쪽

Y축: 일반적으로 왼쪽

Z축: 일반적으로 위쪽

실제 방향은 로봇의 URDF 프레임 정의를 기준으로 확인

ROS 2의 TF는 각 좌표계가 서로 어디에 있고 어떻게 회전되어 있는지를 관리합니다. 카메라가 본 컵의 위치를 로봇팔이 이해하려면 camera_link 좌표를 base_link 좌표로 변환해야 합니다.

# 12. 순기구학과 역기구학

| 구분 | 입력 | 출력 | 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| 순기구학(FK) | 각 관절의 각도 | 로봇 손끝의 위치와 방향 | 관절값으로 손끝 위치 계산 |
| 역기구학(IK) | 손끝의 목표 위치와 방향 | 필요한 관절 각도 | 목표 위치로 가기 위한 관절값 계산 |

목표 컵 위치 X·Y·Z ↓ 역기구학(IK) ↓ joint1 · joint2 · joint3 · … 목표값

# 13. 경로와 궤적

경로(Path)는 어디를 지나갈지를 뜻하고, 궤적(Trajectory)은 경로에 시간 정보가 포함된 것입니다.

| 구분 | 예 |
| --- | --- |
| 경로 | 시작점 → 중간점 → 목표점 |
| 궤적 | 0초 시작점, 1초 중간점, 2초 목표점 |

MoveIt은 충돌을 피하는 경로를 찾고, 각 관절이 시간에 따라 어떻게 움직여야 하는지 궤적을 생성합니다.

# 14. 로봇 소프트웨어의 역할

| 기술 | 역할 |
| --- | --- |
| Arduino | 센서와 모터 등 하드웨어 제어 |
| Python | AI, 영상처리, 데이터, 로봇 명령 작성 |
| OpenCV | 카메라 영상 읽기와 전처리 |
| YOLO | 이미지 속 물체의 종류와 위치 인식 |
| ROS 2 | 센서·AI·제어·로봇 프로그램 통합 |
| URDF/Xacro | 로봇의 링크, 관절, 형상, 축 정의 |
| MoveIt | 역기구학, 충돌검사, 경로계획, 궤적 생성 |
| LeRobot | 시범 데이터 기록과 학습 기반 로봇 제어 |

# 15. 통신

로봇 내부에서는 PC, 제어보드, 센서, 모터가 정보를 주고받습니다. 대표적인 방식은 USB, UART, I2C, SPI, CAN, Ethernet, Wi-Fi, Dynamixel 통신입니다.

| 통신 | 대표 용도 |
| --- | --- |
| USB | PC와 OpenRB, Arduino, 카메라 연결 |
| UART/Serial | 문자와 숫자를 순서대로 전송 |
| I2C/SPI | 보드와 센서 간 짧은 거리 통신 |
| CAN | 산업용·자동차·다축 제어 |
| Ethernet | 고속 네트워크와 ROS 2 통신 |
| Dynamixel Bus | 여러 스마트 서보를 ID로 연결 |

Ubuntu에서는 USB 장치가 /dev/ttyACM0, /dev/ttyACM1, 카메라는 /dev/video0 같은 이름으로 표시될 수 있습니다. 포트 번호는 연결 순서에 따라 바뀔 수 있으므로 /dev/serial/by-id/ 경로를 사용하는 것이 더 안정적입니다.

# 16. AI 로봇의 전체 동작 흐름

USB 카메라 ↓ OpenCV 영상 처리 ↓ YOLO 컵 인식 ↓ 컵 중심 좌표 계산 ↓ Depth Camera 거리 측정 ↓ 카메라 좌표 → 로봇 좌표 변환 ↓ MoveIt 경로 계획 ↓ ROS 2 Control ↓ OpenRB-150 ↓ Dynamixel ↓ OMX 로봇팔 이동 ↓ 그리퍼로 컵 잡기

# 17. OMX 로봇팔 기준으로 이해하기

| 분야 | OMX 구성 요소 |
| --- | --- |
| 기계 | 베이스, 링크, 관절, 그리퍼, 브래킷 |
| 구동 | Dynamixel 스마트 서보 |
| 전자 제어 | OpenRB-150 |
| 전원 | 모터와 제어보드용 전원장치 |
| 통신 | PC↔OpenRB USB, OpenRB↔Dynamixel 통신 |
| 소프트웨어 | Ubuntu, ROS 2 Jazzy, ros2_control, MoveIt, Python, LeRobot |
| 로봇 모델 | URDF/Xacro, SRDF, 관절 제한, 컨트롤러 설정 |

Ubuntu PC ROS 2 · MoveIt · LeRobot ↓ USB OpenRB-150 ↓ Dynamixel 통신 Dynamixel 모터 ↓ 관절과 링크 ↓ 그리퍼

# 18. 문제를 계층별로 진단하는 방법

| 증상 | 우선 점검 영역 | 주요 확인 항목 |
| --- | --- | --- |
| 전원이 들어오지 않음 | 전기 | 출력 전압, 극성, 퓨즈, 스위치, 케이블 |
| 모터가 인식되지 않음 | 통신/전자 | 포트, 권한, ID, Baudrate, 전원, 케이블 |
| 모터는 인식되지만 움직이지 않음 | 제어 | Torque Enable, 동작 모드, 관절 제한, 전류 부족 |
| RViz만 움직이고 실제 로봇은 정지 | ROS 2 Control | controller_manager, arm_controller, 하드웨어 인터페이스, mock 설정 |
| 컵은 인식하지만 엉뚱한 곳으로 이동 | 좌표/보정 | TF, 카메라 보정, Depth, 축 방향, 단위 |
| 경로 계획 실패 | MoveIt/모델 | 충돌 모델, 관절 제한, 시작 상태, IK 가능 여부 |

# 19. 로봇 개발의 6개 계층

| 계층 | 주요 구성 |
| --- | --- |
| 1. 물리 계층 | 프레임, 모터, 센서, 케이블, 전원 |
| 2. 하드웨어 제어 계층 | Arduino, OpenRB, 모터드라이버, 엔코더 |
| 3. 미들웨어 계층 | ROS 2, Topic, Service, Action, TF, ros2_control |
| 4. 동작 계획 계층 | MoveIt, IK, 충돌 검사, 궤적 |
| 5. 인식 계층 | 카메라, OpenCV, YOLO, Depth Camera |
| 6. 지능 계층 | 작업 판단, LeRobot, 학습 정책, 언어 명령 |

# 20. 로봇 설계의 시작은 작업 정의

부품부터 구매하지 말고 로봇이 수행할 작업을 먼저 정의해야 합니다. “컵을 집는 로봇”이라면 다음 조건을 먼저 정합니다.

컵의 크기와 무게

작업 거리와 높이

필요한 작업 반경

필요 자유도

속도와 정밀도

카메라 설치 위치

사람과 함께 사용하는지 여부

반복 작업인지 다양한 작업인지 여부

작업 정의 ↓ 필요 성능 계산 ↓ 기구 설계 ↓ 모터·센서 선정 ↓ 제어 시스템 설계 ↓ 소프트웨어 개발 ↓ 시험 및 개선

# 21. 안전 기본수칙

처음에는 낮은 속도와 작은 이동량으로 시험한다.

로봇팔을 단단히 고정한다.

관절 사이에 손을 넣지 않는다.

비상 정지 방법과 전원 차단 방법을 준비한다.

전원을 연결하기 전에 극성과 배선을 확인한다.

실제 하드웨어에서는 현재 위치에서 0.03~0.05 rad 정도의 작은 이동부터 시험한다.

무거운 물체를 바로 들지 않는다.

로봇의 관절 제한과 소프트 리미트를 설정한다.

# 22. 제1단계 실습

## 실습 1: 입력·처리·출력 분석

| 장치 | 입력 | 처리 | 출력 |
| --- | --- | --- | --- |
| 자동문 | 사람 접근 | 센서 신호 판단 | 문 열림 |
| 선풍기 | 버튼 | 속도 단계 선택 | 모터 회전 |
| 세탁기 | 코스 선택 | 세탁 순서 실행 | 세탁 완료 |
| 3D 프린터 | G-code | 축 이동량 계산 | 모터·압출기 동작 |
| CNC | 가공 코드 | 좌표·속도 계산 | 축·스핀들 동작 |

## 실습 2: OMX 로봇팔 관찰

| 구성 요소 | 확인할 내용 |
| --- | --- |
| Base | 로봇팔 전체를 지지하는 부분 |
| Link | 관절 사이를 연결하는 구조물 |
| Joint | 회전이 발생하는 부분 |
| Dynamixel | 각 관절을 움직이는 스마트 서보 |
| OpenRB-150 | PC 명령을 받아 모터와 통신 |
| USB | PC와 OpenRB 연결 |
| Power | 모터와 보드에 전원 공급 |
| Gripper | 물체를 잡는 부분 |

## 실습 3: 신호 흐름 그리기

키보드 또는 Python ↓ ROS 2 또는 LeRobot ↓ USB ↓ OpenRB-150 ↓ Dynamixel 통신 ↓ 각 관절 모터 ↓ 로봇팔 움직임

# 23. 핵심 용어 정리

| 용어 | 의미 |
| --- | --- |
| Input | 로봇이 받아들이는 정보 |
| Process | 정보를 처리하고 판단하는 과정 |
| Output | 움직임, 소리, 빛 등의 결과 |
| Sensor | 환경이나 상태를 측정하는 장치 |
| Actuator | 전기 에너지를 움직임으로 바꾸는 장치 |
| Controller | 센서와 모터를 제어하는 장치 |
| Link | 관절 사이를 연결하는 구조물 |
| Joint | 움직임이 발생하는 연결부 |
| DOF | 독립적으로 움직일 수 있는 방향의 수 |
| Encoder | 위치나 회전을 측정하는 센서 |
| Feedback | 결과를 제어기로 되돌려 보내는 정보 |
| Coordinate | 위치를 숫자로 표현하는 체계 |
| Kinematics | 관절과 손끝 위치의 관계 |
| Trajectory | 시간 정보가 포함된 이동 경로 |
| ROS 2 | 로봇 프로그램을 연결하는 플랫폼 |
| URDF | 로봇 구조를 정의하는 파일 |
| MoveIt | 로봇팔 경로와 동작을 계획하는 소프트웨어 |

# 24. 확인 문제

### 1. 로봇의 기본 동작 구조는?

정답: 입력 → 처리 → 출력

### 2. 센서의 역할은?

정답: 외부 환경이나 로봇 내부 상태를 측정하여 제어기에 전달한다.

### 3. 모터 드라이버가 필요한 이유는?

정답: 제어기의 약한 신호를 받아 모터에 필요한 전압과 전류를 공급하기 위해서이다.

### 4. 순기구학과 역기구학의 차이는?

정답: 순기구학은 관절값으로 손끝 위치를 계산하고, 역기구학은 손끝 목표 위치로 관절값을 계산한다.

### 5. AI와 로봇의 차이는?

정답: AI는 인식과 판단을 수행하는 소프트웨어이고, 로봇은 현실에서 물리적 행동을 수행하는 시스템이다.

### 6. OMX에서 OpenRB-150의 역할은?

정답: PC의 명령을 받아 Dynamixel 모터와 통신하고 관절을 제어한다.

# 25. 제1단계 완료 기준

로봇과 일반 기계의 차이를 설명할 수 있다.

입력·처리·출력의 의미를 설명할 수 있다.

기계·전기·전자·제어·소프트웨어의 역할을 구분할 수 있다.

센서와 액추에이터의 차이를 설명할 수 있다.

모터와 모터 드라이버의 차이를 설명할 수 있다.

자유도와 좌표계가 필요한 이유를 설명할 수 있다.

순기구학과 역기구학의 차이를 설명할 수 있다.

ROS 2, URDF, MoveIt, YOLO의 역할을 연결해서 설명할 수 있다.

OMX 로봇팔의 신호 흐름을 그릴 수 있다.

# 핵심 정리

센서로 정보를 받아들이고 ↓ 제어기와 소프트웨어가 처리하고 ↓ 모터와 기계 구조를 통해 행동한다

| 구성 | 사람에 비유 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 기계 | 뼈와 관절 | 몸체와 구조 |
| 전기 | 혈액과 에너지 | 전원 공급 |
| 전자 | 신경 | 신호 처리와 하드웨어 제어 |
| 센서 | 감각기관 | 환경과 상태 측정 |
| 모터 | 근육 | 실제 움직임 생성 |
| 제어 | 움직이는 방법 | 목표와 현재 상태의 오차 보정 |
| 소프트웨어 | 명령 체계 | 전체 기능과 통신 연결 |
| AI | 판단 능력 | 인식, 선택, 학습 |

현재 사용 중인 OMX 로봇팔 역시 PC → ROS 2·MoveIt·LeRobot → USB → OpenRB-150 → Dynamixel → 링크와 관절 → 그리퍼의 흐름으로 동작합니다. 이 구조를 이해하면 이후 단계에서 배우는 기술을 하나의 시스템으로 연결할 수 있습니다.