# 로봇 제작 마스터 클래스

Robot Making Master Class — 초보자부터 전문가까지, 로봇을 직접 만드는 학습 가이드

formakers/robot-making 저장소 정리본

2026

Table of Contents

# 이 책에 대하여

이 책은 GitHub 저장소 formakers/robot-making에 정리되어 있는 로봇 제작 학습 커리큘럼 전체를 한 권의 책으로 재구성한 것입니다.

원 저장소는 로봇 공학의 기초 개념부터 시작하여, 전자·전기, 아두이노, 모터와 센서, Python과 컴퓨터 비전(OpenCV·YOLO), 3D 설계와 3D 프린팅, 로봇팔 제작, ROS 2와 MoveIt, AI 기반 Pick & Place, LeRobot을 이용한 모방학습, 휴머노이드 로봇, 그리고 로봇 제품의 사업화와 창업까지 — 로봇을 처음부터 끝까지 직접 만들어보는 데 필요한 23개 단계로 구성되어 있습니다.

이 책은 각 단계를 장(章)으로 삼아 원문의 핵심 개념, 표, 코드, 실습 내용을 유지하면서 하나의 통합된 학습서 형태로 정리했습니다.

# 1. 로봇의 기초 이해

## 1. 로봇이란 무엇인가?

로봇은 주변 환경을 감지하고, 정보를 처리한 뒤, 정해진 작업을 수행하는 기계 시스템입니다.

로봇은 일반적으로 다음 세 가지 과정을 반복합니다.

감지 → 판단 → 동작

예를 들어 컵을 찾아 집는 로봇팔은 다음과 같이 작동합니다.

카메라로 컵을 발견합니다.
컴퓨터가 컵의 위치를 계산합니다.
모터를 움직여 로봇팔을 컵 쪽으로 이동시킵니다.
그리퍼로 컵을 잡습니다.

## 2. 일반 기계와 로봇의 차이

일반 기계는 사람이 직접 조작하거나 정해진 동작만 반복하는 경우가 많습니다.

반면 로봇은 센서와 프로그램을 이용해 주변 상황에 따라 동작을 바꿀 수 있습니다.

| 구분 | 일반 기계 | 로봇 |
| --- | --- | --- |
| 입력 | 버튼, 레버 | 센서, 카메라, 명령 |
| 판단 | 사람이 직접 판단 | 제어기와 프로그램이 판단 |
| 출력 | 단순 동작 | 상황에 맞는 동작 |
| 예시 | 전동드릴, 선풍기 | 로봇팔, 자율주행 로봇 |

모터가 달려 있다고 해서 모두 로봇은 아닙니다.
센서, 제어기, 프로그램, 구동장치가 서로 연결되어야 로봇에 가까워집니다.

## 3. 로봇의 기본 구성

로봇은 크게 다섯 부분으로 구성됩니다.

### 3.1 기구부

로봇의 몸체와 구조물입니다.

예시는 다음과 같습니다.

- 로봇팔의 링크와 관절

- 이동 로봇의 프레임

- 바퀴와 축

- 그리퍼

- 휴머노이드의 몸통과 다리

- 감속기와 베어링

기구부는 로봇의 크기, 움직임 범위, 힘, 내구성을 결정합니다.

### 3.2 센서

센서는 로봇이 주변 상태를 알아내는 장치입니다.

| 센서 | 측정 대상 | 활용 예 |
| --- | --- | --- |
| 거리 센서 | 물체까지의 거리 | 장애물 회피 |
| 카메라 | 영상 | 사람·컵·부품 인식 |
| 엔코더 | 모터 회전량 | 관절 위치 측정 |
| 리미트 스위치 | 끝 위치 | 충돌 및 과이동 방지 |
| 힘 센서 | 누르는 힘 | 안전한 물체 잡기 |
| IMU | 기울기와 회전 | 자세 제어 |
| 온도 센서 | 온도 | 과열 감지 |

센서는 사람의 눈, 귀, 피부와 비슷한 역할을 합니다.

### 3.3 제어기

제어기는 로봇의 두뇌 역할을 합니다.

대표적인 제어기는 다음과 같습니다.

- Arduino

- ESP32

- Raspberry Pi

- 산업용 PLC

- PC

- NVIDIA Jetson

- 로봇 전용 컨트롤러

간단한 모터 제어에는 Arduino가 적합합니다.
카메라 영상처리와 AI에는 PC, Raspberry Pi, Jetson 등이 필요합니다.

### 3.4 구동장치

구동장치는 로봇을 실제로 움직이게 합니다.

대표적인 구동장치는 다음과 같습니다.

- DC 모터

- 스텝모터

- 서보모터

- BLDC 모터

- 리니어 액추에이터

- 공압 실린더

- 유압 실린더

구동장치는 사람의 근육과 같은 역할을 합니다.

### 3.5 소프트웨어

소프트웨어는 로봇의 동작 순서와 판단 방법을 정의합니다.

대표적으로 다음과 같은 프로그램을 사용합니다.

- Arduino C/C++

- Python

- OpenCV

- YOLO

- ROS 2

- MoveIt

- Gazebo

- LeRobot

소프트웨어는 센서 데이터를 읽고, 필요한 동작을 계산한 뒤, 모터에 명령을 전달합니다.

## 4. 로봇의 동작 구조

로봇은 대부분 다음 구조로 동작합니다.

- 센서

- ↓

- 제어기

- ↓

- 판단 프로그램

- ↓

- 모터 드라이버

- ↓

- 모터

- ↓

- 로봇 동작

모터가 움직인 결과는 엔코더나 센서를 통해 다시 제어기로 전달됩니다.

- 목표 위치 설정

- ↓

- 현재 위치 측정

- ↓

- 오차 계산

- ↓

- 모터 움직임

- ↓

- 다시 현재 위치 측정

이러한 방식을 피드백 제어라고 합니다.

  - 개방 루프와 폐쇄 루프

- 개방 루프 제어

모터에 명령을 보낸 뒤 실제 결과를 확인하지 않는 방식입니다.

예:

스텝모터를 오른쪽으로 100스텝 이동

장점은 구조가 간단하다는 것입니다.
단점은 모터가 실제로 정확히 움직였는지 확인하기 어렵다는 것입니다.

폐쇄 루프 제어

센서나 엔코더로 실제 위치를 확인하면서 제어하는 방식입니다.

예:

- 목표 위치: 90도

- 현재 위치: 70도

- 오차: 20도

- → 목표 위치까지 추가 이동

정밀한 로봇팔, 자율주행 로봇, 산업용 로봇은 폐쇄 루프 제어를 많이 사용합니다.

## 6. 로봇의 자유도

자유도는 로봇이 독립적으로 움직일 수 있는 방향의 수입니다.

1자유도

한 방향으로만 움직입니다.

예:

- 문이 열리고 닫히는 회전

- 리니어 액추에이터의 전진과 후진

- 2자유도

두 개의 축을 움직입니다.

예:

- 카메라 팬·틸트 장치

- X·Y 스테이지

- 6자유도

일반적인 산업용 로봇팔은 6자유도를 가집니다.

공간에서 물체의 위치와 자세를 자유롭게 조절하려면 다음 움직임이 필요합니다.

- X축 이동

- Y축 이동

- Z축 이동

- Roll 회전

- Pitch 회전

- Yaw 회전

자유도가 많아질수록 다양한 자세를 만들 수 있지만 제어는 어려워집니다.

  - 로봇팔의 기본 용어

- 링크

로봇팔을 구성하는 단단한 몸체입니다.

관절

링크와 링크를 연결하며 회전하거나 직선 이동하는 부분입니다.

베이스

로봇팔이 설치되는 바닥 부분입니다.

엔드 이펙터

로봇팔 끝에 설치되는 작업 도구입니다.

예:

- 그리퍼

- 흡착기

- 용접기

- 드라이버

- 카메라

- 절단기

- 작업 공간

로봇팔 끝부분이 도달할 수 있는 공간입니다.

가반하중

로봇이 안전하게 들어 올릴 수 있는 최대 무게입니다.

반복 정밀도

같은 위치로 반복 이동했을 때 얼마나 일정하게 도착하는지를 나타냅니다.

  - 로봇의 종류

- 산업용 로봇

자동차 조립, 용접, 도장, 부품 운반 등에 사용됩니다.

협동로봇

사람과 가까운 공간에서 함께 작업하도록 설계된 로봇입니다.

이동 로봇

바퀴나 무한궤도로 이동합니다.

예:

- 물류 로봇

- 배달 로봇

- 청소 로봇

- 서비스 로봇

식당, 병원, 호텔, 가정 등에서 사람을 돕습니다.

휴머노이드

사람과 비슷한 형태를 가진 로봇입니다.

드론

공중을 이동하는 비행 로봇입니다.

로봇팔

물체를 집거나 옮기고 조립하는 작업에 사용됩니다.

## 9. 로봇 제작에 필요한 기술

로봇은 하나의 기술만으로 완성되지 않습니다.

- 기계 기술

- CAD 설계

- 3D 프린팅

- 절삭가공

- 프레임 제작

- 베어링과 감속기 선정

- 전기·전자 기술

- 전압과 전류

- 센서 연결

- 모터 드라이버

- 전원 설계

- 배선과 커넥터

- 프로그래밍

- Arduino

- C/C++

- Python

- 통신 프로그램

- 제어 알고리즘

- 로봇 소프트웨어

- ROS 2

- URDF

- MoveIt

- Gazebo

- RViz

- 인공지능

- OpenCV

- YOLO

- 자세 추정

- 음성 인식

- 행동 학습

## 12. 성능 개선

예를 들어 컵을 집는 로봇을 만든다면 다음과 같이 생각할 수 있습니다.

목표: 컵을 찾아 집기

센서: USB 카메라
판단: YOLO 객체 인식
제어기: PC 또는 Jetson
구동장치: 서보모터 기반 로봇팔
도구: 그리퍼
소프트웨어: Python + OpenCV + YOLO + ROS 2 + MoveIt

- 1단계 실습: 종이 로봇팔 만들기
준비물
두꺼운 종이 또는 골판지
가위
테이프
빨대
실
자
펜
제작 방법
골판지로 링크 2개를 만듭니다.
두 링크를 종이핀이나 볼트로 연결합니다.
연결 부위를 관절로 사용합니다.
링크 끝에 간단한 집게를 만듭니다.
실을 연결해 당기면 관절이 움직이도록 만듭니다.
움직일 수 있는 관절 수를 세어봅니다.
관찰할 내용
링크는 몇 개인가?
관절은 몇 개인가?
자유도는 몇 개인가?
집게는 어떤 구조인가?
더 무거운 물체를 들려면 무엇을 바꿔야 하는가?

이 실습을 통해 링크, 관절, 자유도, 엔드 이펙터 개념을 이해할 수 있습니다.

  - Arduino를 이용한 첫 로봇 원리 실습

- 준비물

- Arduino UNO

- LED

- 220Ω 저항

- 버튼

- 브레드보드

- 점퍼선

버튼은 센서 역할을 하고, Arduino는 제어기 역할을 하며, LED는 출력장치 역할을 합니다.

// 버튼을 누르면 LED가 켜지는 기본 로봇 제어 실습

- const int buttonPin = 2;

- const int ledPin = 13;

void setup()
{
  // 버튼 핀을 입력으로 설정합니다.
  pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);

// LED 핀을 출력으로 설정합니다.
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop()
{
  // 버튼의 현재 상태를 읽습니다.
  int buttonState = digitalRead(buttonPin);

// INPUT_PULLUP 방식에서는 버튼을 누르면 LOW가 됩니다.
  if (buttonState == LOW)
  {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  }
  else
  {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  }
}

이 실습의 구조는 다음과 같습니다.

- 버튼 입력

- ↓

- Arduino 판단

- ↓

- LED 출력

LED 대신 모터 드라이버와 모터를 연결하면 로봇 동작 제어로 발전시킬 수 있습니다.

## 13. 핵심 정리

로봇은 단순히 움직이는 기계가 아닙니다.

- 센서로 감지하고

- 제어기로 판단하며

- 모터로 움직이는 시스템

로봇 제작에서 가장 중요한 기본 구성은 다음과 같습니다.

기구부 + 센서 + 제어기 + 구동장치 + 소프트웨어

1단계에서 반드시 이해해야 할 용어는 다음과 같습니다.

- 링크

- 관절

- 자유도

- 센서

- 액추에이터

- 제어기

- 엔드 이펙터

- 피드백 제어

- 작업 공간

- 반복 정밀도

다음 학습 단계는 2단계: 전기와 전자 기초입니다.

# 2. 전기와 전자 기초

전기와 전자는 로봇 제작의 가장 중요한 기초입니다.

로봇은 모터를 움직이고, 센서를 읽고, 컴퓨터가 판단하여 동작하는 기계입니다. 이 모든 과정의 시작은 전기(Electricity) 와 전자(Electronics) 입니다.

이번 단계에서 배우는 내용

## 1. 전기(Electricity)란?

전기는 전자(Electron)가 이동하는 현상입니다.

쉽게 말하면

전기가 흐른다

=

전자가 이동한다

입니다.

예를 들어

- 건전지

- 휴대폰

- 자동차

- 로봇

모두 전기가 있어야 움직입니다.

물과 비교하면

전기를 이해하기 가장 쉬운 방법입니다.

| 물 | 전기 |
| --- | --- |
| 물 | 전자 |
| 수도관 | 전선 |
| 물의 압력 | 전압 |
| 물의 양 | 전류 |

물을 많이 보내려면

압력이 필요합니다.

전기도 마찬가지입니다.

압력이

↓

전압입니다.

## 2. 전자(Electronics)란?

전기를 이용하여

원하는 동작을 제어하는 기술

입니다.

예를 들어

LED 켜기

모터 회전

센서 읽기

AI 카메라

로봇팔 제어

모두 전자기술입니다.

## 3. 전압(Voltage)

단위

V

입니다.

전압은

전기를 밀어주는 힘

입니다.

예시

AA건전지

1.5V

리튬배터리

3.7V

USB

5V

아두이노

5V

라즈베리파이

5V

노트북

- 19V

- 쉽게 이해하기

물을 보내려면

압력이 있어야 합니다.

압력이 높으면

물이 멀리 갑니다.

전압도 같습니다.

높은 전압일수록

전기를 더 강하게 밀어줍니다.

## 4. 전류(Current)

단위

A

또는

mA

입니다.

전류는

실제 흐르는 전기의 양

입니다.

예)

LED

20mA

소형 모터

500mA

서보모터

1A

큰 모터

10A 이상

## 5. 저항(Resistance)

단위

Ω

(옴)

저항은

전기의 흐름을 방해합니다.

예를 들어

LED에는 반드시

저항을 넣어야 합니다.

안 넣으면

LED가 타버립니다.

- 저항의 역할

- 전류 제한

전압 분배

회로 보호

센서 구성

## 6. 전력(Power)

단위

W

입니다.

공식

전력 = 전압 × 전류

P = V × I

예)

5V

2A

이면

5 × 2

=

10W

## 7. 직류(DC)

DC

+

→

-

한 방향으로만 흐릅니다.

예)

배터리

USB

아두이노

ESP32

라즈베리파이

모터

모두 DC입니다.

## 8. 교류(AC)

집에서 사용하는 전기입니다.

대한민국

- 220V

- 60Hz

입니다.

AC는

방향이 계속 바뀝니다.

## 9. 옴의 법칙

가장 중요합니다.

공식

V = I × R

또는

I = V ÷ R

R = V ÷ I

예제

5V

100Ω

이라면

I

=

5 ÷100

=

0.05A

=

50mA

## 10. LED 계산

LED

전압

2V

전원

5V

전류

20mA

필요한 저항

R

=

(5-2)

÷0.02

=

150Ω

  - 직렬 연결

LED

LED

LED

-

특징

- 전압 분배

- 전류 동일

  - 병렬 연결

- LED

+

LED

LED

-

특징

- 전압 동일

- 전류 증가

## 13. 브레드보드

브레드보드는

납땜 없이

회로를 만들 수 있는 실험판입니다.

로봇 제작에서는 반드시 사용합니다.

- 브레드보드 내부

- 가로

전원

세로

연결

(제품에 따라 구조가 다를 수 있으므로 사용 전 내부 연결 방식을 확인하는 것이 좋습니다.)

## 14. 저항 색띠

예)

갈

검

빨

금

=

1000Ω

±5%

자주 사용하는 저항

220Ω

330Ω

1KΩ

10KΩ

## 15. LED

LED는

한쪽 방향으로만 전기가 흐릅니다.

긴 다리

+

짧은 다리

-

입니다.

## 16. 스위치

스위치는

전기를 연결하거나

차단합니다.

ON

↓

연결

OFF

↓

차단

## 17. 멀티미터

멀티미터는

전기의 상태를 측정하는 장비입니다.

측정 가능한 항목

전압

전류

저항

도통 테스트

다이오드 테스트

## 18. 납땜

좋은 납땜은

반짝인다.
매끄럽다.
단단하다.

나쁜 납땜은

둥글게 뭉친다.
갈라진다.
쉽게 떨어진다.

## 19. 로봇에서 사용하는 전기

예를 들어

배터리

↓

스위치

↓

전원회로

↓

아두이노

↓

센서

↓

모터드라이버

↓

모터

AI 로봇도 결국은 이 전원 흐름을 기반으로 동작합니다.

| 20. 자주 사용하는 전압 |  |
| --- | --- |
| 장치 | 전압 |
| AA 건전지 | 1.5V |
| 18650 리튬 배터리 | 3.7V(공칭) |
| USB | 5V |
| ESP32 | 3.3V 로직 / 5V 입력 가능(보드에 따라 다름) |
| Arduino Uno | 5V 로직 |
| 서보모터(SG90) | 4.8~6V |
| OpenRB-150 | 12V 권장 |
| OpenMANIPULATOR-X / OMX 계열 | 12V 전원 사용 |
| 로봇 제작에서 꼭 기억해야 할 10가지 |  |

✅ 전압은 전기를 밀어주는 힘이다.

✅ 전류는 실제 흐르는 전기의 양이다.

✅ 저항은 전류를 제한한다.

✅ 전력은 전압 × 전류이다.

✅ 배터리는 직류(DC)이다.

✅ 가정용 전기는 교류(AC)이다.

✅ 옴의 법칙은 반드시 암기한다.

✅ LED에는 반드시 저항을 사용한다.

✅ 멀티미터는 전기 문제를 찾는 가장 중요한 도구이다.

✅ 로봇 제작에서는 안전한 전원 설계와 배선이 매우 중요하다.

실습 프로젝트
실습 1 : LED 하나 켜기
브레드보드에 LED와 220Ω 저항을 연결한다.
5V 전원을 연결하여 LED를 켠다.
LED 극성(긴 다리/짧은 다리)을 확인한다.
실습 2 : 버튼으로 LED 제어
푸시버튼을 이용해 LED를 켜고 끈다.
풀업/풀다운 저항의 역할을 이해한다.
실습 3 : 멀티미터 사용
AA 건전지 전압 측정
USB 5V 측정
저항값 측정
브레드보드의 연결(도통) 확인
실습 4 : 직렬과 병렬 비교
LED를 직렬로 연결해 밝기 변화를 관찰한다.
LED를 병렬로 연결해 전류 증가와 밝기 차이를 확인한다.
다음 단계

제3단계 : 아두이노 기초

다음 단계에서는 전기·전자 기초를 바탕으로 Arduino Uno를 사용해 LED 제어, 버튼 입력, PWM 출력, 센서 읽기, 모터 제어의 기초를 배우며 본격적인 로봇 제어 프로그래밍을 시작합니다.

# 3. 아두이노 기초

이번 단계에서는 로봇의 두뇌 역할을 하는 아두이노를 배웁니다.

앞에서 배운

- 1단계 : 로봇의 기초 이해

- 2단계 : 전기와 전자 기초

를 바탕으로 이제 직접 전자회로를 만들고 모터와 센서를 제어하는 단계입니다.

학습 목표

이번 과정을 마치면 다음과 같은 것을 직접 만들 수 있습니다.

- LED 제어

- 버튼 입력

- 부저 제어

- 서보모터 제어

- DC모터 제어

- 스텝모터 제어

- 센서 읽기

- RC카 제작

- 로봇팔 제어

- AI 로봇의 하드웨어 제어

- 목차

- 아두이노란?

- 아두이노 종류

- 아두이노 구조

- 핀(Pin)의 이해

- IDE 설치

- 첫 프로그램

- LED 제어

- 버튼 입력

- 부저

- PWM

- 아날로그 입력

- 센서 연결

- 서보모터

- DC모터

- 스텝모터

- 시리얼 통신

- Python 연동

- Raspberry Pi 연동

- ROS2 연동

- 실습 프로젝트

## 1. 아두이노란?

아두이노는 마이크로컨트롤러(MCU) 입니다.

쉽게 말하면

작은 컴퓨터입니다.

PC처럼 운영체제가 있는 것이 아니라

프로그램 하나만 실행하는 초소형 컴퓨터입니다.

대표적인 용도

- LED 제어

- 센서 읽기

- 모터 제어

- 로봇 제어

- 자동화

- 아두이노의 역할

예를 들어

버튼을 누르면

↓

LED 켜기

↓

모터 회전

↓

부저 울림

↓

센서 읽기

↓

PC로 데이터 전송

이 모든 것을 수행합니다.

## 2. 아두이노 종류

가장 많이 사용하는 모델입니다.

| 모델 | 특징 |
| --- | --- |
| UNO | 입문 최고 |
| Nano | 작고 저렴 |
| Mega2560 | 핀 많음 |
| Leonardo | USB HID 가능 |
| Due | 32bit ARM |
| ESP32 | WiFi/Bluetooth 내장 |
| 추천 |  |

처음이라면

Arduino UNO R3

를 추천합니다.

  - 아두이노 구조

- +—————————+

USB

ATmega328P

Digital Pin

Analog Pin

Reset

Power

ICSP

- +—————————+

- 주요 부품

- USB

프로그램 업로드

전원 공급

MCU

ATmega328P

모든 계산 수행

전원

5V

3.3V

VIN

GND

Digital Pin

ON/OFF

0 또는 1

Analog Pin

센서값 읽기

0~1023

PWM

가짜 아날로그 출력

LED 밝기

모터 속도

## 4. 핀 번호

UNO 기준

0~13

Digital

A0~A5

Analog

PWM

3

5

6

9

10

11

## 5. IDE 설치

Arduino IDE 설치

Arduino IDE 다운로드

설치

실행

보드 선택

Arduino UNO

포트 선택

COM

또는

/dev/ttyACM0

Linux에서는 보통

/dev/ttyACM0

또는

/dev/ttyUSB0

입니다.

6. 첫 프로그램
void setup()
{
  pinMode(13, OUTPUT);
}

void loop()
{
  digitalWrite(13, HIGH);

delay(1000);

digitalWrite(13, LOW);

- delay(1000);

- }

업로드하면

LED가

1초마다 깜박입니다.

코드 설명

setup()

한 번만 실행

loop()

무한 반복

pinMode()

핀 설정

digitalWrite()

HIGH

켜기

LOW

끄기

delay()

기다리기

  - LED 실습

- 회로

- D13

↓

220Ω

↓

LED

↓

GND
코드
void setup()
{
  pinMode(13, OUTPUT);
}

void loop()
{
  digitalWrite(13,HIGH);
  delay(500);

- digitalWrite(13,LOW);

- delay(500);

- }

## 8. 버튼 입력

회로

5V

↓

Button

↓

D2

↓

10KΩ

↓

GND

코드

void setup()
{
  pinMode(2,INPUT);
}

void loop()
{
  int sw=digitalRead(2);

if(sw==HIGH)
  {
      digitalWrite(13,HIGH);
  }
  else
  {
      digitalWrite(13,LOW);
  }
}

  - 부저 제어

- tone(8,1000);

delay(500);

noTone(8);

1000Hz

소리를 냅니다.

## 10. PWM

PWM은

빠르게 ON/OFF하여

전압처럼 보이게 하는 기술입니다.

예)

analogWrite(9,128);

128

=

50%

밝기

## 11. 아날로그 입력

가변저항 연결

A0

코드

int value;

- void loop()

- {

- value=analogRead(A0);

- Serial.println(value);

- }

결과

0

512

1023

## 12. 센서 연결

대표 센서

- 초음파

- 적외선

- 조도

- 온습도

- 자이로

- IMU

- 엔코더

  - 서보모터

- #include <Servo.h>

Servo servo;

void setup()
{
    servo.attach(9);
}

- void loop()

- {

- servo.write(0);

delay(1000);

servo.write(90);

delay(1000);

servo.write(180);

- delay(1000);

- }

## 14. DC모터

드라이버

L298N

BTS7960

DRV8871

PWM으로 속도 제어

방향 제어 가능

## 15. 스텝모터

대표 드라이버

- A4988

- DRV8825

- TMC2209

여러분이 앞으로 제작할 CNC 및 XY 스테이지, 로봇의 정밀 제어에 가장 많이 사용하는 모터입니다.

예제

digitalWrite(STEP,HIGH);

delayMicroseconds(500);

digitalWrite(STEP,LOW);

  - 시리얼 통신

- Serial.begin(115200);

PC와 통신

Serial.println(“Hello”);

PC에서

Hello

출력됩니다.

## 17. Python 연동

Python

↓

Serial

↓

Arduino

↓

모터

↓

센서

↓

Python

여러분이 앞으로 많이 사용할 구조입니다.

예)

OpenCV

↓

YOLO

↓

Python

↓

Arduino

↓

Stepper

↓

카메라 추적

바로 여러분이 진행해 온 프로젝트의 핵심 구조입니다.

  - Raspberry Pi 연동

- Camera

↓

Python

↓

AI

↓

Arduino

↓

Motor

AI 처리

↓

Arduino 제어

  - ROS2 연동

- ROS2 Node

↓

Python

↓

Serial

↓

Arduino

↓

Robot

나중에

MoveIt

LeRobot

휴머노이드

모두 이 구조를 사용합니다.

## 20. 종합 실습 프로젝트

이번 단계에서 만들어 볼 프로젝트입니다.

- 초급

- LED 깜박이기

- 버튼으로 LED 켜기

- 부저 제어

- 가변저항 읽기

- 중급

- 서보모터 각도 제어

- 초음파 센서 거리 측정

- L298N으로 DC모터 제어

- A4988으로 스텝모터 회전

- 고급

- Python ↔ Arduino 시리얼 통신

- OpenCV로 카메라 영상 처리 후 Arduino 제어

- YOLO 컵 인식 후 스텝모터 자동 추적

- ROS2에서 Arduino를 통해 모터 제어

- 이번 단계 핵심 정리

이번 3단계에서는 다음 내용을 익혔습니다.

아두이노의 구조와 역할
디지털/아날로그 입출력
PWM 제어
LED, 버튼, 부저 제어
센서 데이터 읽기
서보모터, DC모터, 스텝모터 제어
시리얼 통신
Python, Raspberry Pi, ROS2와의 연동 개념

이 과정을 마치면 단순한 회로 실습을 넘어 실제 AI 로봇을 제어하는 하드웨어 프로그래밍의 기초를 갖추게 됩니다.

다음 단계 (4단계)

모터의 종류와 제어

다음 단계에서는 다음 내용을 심화 학습합니다.

DC 모터의 원리와 제어
브러시리스(BLDC) 모터
서보모터와 산업용 서보
스텝모터의 원리와 마이크로스테핑
엔코더와 폐루프 제어
H-브리지 모터 드라이버
A4988, DRV8825, TMC2209 사용법
로봇 바퀴, 로봇팔, AGV, CNC에 사용되는 모터 제어 실습
ROS2와 MoveIt에서의 모터 제어 기초

이 4단계는 이후 센서, ROS2, MoveIt, AI Pick & Place, LeRobot, 휴머노이드 제작으로 이어지는 핵심 기반이 됩니

# 4. 모터 제어 기초

이번 단계에서는 로봇을 실제로 움직이게 만드는 핵심 부품인 모터(Motor)를 배웁니다.

이 단계를 마치면 다음과 같은 것을 할 수 있습니다.

- DC 모터와 스텝모터의 차이 이해

- 서보모터의 동작 원리 이해

- BLDC 모터의 특징 이해

- 모터 드라이버 사용법

- PWM 제어

- 속도 제어

- 방향 제어

- 위치 제어

- Arduino로 모터 제어

- 왜 모터를 먼저 배워야 할까?

센서는 정보를 입력합니다.

모터는 로봇을 움직입니다.

즉

센서 = 눈

CPU = 뇌

모터 = 근육

입니다.

AI가 아무리 똑똑해도

모터를 움직이지 못하면

로봇은 아무 일도 하지 못합니다.

- 로봇에서 사용하는 대표 모터

- 모터

- │

- ├─ DC Motor

- │

- ├─ Servo Motor

- │

- ├─ Step Motor

- │

- └─ BLDC Motor

이 네 가지를 반드시 알아야 합니다.

## 1. DC 모터

가장 단순한 모터입니다.

- 특징

- 계속 회전

- 방향 변경 가능

- 속도 조절 가능

- 위치 제어 불가능

예

장난감 자동차

선풍기

환풍기

- RC카

- 동작 원리

전압을 인가하면

계속 회전합니다.

+ —– Motor —- -

전압을 반대로 연결하면

- —– Motor —- +

반대 방향으로 회전합니다.

속도 조절

PWM으로 합니다.

PWM 30%

느리게

PWM 80%

- 빠르게

- PWM(Pulse Width Modulation)

모터 속도 제어의 핵심입니다.

████ ████ ████

ON OFF ON OFF

듀티비가 높을수록

평균 전압이 높아집니다.

20%

█░░░░░░░░

50%

████░░░░

80%

████████░

PWM은

Arduino의

analogWrite()

또는

ESP32의

ledcWrite()

를 사용합니다.

DC 모터 제어 회로

Arduino는 모터를 직접 구동하지 못합니다.

반드시

모터 드라이버가 필요합니다.

대표적으로

L298N

TB6612FNG

- DRV8833

- 연결

- Arduino

↓

L298N

↓

Motor
Arduino 예제
int ENA=5;
int IN1=8;
int IN2=9;

void setup()
{
 pinMode(ENA,OUTPUT);
 pinMode(IN1,OUTPUT);
 pinMode(IN2,OUTPUT);
}

void loop()
{
 digitalWrite(IN1,HIGH);
 digitalWrite(IN2,LOW);

analogWrite(ENA,180);

delay(3000);

analogWrite(ENA,0);

- delay(2000);

- }

## 2. Servo Motor

가장 많이 사용하는 모터입니다.

특징

- 각도 제어

- 위치 유지

- 내부 기어

- 내부 제어기 포함

- 회전 범위

대부분

0°

↓

180°

입니다.

PWM 신호

보통

50Hz

입니다.

펄스폭

1ms

↓

0°

1.5ms

↓

90°

2ms

↓

- 180°

- Arduino 코드

- #include <Servo.h>

Servo servo;

void setup()
{
 servo.attach(9);
}

- void loop()

- {

- servo.write(0);

- delay(1000);

- servo.write(90);

- delay(1000);

- servo.write(180);

- delay(1000);

- }

- 어디에 사용할까?

- 로봇팔

RC조향

카메라 짐벌

자동문

집게

## 3. 스텝모터

로봇 제작에서 가장 중요한 모터입니다.

왜냐하면

정확한 위치 제어가 가능합니다.

원리

한 번에 조금씩 움직입니다.

Step

↓

Step

↓

Step

↓

- Step

- 예

- 1.8°

↓

1 Step

즉

200 Step

↓

- 1바퀴

- 마이크로스텝

DRV8825

A4988

에서는

1

1/2

1/4

1/8

1/16

1/32

까지 가능합니다.

장점

매우 정밀

Arduino 제어

대표 라이브러리

AccelStepper

예제

#include <AccelStepper.h>

AccelStepper stepper(1,2,3);

void setup()
{
 stepper.setMaxSpeed(1000);
}

void loop()
{
 stepper.moveTo(1000);
 stepper.run();
}
어디에 사용할까?
3D 프린터

CNC

XY테이블

자동화 장비

카메라 슬라이더

## 4. BLDC 모터

Brushless DC Motor

브러시가 없는 모터입니다.

- 장점

- 매우 빠름

- 조용함

- 긴 수명

- 높은 효율

- 사용 분야

- 드론

전기차

로봇

- 산업용 장비

- 제어

ESC(Electronic Speed Controller)가 필요합니다.

Arduino

↓

ESC

↓

| BLDC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모터 비교 |  |  |  |  |
| 종류 | 속도 | 위치제어 | 정밀도 | 대표 용도 |
| DC | ★★★★★ | ❌ | 낮음 | 자동차 |
| Servo | ★★★ | ⭕ | 높음 | 로봇팔 |
| Stepper | ★★ | ⭕ | 매우 높음 | CNC |
| BLDC | ★★★★★ | △(제어기 필요) | 높음 | 드론, 전기차 |
| 모터 드라이버 |  |  |  |  |

모터는 전류가 많이 필요합니다.

Arduino 출력은 약 20mA 정도에 불과하므로 모터를 직접 연결하면 보드가 손상될 수 있습니다. 따라서 반드시 모터 드라이버를 사용해야 합니다.

대표 드라이버

L298N

TB6612FNG

DRV8825

A4988

- TMC2209

- 실제 로봇에서의 사용 예

- 이동 로봇

- DC 모터

또는

- BLDC

- 3D 프린터

- Stepper

- CNC

- Stepper

- 휴머노이드

- Servo

- BLDC

- 산업용 로봇팔

- Servo

BLDC
이번 단계 실습
실습 1
DC 모터를 L298N으로 정방향/역방향 회전시키기
실습 2
PWM으로 DC 모터 속도 제어하기
실습 3
SG90 서보모터를 0° → 90° → 180°로 움직이기
실습 4
A4988 또는 DRV8825를 이용해 스텝모터를 일정 스텝만큼 회전시키기
실습 5
가변저항을 연결하여 서보모터 또는 스텝모터의 위치를 제어하기
이번 단계 핵심 정리
모터는 로봇의 구동 장치(근육)이다.
DC 모터는 연속 회전에 적합하며 PWM으로 속도를 제어한다.
서보모터는 각도 제어가 가능하여 로봇팔과 조향 장치에 많이 사용된다.
스텝모터는 정밀한 위치 제어가 가능하여 CNC, 3D 프린터, 자동화 장비에 적합하다.
BLDC 모터는 고효율·고속 특성으로 드론, 전기차, 산업용 로봇 등에 널리 사용된다.
모터를 안전하게 구동하려면 반드시 모터 드라이버를 사용해야 한다.
GitHub 학습 파일 구성

이번 단계는 아래와 같이 저장하면 됩니다.

- robot-making/

- ├── README.md

- ├── 01_robot_basics.md

- ├── 02_electronics_basics.md

- ├── 03_arduino_basics.md

- └── 04_motor_basics.md

다음 5단계에서는 “센서와 입력장치”를 배우며, 초음파 센서, 적외선 센서, 엔코더, IMU, 카메라 등을 활용해 로봇이 주변 환경을 인식하는 방법을 실습과 함께 자세히 학습하겠습니다.

# 5. 센서와 입력

지금까지 학습한 내용

- ✅ 1단계 : 로봇의 기초 이해

- ✅ 2단계 : 전기와 전자 기초

- ✅ 3단계 : 아두이노 기초

- ✅ 4단계 : 모터의 종류와 제어

이번에는 로봇의 눈, 귀, 피부 역할을 하는 센서를 배우는 단계입니다.

5단계 목표

이번 단계가 끝나면 다음을 할 수 있습니다.

- 다양한 센서의 원리 이해

- 센서를 아두이노와 연결

- 센서값 읽기

- 여러 센서를 동시에 사용

- 센서값으로 모터 제어

- AI 프로젝트의 입력장치 이해

- 센서(Sensor)란?

센서는

주변 환경을 전기신호로 바꾸는 장치

입니다.

예를 들어

사람은

- 눈

- 귀

- 피부

- 코

로 세상을 인식합니다.

로봇은

- 카메라

- 초음파센서

- 적외선센서

- 온도센서

- 자이로센서

등으로 세상을 인식합니다.

즉

센서는 로봇의 감각기관입니다.

입력(Input)이란?

아두이노는

입력(Input)

↓

처리(Process)

↓

출력(Output)

순서로 동작합니다.

예)

버튼 누름

↓

아두이노가 읽음

↓

LED 켜기

센서의 종류

대표적인 센서는 아래와 같습니다.

| 센서 | 용도 |
| --- | --- |
| 버튼 | 사용자 입력 |
| 가변저항 | 아날로그 입력 |
| 조도센서 | 밝기 측정 |
| 온도센서 | 온도 측정 |
| 습도센서 | 습도 측정 |
| 초음파센서 | 거리 측정 |
| 적외선센서 | 장애물 감지 |
| 컬러센서 | 색상 인식 |
| 자이로센서 | 기울기 측정 |
| IMU | 자세 측정 |
| 압력센서 | 힘 측정 |
| 로드셀 | 무게 측정 |
| 홀센서 | 자석 감지 |
| 엔코더 | 회전량 측정 |
| GPS | 위치 측정 |
| 카메라 | 영상 인식 |
| 디지털 센서 |  |

출력이

0

또는

1

만 존재합니다.

예)

버튼

안눌림 → LOW

- 눌림 → HIGH

- 버튼 연결

- 5V

│

버튼

│

D2

│

10KΩ

│

GND

또는

INPUT_PULLUP

사용

- 버튼 예제

- const int button = 2;

void setup()
{
    pinMode(button, INPUT_PULLUP);
    Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
    if(digitalRead(button)==LOW)
    {
        Serial.println("Button");
    }
}
아날로그 센서

출력이

0~1023

값으로 변합니다.

예)

가변저항

0

↓

523

↓

- 1023

- 가변저항 연결

- 5V

│

가변저항

│

A0

│

- GND

- 예제

- int value;

void setup()
{
    Serial.begin(9600);
}

- void loop()

- {

- value=analogRead(A0);

Serial.println(value);

- delay(100);

- }

- 조도센서(LDR)

빛을 측정합니다.

어두움

↓

저항 증가

↓

값 변화

활용

- 자동조명

- 야간로봇

- 스마트조명

- 초음파센서 HC-SR04

가장 많이 사용하는 거리센서입니다.

핀

VCC

Trig

Echo

GND

원리

초음파 발사

↓

반사

↓

시간측정

↓

거리계산

공식

거리(cm)

=

- 시간 ×0.034/2

- 예제

- const int trig=9;

- const int echo=10;

void setup()
{
    pinMode(trig,OUTPUT);
    pinMode(echo,INPUT);

- Serial.begin(9600);

- }

void loop()
{
    digitalWrite(trig,LOW);
    delayMicroseconds(2);

- digitalWrite(trig,HIGH);

- delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trig,LOW);

long duration=pulseIn(echo,HIGH);

float distance=duration*0.034/2;

Serial.println(distance);

- delay(100);

- }

- 적외선 장애물 센서

원리

적외선 발사

↓

물체 반사

↓

감지

활용

- 장애물 회피

- 라인트레이서

- 자동문

- 엔코더

모터의 회전량을 측정합니다.

활용

- 위치제어

- 속도제어

- PID제어

- IMU 센서

측정

- X축

- Y축

- Z축

가속도

자이로

자기장

활용

- 드론

- 휴머노이드

- 균형로봇

- 자율주행

- 카메라

가장 중요한 센서입니다.

카메라 하나로

- 얼굴인식

- 객체인식

- 사람추적

- AI학습

모두 가능합니다.

여러분이 앞으로 배우게 될

- OpenCV

- YOLO

- MediaPipe

- LeRobot

모두 카메라를 사용합니다.

여러 센서 동시에 사용

예)

초음파

+

카메라

+

IMU

+

엔코더

+

GPS

↓

AI가 판단

↓

모터 제어

↓

자율주행

실습 1 : 버튼으로 LED 켜기

준비물

- Arduino UNO

- 버튼

- LED

- 220Ω 저항

- 브레드보드

목표

버튼을 누르면 LED가 켜지고, 떼면 꺼지도록 구현합니다.
실습 2 : 가변저항으로 LED 밝기 조절

준비물

- Arduino UNO

- 가변저항(10kΩ)

- LED

- 220Ω 저항

목표

analogRead()로 읽은 값을 analogWrite()에 적용하여 LED 밝기를 부드럽게 조절합니다.
실습 3 : 초음파 센서로 거리 측정

준비물

- Arduino UNO

- HC-SR04 초음파 센서

목표

시리얼 모니터에 거리를 출력하고, 일정 거리 이내에서는 LED를 켜거나 부저를 울립니다.
실습 4 : 장애물 회피 자동차 기초

구성

- 초음파 센서

- DC 모터

- 모터 드라이버(L298N 등)

동작 순서

거리 측정

↓

20cm 이하인가?

↓

예 → 정지 또는 회전

↓

- 아니오 → 전진

- 실습 5 : AI 로봇의 센서 융합 개념

여러 센서를 함께 사용하는 기본 흐름입니다.

- 카메라(YOLO)

- │

- ▼

- 객체 위치 인식

- │

- ├─────────────┐

- ▼ ▼

- 초음파 센서 엔코더

- 거리 확인 이동 거리 확인

- │ │

- └──────┬──────┘

- ▼

- 아두이노/ROS2 판단

- ▼

- 모터 제어

이 구조는 앞으로 배우게 될 OpenCV, YOLO, ROS 2, MoveIt, LeRobot 프로젝트의 기초가 됩니다.

이번 단계 핵심 정리
센서는 로봇의 감각기관이다.
디지털 센서는 ON/OFF 상태를 읽는다.
아날로그 센서는 연속적인 값을 읽는다.
초음파 센서는 거리를 측정한다.
IMU는 자세와 기울기를 측정한다.
엔코더는 모터의 회전량을 측정한다.
카메라는 AI 로봇의 핵심 입력장치이다.
여러 센서를 함께 사용하는 센서 융합(Sensor Fusion) 이 자율주행과 지능형 로봇의 핵심 기술이다.
다음 단계 (6단계)

Python 프로그래밍

다음 단계에서는 Python 문법부터 시작하여 아두이노와의 시리얼 통신, OpenCV와 AI 비전 프로젝트의 기반이 되는 프로그래밍을 체계적으로 학습합니다.

# 6. Python 프로그래밍 기초

목표

Python을 이용하여 로봇을 제어할 수 있는 프로그래밍 능력을 기른다.

앞으로 배우게 될

- OpenCV

- YOLO

- ROS2

- MoveIt

- LeRobot

- AI Pick & Place

모두 Python을 사용합니다.

이번 단계에서 배우는 내용

## 1. Python이란?

Python은 가장 많이 사용하는 AI 언어입니다.

특징

배우기 쉽다.
코드가 짧다.
AI 라이브러리가 많다.
로봇 제어에 적합하다.

예)

print(“안녕하세요”)

실행하면

안녕하세요

## 2. 변수

변수는 데이터를 저장하는 공간입니다.

예)

- name = “홍길동”

- age = 20

- print(name)

- print(age)

결과

- 홍길동

- 20

  - 숫자 계산

- a = 10

- b = 3

- print(a+b)

- print(a-b)

- print(a*b)

- print(a/b)

  - 문자열

- robot = “OpenManipulator”

print(robot)

print(robot + ” X”)

  - 입력받기

- name = input(“이름 입력 :”)

print(“안녕하세요”, name)

  - 조건문

- temp = 30

- if temp >= 30:

- print(“덥습니다.”)

- else:

- print(“괜찮습니다.”)

## 7. 반복문

for문

- for i in range(5):

- print(i)

결과

- 0

- 1

- 2

- 3

- 4

while문

count = 0

- while count < 5:

- print(count)

- count += 1

  - 함수

- def hello():

print(“안녕하세요”)

hello()

매개변수

def add(a,b):

return a+b

print(add(3,5))

  - 리스트

- motors = [1,2,3,4]

print(motors[0])

print(motors[3])

반복

for motor in motors:

print(motor)

  - 딕셔너리

- robot = {

“name”:“OMX”,

“joint”:5,

“gripper”:True

}

print(robot[“name”])

  - 파일 저장

- f = open(“test.txt”,“w”)

f.write(“Hello Robot”)

f.close()

  - 모듈

- import math

print(math.pi)

print(math.sqrt(16))

  - 객체지향

- class Robot:

def hello(self):

print(“Robot Start”)

r = Robot()

r.hello()

  - 예외처리

- try:

num = 10/0

except:

print(“오류 발생”)

  - 실습 프로젝트

- 실습 1 : LED 제어

Python → Arduino

Python

↓

Serial 통신

↓

Arduino

↓

- LED ON/OFF

- 실습 2 : 스텝모터 제어

- Python

↓

Serial

↓

Arduino

↓

- Stepper Motor

- 실습 3 : 카메라 화면 보기

- import cv2

cap = cv2.VideoCapture(0)

while True:

ret, frame = cap.read()

cv2.imshow(“camera”, frame)

- if cv2.waitKey(1)==27:

- break

cap.release()

- cv2.destroyAllWindows()

- 실습 4 : 이미지 저장

- import cv2

cap = cv2.VideoCapture(0)

ret, frame = cap.read()

cv2.imwrite(“photo.jpg”, frame)

- cap.release()

- 이번 단계 최종 프로젝트

Python으로 다음 기능을 구현합니다.

- 콘솔 프로그램 작성

- 파일 저장

- 카메라 영상 보기

- 이미지 저장

- Arduino와 시리얼 통신

- LED 제어

- 스텝모터 제어

- 간단한 로봇 제어 프로그램 작성

- 학습 목표

6단계를 완료하면 다음을 할 수 있습니다.

✅ Python 문법 이해

✅ 함수 작성

✅ 클래스 작성

✅ OpenCV 사용 준비

✅ Arduino 연동

✅ ROS2 Python 노드 이해

✅ YOLO 프로그램 분석

✅ MoveIt Python API 사용 준비

다음 단계 예고 (7단계)

7단계는 OpenCV 영상처리입니다.

여기서는 다음 내용을 배우게 됩니다.

- OpenCV 설치

- 이미지 처리

- 영상 처리

- 웹캠 제어

- 색상 검출

- 윤곽선 검출

- 얼굴 인식

- 객체 추적

- ROI

- 필터

- 마우스 이벤트

- OpenCV를 이용한 로봇 비전 기초

이 단계를 마치면 이후의 YOLO 객체 인식과 AI Pick &Place를 훨씬 쉽게 이해할 수 있습니다

# 7. OpenCV 기초

지금까지의 학습

- ✅ 1단계 : 로봇의 기초 이해

- ✅ 2단계 : 전기와 전자 기초

- ✅ 3단계 : 아두이노 기초

- ✅ 4단계 : 모터의 종류와 제어

- ✅ 5단계 : 센서와 입력장치

- ✅ 6단계 : Python 프로그래밍

- ▶ 7단계 : OpenCV 영상처리 (이번 단계)

- OpenCV란?

OpenCV(Open Source Computer Vision Library)는

카메라 영상을 분석하는 가장 유명한 오픈소스 라이브러리입니다.

쉽게 말하면

“컴퓨터에게 눈을 만들어주는 프로그램”

이라고 생각하면 됩니다.

왜 OpenCV를 배워야 하는가?

AI 로봇은

사람처럼

본다.
인식한다.
판단한다.
움직인다.

이 과정 중

“본다”를 담당하는 것이 OpenCV입니다.

예를 들어

카메라 화면에서

- 컵 찾기

- 사람 찾기

- 얼굴 찾기

- 손 찾기

- QR코드 읽기

모두 OpenCV가 담당합니다.

OpenCV가 하는 일

OpenCV는

① 카메라 연결

USB 카메라

웹캠

산업용 카메라

IP카메라

모두 연결 가능합니다.

예)

import cv2

- cap = cv2.VideoCapture(0)

- ② 화면 출력

- while True:

- ret, frame = cap.read()

cv2.imshow(“Camera”, frame)

- if cv2.waitKey(1)==27:

- break

ESC를 누르면 종료됩니다.

③ 이미지 저장
cv2.imwrite(“photo.jpg”, frame)
④ 동영상 저장
fourcc = cv2.VideoWriter_fourcc(*‘XVID’)
⑤ 이미지 크기 변경
small = cv2.resize(frame,(640,480))
⑥ 회전
rotate = cv2.rotate(frame,cv2.ROTATE_90_CLOCKWISE)
⑦ 좌우반전
flip = cv2.flip(frame,1)
⑧ 흑백 영상
gray = cv2.cvtColor(frame,cv2.COLOR_BGR2GRAY)
⑨ Blur

노이즈 제거

blur = cv2.GaussianBlur(gray,(5,5),0)
⑩ Edge Detection

윤곽선 검출

- edge = cv2.Canny(blur,100,200)

- OpenCV 영상처리 흐름

- 카메라

↓

영상 입력

↓

영상 전처리

↓

색상 변환

↓

노이즈 제거

↓

윤곽선 검출

↓

객체 검출

↓

AI 인식(YOLO)

↓

| 로봇 제어 |  |
| --- | --- |
| OpenCV의 핵심 함수 |  |
| 함수 | 설명 |
| VideoCapture() | 카메라 연결 |
| imshow() | 영상 출력 |
| waitKey() | 키 입력 |
| resize() | 크기 변경 |
| rotate() | 회전 |
| flip() | 좌우반전 |
| cvtColor() | 색상변환 |
| GaussianBlur() | 블러 |
| Canny() | 윤곽선 |
| findContours() | 윤곽선 찾기 |
| rectangle() | 사각형 |
| circle() | 원 |
| line() | 선 |
| putText() | 텍스트 |
| 영상처리 순서 |  |
| 원본 |  |

↓

Gray

↓

Blur

↓

Threshold

↓

Contour

↓

- 객체 인식

- Threshold

흑백으로 변환합니다.

ret, thresh = cv2.threshold(gray,127,255,cv2.THRESH_BINARY)
Contour

윤곽선을 찾습니다.

contours, _ = cv2.findContours(
thresh,
cv2.RETR_EXTERNAL,
cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE
)
사각형 그리기
cv2.rectangle(
frame,
(100,100),
(300,300),
(0,255,0),
2
)
원 그리기
cv2.circle(
frame,
(320,240),
20,
(0,0,255),
-1
)
글자 출력
cv2.putText(
frame,
“Robot”,
(50,50),
cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
1,
(255,0,0),
2
)
OpenCV와 AI의 관계

OpenCV만으로도

- 색상 검출

- 원 검출

- 선 검출

- 얼굴 검출

은 가능합니다.

하지만

YOLO는

- 컵

- 사람

- 자동차

- 강아지

- 병

처럼 학습된 객체를 인식합니다.

즉

- OpenCV

- ↓

영상 전처리

↓

YOLO

↓

객체 인식

↓

- 로봇팔 제어

- 앞으로 배우게 될 내용

다음 단계에서는 OpenCV를 기반으로 AI 기능을 점점 확장합니다.

8단계 : YOLO 객체인식
9단계 : 기구설계(CAD, 3D 프린터)
10단계 : 나만의 로봇팔 제작
실습 과제
실습 1 : 웹캠 화면 출력
USB 카메라 연결
실시간 영상 보기
ESC 키로 종료
실습 2 : 흑백 영상 만들기
컬러 영상을 Gray 영상으로 변환
원본과 비교하기
실습 3 : 블러와 윤곽선 검출
GaussianBlur 적용
Canny Edge로 윤곽선 확인
실습 4 : 도형과 텍스트 그리기
사각형, 원, 선 그리기
화면에 텍스트 출력하기
실습 5 : 간단한 색상 추적
특정 색상(예: 빨간색 또는 파란색)만 검출하여 위치를 표시하기
GitHub 파일명

이번 단계는 아래 파일명으로 저장하면 전체 시리즈와 일관성이 유지됩니다.

07_opencv_basics.md

다음에는 GitHub에 바로 올릴 수 있는 07_opencv_basics.md 전체 문서(이론 + 실습 + 예제 코드 + 학습 정리)를 초보자도 따라 할 수 있도록 완성된 형태로 만들어 드리겠습니다.

# 8. YOLO 객체 인식

7단계에서 OpenCV로 영상을 처리했다면, 이제는 AI가 영상 속 물체가 무엇인지 스스로 인식하는 단계입니다.

이번 단계에서는 YOLO(You Only Look Once)를 이용하여 사람, 컵, 병, 자동차 등 다양한 물체를 실시간으로 인식하고, 이후 로봇팔이나 이동로봇과 연동하는 기초를 배웁니다.

이번 단계의 목표

학습이 끝나면 다음과 같은 프로그램을 만들 수 있습니다.

- 웹캠에서 사람 찾기

- 컵 찾기

- 병 찾기

- 휴대폰 찾기

- 여러 개의 물체 동시에 찾기

- 중심 좌표 계산

- 거리 계산 준비

- OpenCV와 연동

- Arduino 연동

- ROS2 연동 준비

- 무엇을 배우는가?

## 1. AI 객체인식이란?

기존 OpenCV

→ 색상

→ 윤곽선

→ 모양

으로 찾았습니다.

예)

파란 공 찾기

빨간색 찾기

원 찾기

하지만

YOLO는

사진만 보고

“이건 컵”

“이건 사람”

“이건 강아지”

를 스스로 구분합니다.

예시

웹캠

↓

YOLO

↓

- Person

- Cup

- Bottle

- Mouse

- Laptop

- Keyboard

이처럼 이름까지 알려줍니다.

## 2. YOLO란?

YOLO

=

You Only Look Once

한 번만 영상을 보고

모든 객체를 찾는 AI입니다.

장점

- 매우 빠름

- 정확도 높음

- 실시간 가능

- GPU 사용 가능

- CPU도 가능

그래서

드론

로봇

자율주행

공장

모두 사용합니다.

## 3. YOLO 버전

현재 많이 사용하는 버전

YOLOv8

YOLOv9

YOLOv10

YOLO11

처음 배우는 사람은

YOLO11 또는 YOLOv8부터 시작하면 충분합니다.

## 4. 설치

Python 설치되어 있다면

pip install ultralytics

설치 확인

- python

- from ultralytics import YOLO

오류가 없으면 성공입니다.

  - 첫 번째 프로그램

- from ultralytics import YOLO

model = YOLO(“yolo11n.pt”)

처음 실행하면

자동으로 모델을 다운로드합니다.

  - 이미지 인식

- from ultralytics import YOLO

model = YOLO(“yolo11n.pt”)

results = model(“test.jpg”)

results[0].show()

실행 결과

사진 위에

- person

- cup

- dog

가 표시됩니다.

  - 웹캠 실시간 객체인식

- from ultralytics import YOLO

- import cv2

model = YOLO(“yolo11n.pt”)

cap = cv2.VideoCapture(0)

while True:

ret, frame = cap.read()

results = model(frame)

annotated = results[0].plot()

cv2.imshow(“YOLO”, annotated)

- if cv2.waitKey(1) == 27:

- break

- cap.release()

- cv2.destroyAllWindows()

ESC를 누르면 종료됩니다.

  - 객체 이름 출력

- for r in results:

for box in r.boxes:

cls = int(box.cls)

print(model.names[cls])

예)

cup

person

mouse

  - 신뢰도 출력

- confidence = float(box.conf)

print(confidence)

예)

0.95

95%

정확도로 판단했다는 뜻입니다.

  - 좌표 얻기

- x1,y1,x2,y2 = box.xyxy[0]

예)

- 120

- 80

- 300

- 400

  - 중심 좌표 계산

- cx = (x1+x2)/2

cy = (y1+y2)/2

이 좌표를 이용하여

로봇이 움직입니다.

  - 컵만 찾기

- if model.names[cls]==“cup”:

print(“컵 발견”)

  - 사람만 찾기

- if model.names[cls]==“person”:

print(“사람”)

## 14. 여러 객체 찾기

동시에

person

cup

bottle

chair

laptop

모두 찾을 수 있습니다.

## 15. OpenCV와 연동

OpenCV

↓

영상 입력

↓

YOLO

↓

객체 찾기

↓

OpenCV

↓

화면 출력

## 16. Arduino 연동

YOLO

↓

컵 발견

↓

Serial 통신

↓

Arduino

↓

모터 회전

예)

ser.write(b”LEFT“)

Arduino

if(cmd=="LEFT")
{
   //모터 회전
}

## 17. ROS2 연동

YOLO

↓

객체 중심 계산

↓

ROS Topic Publish

↓

MoveIt

↓

로봇팔 이동

  - 실제 응용

- 자동문

- 자동 분류기

- 불량 검사

- 사람 추적

- 얼굴 추적

- 로봇팔 Pick & Place

- AGV

- AMR

- 휴머노이드

  - 이번 단계 실습

- 실습 1

YOLO 설치

실습 2

사진 인식

실습 3

웹캠 인식

실습 4

컵만 찾기

실습 5

컵 중심 출력

예)

Cup

X=320

- Y=210

- 실습 6

컵 중심에 원 그리기

cv2.circle(frame,(cx,cy),5,(0,0,255),-1)
실습 7

컵이 왼쪽이면

LEFT

오른쪽이면

RIGHT

출력하기

실습 8

Arduino에

LEFT

RIGHT

STOP

전송하기

실습 9

스텝모터 회전시키기

실습 10

컵 자동추적 완성

최종 프로젝트

이번 단계의 목표는 다음과 같은 시스템을 직접 구현하는 것입니다.

- 웹캠

- │

- ▼

- OpenCV 영상 입력

- │

- ▼

- YOLO 객체인식

- │

- ▼

- 컵 중심 좌표 계산

- │

- ▼

- Arduino 시리얼 통신

- │

- ▼

- 스텝모터 제어

- │

- ▼

- 컵 자동 추적

이 프로젝트를 완성하면 이후 Depth Camera, MoveIt, AI Pick & Place, LeRobot 단계의 핵심 기반 기술을 갖추게 됩니다.

GitHub 파일 구성

robot-making 저장소에 다음 파일을 추가하는 것을 권장합니다.

robot-making/
├── README.md
├── 01_robot_basics.md
├── 02_electronics_basics.md
├── 03_arduino_basics.md
├── 04_motor_basics.md
├── 05_sensor_basics.md
├── 06_python_basics.md
├── 07_opencv_basics.md
└── 08_yolo_object_detection.md

파일 생성 후 GitHub에 올리는 명령은 다음과 같습니다.

cd ~/robot-making

nano 08_yolo_object_detection.md

내용을 붙여넣고 저장한 뒤:

git add 08_yolo_object_detection.md
git commit -m “8단계 YOLO 객체인식 추가”
git push origin main
다음 단계 (9단계)

기구설계(CAD, 3D 프린터)

- Fusion 360 기초

- Onshape 기초

- FreeCAD 기초

- 3D 프린터 출력 과정

- 로봇 부품 설계

- 브래킷 및 링크 제작

- 실제 조립을 위한 설계 노하우

9단계에서는 AI와 전자제어를 실제 하드웨어와 연결하기 위한 기계 설계와 제작 기술을 배우게 됩니다.

# 9. CAD와 3D 프린터

9단계에서는 로봇의 하드웨어를 직접 설계하고 제작하는 방법을 배웁니다.

이 단계를 마치면 단순히 부품을 조립하는 것이 아니라 나만의 로봇 부품을 설계하고 출력하여 제작할 수 있습니다.

- 학습 목표

- CAD(3D 모델링)의 개념 이해

- Fusion 360 기본 사용법 익히기

- 3D 프린터 원리 이해

- STL 파일 만들기

- 슬라이서 프로그램 사용

- 3D 출력하기

- 로봇 부품 설계하기

- 조립 및 수정하기

- 왜 CAD를 배워야 할까?

로봇을 만들다 보면 항상 이런 생각이 듭니다.

“이런 브라켓이 하나 있으면 좋겠다.”

하지만 시중에 없는 경우가 많습니다.

그럴 때

직접 설계

↓

3D 프린터 출력

↓

바로 사용

이 과정이 가능해야 합니다.

그래서

기구설계는 로봇 제작에서 매우 중요한 기술입니다.

CAD란?

CAD

Computer Aided Design

컴퓨터를 이용한 설계입니다.

예전에는

종이에 설계도를 그렸지만

지금은 모두 CAD를 사용합니다.

예)

- 자동차

- 비행기

- 드론

- 로봇

- 산업기계

모두 CAD로 설계합니다.

| 많이 사용하는 CAD 프로그램 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 프로그램 | 난이도 | 추천 |
| Fusion 360 | ★★☆☆☆ | ★★★★★ |
| SolidWorks | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| FreeCAD | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| Onshape | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
| Inventor | ★★★★☆ | ★★★★☆ |

초보자는

Fusion 360

부터 시작하는 것을 추천합니다.

- Fusion 360에서 배우는 내용

- 스케치

직선을 그립니다.

원을 그립니다.

사각형을 그립니다.

치수를 입력합니다.

돌출(Extrude)

2D 그림을

3D로 만듭니다.

예)

직사각형

↓

박스

구멍 만들기

Hole

원을 그리고

안쪽으로 돌출하면

볼트 구멍이 만들어집니다.

필렛(Fillet)

모서리를 둥글게 만듭니다.

로봇 부품에서는 거의 항상 사용합니다.

챔퍼(Chamfer)

모서리를 깎습니다.

조립성이 좋아집니다.

미러(Mirror)

좌우 대칭을 자동으로 만듭니다.

패턴(Pattern)

구멍 여러 개를 자동 생성합니다.

실습 1

브라켓 만들기

가로 60mm

세로 30mm

높이 5mm

양쪽에

M4 볼트 구멍

2개

만들기

실습 2

L 브라켓

90도 브라켓

출력

실습 3

서보모터 거치대

MG996R

또는

Dynamixel

브라켓 제작

실습 4

카메라 거치대

웹캠

또는

Depth Camera

장착용 브라켓 제작

STL 파일

설계를 완료하면

STL로 저장합니다.

File

↓

Export

↓

- STL

- 슬라이서(Slicer)

STL 파일은

바로 출력할 수 없습니다.

슬라이서 프로그램에서

G-code로 변환해야 합니다.

대표 프로그램

- OrcaSlicer

- Cura

- PrusaSlicer

- Bambu Studio

- 슬라이서에서 설정하는 것

레이어 높이

예)

0.2mm

채움(Infill)

예)

20%

출력 속도

예)

60mm/s

노즐 온도

PLA

200℃

베드 온도

PLA

- 60℃

- 출력 재료

PLA

가장 많이 사용

초보자 추천

PETG

강도가 좋음

열에 강함

ABS

산업용

수축이 큼

TPU

고무처럼 휘어짐

- 로봇 제작에서 많이 출력하는 것

- 모터 브라켓

- 카메라 브라켓

- 센서 홀더

- 바퀴

- 기어

- 링크

- 암(Link)

- 그리퍼

- 베이스

- 케이블 홀더

- 출력 후 작업

사포

↓

버 제거

↓

볼트 체결

↓

조립

↓

수정

↓

재출력

이 과정을 여러 번 반복하면서 완성도를 높입니다.

설계 팁
나사 구멍은 실제 볼트보다 0.2~0.4mm 크게 설계
얇은 벽은 최소 2~3mm 이상
브라켓에는 리브(Rib)를 추가해 강성 확보
출력 방향을 고려하여 설계
자주 분해하는 부품은 금속 너트 삽입(Heat Insert) 고려
최종 프로젝트

직접 설계하여 출력해 보는 것을 목표로 합니다.

- 로봇팔 베이스

- 카메라 거치대

- 센서 브라켓

- 엔드이펙터

- 배터리 케이스

- 전자부품 케이스

- 이번 단계를 완료하면

다음과 같은 능력을 갖추게 됩니다.

- CAD 모델링 가능

- STL 제작 가능

- 3D 프린터 출력 가능

- 로봇 부품 설계 가능

- 기구 수정 및 개선 가능

- 나만의 로봇 하드웨어 제작 가능

- GitHub 파일명

이번 단계는 아래 파일명으로 저장하면 됩니다.

09_cad_3dprinter.md

다음 10단계에서는 지금까지 배운 전기·전자, 아두이노, 센서, Python, OpenCV, YOLO, CAD를 모두 활용하여 나만의 로봇팔 제작을 처음부터 끝까지 단계별로 진행합니다.

# 10. 로봇팔 제작

이 단계에서는 지금까지 배운 내용을 모두 활용하여 실제로 동작하는 4~6축 로봇팔을 제작합니다.

이 단계를 끝내면 여러분은

- 직접 설계한 로봇팔 제작

- 아두이노 제어

- Python 제어

- ROS2 연동 준비

- MoveIt 연동 준비

까지 가능한 수준이 됩니다.

학습 목표

이번 단계에서는

“내 손으로 움직이는 로봇팔을 만든다.”

가 목표입니다.

- 전체 과정

- 기획

↓

설계

↓

부품선정

↓

조립

↓

배선

↓

모터제어

↓

Forward Kinematics

↓

Inverse Kinematics

↓

Python 제어

↓

ROS2 준비

## 1. 로봇팔의 구조 이해

대표적인 로봇팔은 아래와 같습니다.

Base

↓

Shoulder

↓

Elbow

↓

Wrist

↓

Gripper

예를 들어

- Joint1

- 회전

- Joint2

- 어깨

- Joint3

- 팔꿈치

- Joint4

- 손목

- Joint5

- 회전

- Gripper

- 집기

입니다.

자유도(DOF)

DOF(Degree Of Freedom)

자유도란

움직일 수 있는 축의 개수입니다.

예를 들어

2축

좌우

위아래

이면

2DOF

입니다.

- 4축

- Base

Shoulder

Elbow

- Wrist

- 5축

  - Wrist Rotation

- 6축

산업용 로봇 대부분

6 DOF

입니다.

이번 과정 추천

처음이라면

4축

부터 시작합니다.

이후

5축

6축

으로 업그레이드합니다.

## 2. 로봇팔 설계

CAD 프로그램

- Fusion 360

- FreeCAD

- SolidWorks

중 하나를 사용합니다.

설계 순서는

Base

↓

Link1

↓

Link2

↓

Link3

↓

Gripper

입니다.

## 3. 링크(Link)

링크란

모터와 모터 사이의 구조물입니다.

예

Motor

↓

Link

↓

Motor

↓

Link

## 4. 관절(Joint)

Joint는

회전하는 부분입니다.

예

Servo

↓

Joint

↓

Link

## 5. 모터 선택

추천

① MG996R

- 저렴

- 입문용

② Dynamixel XL430

- ROS 지원

- 산업용 구조

③ Dynamixel XM430

더 강력

④ OpenManipulator-X 모터

ROS2 연동이 매우 쉬움

## 6. 프레임 제작

방법은

① 3D 프린터

PLA

PETG

ABS

② 알루미늄

2020 프로파일

③ CNC 가공

알루미늄

아크릴

카본

## 7. 그리퍼 제작

가장 많이 사용하는 형태

Parallel Gripper

양쪽이 동시에 움직입니다.

예

| |

↓

/

↓

[물체]

## 8. 제어보드

추천

- Arduino UNO

- ESP32

- OpenRB-150

- STM32

## 9. 전원

절대 USB만 사용하지 않습니다.

예

12V

↓

DC-DC

↓

5V Servo

또는

24V

↓

Dynamixel

## 10. 배선

구성

Power

Signal

Ground

배선은 가능한 한

- 짧게

- 깔끔하게

- 케이블 체인 사용

을 권장합니다.

  - 조립 순서

- Base 제작

↓

모터 장착

↓

링크 장착

↓

배선

↓

테스트

↓

그리퍼

↓

최종 조립

## 12. Forward Kinematics

순기구학

각도를 알면

끝 위치를 계산합니다.

예

Joint

↓

Joint

↓

Joint

↓

End Effector

## 13. Inverse Kinematics

역기구학

목표 좌표를 입력하면

(X,Y,Z)

↓

각도 계산

을 수행합니다.

  - Arduino 제어 예제

- #include <Servo.h>

Servo base;

void setup() {
  base.attach(9);
}

void loop() {

- base.write(30);

- delay(1000);

- base.write(90);

- delay(1000);

- base.write(150);

- delay(1000);

- }

  - Python 제어 예제

- import serial

- import time

ser = serial.Serial(‘/dev/ttyACM0’,115200)

time.sleep(2)

ser.write(b’90’)

## 16. ROS2 준비

다음 단계에서 사용할 구조

URDF

↓

robot_state_publisher

↓

MoveIt

↓

RViz

  - 제작 시 주의사항

- 중심이 무너지지 않도록 무게 배분

- 큰 토크가 필요한 축에는 감속기 사용

- 전원과 신호선 분리

- 케이블이 관절에 걸리지 않도록 정리

- 비상 정지(E-Stop) 스위치 준비

  - 실습 프로젝트

- 실습 1

1축 회전 테스트

Servo

↓

30°

↓

90°

↓

- 150°

- 실습 2

2축 로봇팔

컵 잡기

실습 3

3축

좌표 이동

실습 4

4축

픽앤플레이스(Pick & Place)

실습 5

카메라 장착

YOLO 객체 추적

## 19. 이번 단계 완성 결과

이번 단계를 완료하면 다음과 같은 로봇 시스템을 직접 제작할 수 있습니다.

- 카메라

- │

- ▼

- YOLO 객체인식

- │

- ▼

- Python 제어

- │

- ▼

- Arduino/OpenRB-150

- │

- ▼

- 로봇팔(4~6축)

- │

- ▼

- 그리퍼로 물체 집기

- 핵심 체크리스트
✅ 로봇팔의 구조와 자유도(DOF)를 이해한다.
✅ CAD를 이용해 링크와 관절을 설계한다.
✅ 서보 또는 다이나믹셀 모터를 선택하고 조립한다.
✅ 전원과 배선을 안전하게 구성한다.
✅ Arduino와 Python으로 기본 동작을 제어한다.
✅ 순기구학(Forward Kinematics)과 역기구학(Inverse Kinematics)의 개념을 이해한다.
✅ ROS2 및 MoveIt 연동을 위한 기본 구조를 준비한다.
다음 단계 (11단계)

ROS2 기초

11단계에서는 이번에 제작한 로봇팔을 ROS2와 연결하여 다음 내용을 학습합니다.

ROS2 설치 및 워크스페이스 구성
Node, Topic, Service 기본 개념
robot_state_publisher와 joint_state_publisher
URDF 로봇 모델 표시
RViz에서 로봇 시각화
실제 로봇팔과 ROS2 통신
이후 MoveIt 기반 경로 계획 및 자동 제어를 위한 기반 구축

이 단계가 끝나면 직접 만든 로봇팔을 ROS2 생태계에서 제어할 준비가 완료됩니다.

# 11. ROS2 기초

이번 단계에서는

- ROS2가 무엇인지 이해하기

- ROS2 설치 구조 이해

- Node

- Topic

- Service

- Action

- Parameter

- Launch

- Package

- Workspace

- 실제 로봇 연결

까지 배우게 됩니다.

왜 ROS2를 배우는가?

아두이노는

- 센서를 읽고

- 모터를 움직이는 프로그램

입니다.

하지만

AI 로봇은

- 카메라

- 라이다

- Depth Camera

- AI

- 모터

- GUI

- 네트워크

등 수십 개 프로그램이 동시에 실행됩니다.

이것들을 하나로 연결하는 운영체제가

바로

ROS2

입니다.

ROS2의 역할

예를 들어

AI 로봇팔이라면

- 카메라

- │

- ▼

- YOLO

- │

- ▼

- 물체 좌표

- │

- ▼

- MoveIt

- │

- ▼

- 경로 계산

- │

- ▼

- 모터 제어

모든 프로그램이

ROS2를 통해 데이터를 주고받습니다.

- ROS2 구조

- ROS2

- Node

- Node

- Node

- Node

│

Topic

│

Service

│

- Action

- 가장 중요한 개념

ROS2는

프로그램 하나를

Node

라고 부릅니다.

예)

카메라 Node

YOLO Node

MoveIt Node

Motor Node

Depth Camera Node

Navigation Node

전부 Node입니다.

Node란?

하나의 기능을 수행하는 프로그램입니다.

예)

Camera Node

↓

이미지 발행

↓

YOLO Node

↓

컵 좌표 발행

↓

MoveIt Node

↓

경로 생성

↓

Robot Driver

↓

- 모터 회전

- Topic이란?

Node끼리 데이터를 보내는 통신입니다.

예)

카메라

↓

/camera/image

↓

YOLO

또는

YOLO

↓

/cup_position

↓

- MoveIt

- Topic 예시

- /joint_states

/camera/image

/tf

/tf_static

/scan

- /cmd_vel

- Publisher

데이터를 보내는 Node

Camera

↓

- Image Publish

- Subscriber

데이터를 받는 Node

YOLO

↓

- Image Subscribe

- 예시

- Publisher

↓

Hello

↓

Topic

↓

Subscriber

Publisher가

Hello

를 보내면

Subscriber가

Hello

를 받습니다.

Service

요청하면

한 번만 응답합니다.

예)

LED 켜기

↓

Service

↓

- 성공

- Action

시간이 오래 걸리는 작업

예)

Move Robot

↓

10초 이동

↓

현재 진행률 표시

↓

완료

MoveIt이 Action을 많이 사용합니다.

Parameter

Node 설정값입니다.

예)

Camera Resolution

640x480

1280x720

실행 중에도 변경 가능합니다.

Launch

Node를 여러 개 동시에 실행합니다.

예)

Camera

YOLO

MoveIt

RViz

Robot Driver

한 번에 실행됩니다.

Workspace

ROS2 프로젝트 폴더입니다.

예)

~/robot_ws

안에는

src

build

install

log

가 있습니다.

Package

ROS2 프로그램 하나입니다.

예)

camera_pkg

moveit_pkg

robot_driver

- navigation_pkg

- 실제 AI 로봇 구조

- USB Camera

↓

Camera Node

↓

YOLO Node

↓

Object Position

↓

MoveIt

↓

Trajectory

↓

Controller

↓

Robot Driver

↓

OMX Robot

여러분이 앞으로 만들 로봇도

거의 동일한 구조입니다.

- 지금까지 배운 OMX도 ROS2 구조입니다

- OpenRB

↓

ros2_control

↓

Controller Manager

↓

MoveIt

↓

RViz

↓

Python API

이미 지금까지 학습한 내용이 ROS2 위에서 동작하고 있습니다.

- 자주 사용하는 ROS2 명령어

# 현재 실행 중인 노드 확인

- ros2 node list

# 토픽 확인
ros2 topic list

# 토픽 내용 확인
ros2 topic echo /joint_states

# 서비스 확인
ros2 service list

# 액션 확인
ros2 action list

# 파라미터 확인
ros2 param list

# 패키지 실행
ros2 run 패키지명 실행파일

# 런치파일 실행
ros2 launch 패키지명 launch.py
실습 1 : 현재 노드 확인

터미널에서

source /opt/ros/jazzy/setup.bash

ros2 node list
실습 2 : 토픽 확인
ros2 topic list
실습 3 : joint_states 보기
ros2 topic echo /joint_states
실습 4 : 현재 Parameter 보기
ros2 param list
실습 5 : Service 보기
ros2 service list
실습 6 : Action 보기
ros2 action list
이번 단계 핵심 요약
Node : 하나의 기능을 수행하는 프로그램
Topic : 노드 간 데이터 통신
Publisher / Subscriber : 데이터 송신 / 수신
Service : 요청 후 한 번 응답
Action : 오래 걸리는 작업과 진행 상태 관리
Parameter : 실행 중 변경 가능한 설정값
Launch : 여러 노드를 동시에 실행
Workspace : ROS2 프로젝트 작업 공간
Package : ROS2 프로그램 단위
다음 단계 (12단계)

다음 단계에서는 URDF와 Xacro를 배우며,

- 로봇 모델 작성

- 링크(Link)와 조인트(Joint)

- Xacro를 이용한 재사용 가능한 URDF 작성

- RViz에서 로봇 모델 시각화

- MoveIt과 연동 가능한 로봇 모델 제작

까지 단계별로 실습해 보겠습니다.

# 12. URDF와 Xacro

이 단계는 ROS 2와 MoveIt을 사용하는 모든 로봇 개발의 핵심 단계입니다.

앞에서 배운 11단계 ROS 2 기초에서는 노드(Node), 토픽(Topic), 서비스(Service), Launch 등을 배웠습니다.

이제는 ROS가 “이 로봇이 어떻게 생겼는지”를 이해하도록 만드는 단계입니다.

즉,

실제 로봇을 컴퓨터 안에 그대로 만들어 주는 과정

입니다.

이번 단계의 목표

이번 단계를 끝내면 여러분은

✅ 자신의 로봇 모델 제작

✅ RViz에서 3D 로봇 확인

✅ Joint 움직이기

✅ Robot State Publisher 이해

✅ TF 이해

✅ MoveIt에서 사용하는 robot_description 이해

까지 배우게 됩니다.

- 전체 흐름

- 실제 로봇

↓

치수 측정

↓

URDF 작성

↓

RViz 표시

↓

TF 생성

↓

MoveIt 연결

↓

Gazebo 연결

↓

실제 로봇 연결

즉

URDF는

ROS의 가장 중요한 시작점입니다.

URDF란?

URDF

Unified Robot Description Format

입니다.

쉽게 말하면

“로봇 설계도”

입니다.

예를 들어

로봇팔

Base

↓

Joint1

↓

Link1

↓

Joint2

↓

Link2

↓

Joint3

↓

Link3

이 관계를 XML로 작성합니다.

예)

이렇게 하나씩 연결합니다.

URDF가 하는 일

URDF는

  - 로봇 모양

- 길이

폭

높이

  - 무게

- 질량

관성

  - 관절

- 회전

슬라이드

고정

  - 좌표계

- XYZ

Roll

Pitch

Yaw

  - 충돌 모델

- Collision

  - 화면 표시

- Visual

이 모든 정보를 저장합니다.

URDF 구조

기본 구조는

입니다.

Link란?

Link는

“하나의 물체”

입니다.

예를 들면

베이스

팔

손목

그리퍼

카메라

모두 Link입니다.

예)

- Joint란?

Joint는

Link와 Link를 연결합니다.

Base

↓

Joint

↓

Arm

예)

<joint

name=“joint1”

type=“revolute”>

- Joint 종류

## 1. Fixed

고정

움직이지 않음

## 2. Revolute

회전

Servo Motor

가장 많이 사용합니다.

## 3. Continuous

무한 회전

바퀴

## 4. Prismatic

직선 운동

실린더

리니어 모터

## 5. Floating

6축 자유도

## 6. Planar

평면 이동

Visual

RViz에 보이는 모델입니다.

예)

- Collision

충돌 계산용입니다.

MoveIt에서 매우 중요합니다.

- Inertial

질량입니다.

- Origin

위치입니다.

XYZ

RPY

예)

<origin

xyz=“0 0 0.1”

- rpy=“0 0 0”/>

- XYZ

- X 앞뒤

Y 좌우

- Z 위아래

- RPY

- Roll

Pitch

Yaw

입니다.

- Link 연결 구조

- base_link

↓

joint1

↓

link1

↓

joint2

↓

link2

↓

joint3

↓

link3

↓

gripper

이 구조를

Tree라고 합니다.

Robot State Publisher

URDF를 읽어서

TF를 생성합니다.

URDF

↓

Robot State Publisher

↓

TF

↓

- RViz

- TF란?

TF는

좌표계입니다.

예)

Base

↓

Shoulder

↓

Elbow

↓

Wrist

↓

Camera

각 좌표가 계속 계산됩니다.

MoveIt도 TF를 사용합니다.

- RViz에서 보이는 과정

- URDF

↓

robot_state_publisher

↓

joint_state_publisher

↓

RViz

Joint를 움직이면

로봇이 움직입니다.

Xacro란?

URDF는 XML이라 반복이 많습니다.

예)

…

…

…

수백 줄이 반복됩니다.

그래서 나온 것이

Xacro

입니다.

- Xacro 장점

- 변수 사용

- <xacro:property

name=“length”

value="0.3"/>
계산 가능
${length*2}
함수(Macro)
<xacro:macro>

- 반복 제거

같은 Link를 여러 번 생성할 수 있습니다.

Macro 예제

<link name="${name}">

…

사용

- 실제 OpenManipulator-X(OMX) 구조

현재 여러분이 사용 중인 OMX도 내부적으로 Xacro와 URDF를 사용합니다.

- base_link

- │

- joint1

- │

- link1

- │

- joint2

- │

- link2

- │

- joint3

- │

- link3

- │

- joint4

- │

- link4

- │

- gripper

이 모델을 기반으로 robot_state_publisher가 /robot_description을 발행하고, RViz와 MoveIt이 이를 읽어 로봇을 표시하고 경로를 계획합니다.

- URDF → MoveIt 연결

- Xacro

↓

URDF

↓

robot_description

↓

SRDF

↓

MoveIt

↓

Planning

↓

Trajectory

↓

- 실제 로봇

- 실습 프로젝트

이번 단계에서는 다음과 같은 실습을 진행하는 것을 권장합니다.

간단한 1축 로봇팔 URDF 만들기
2축 로봇팔로 확장하기
RViz에서 Joint 움직여 보기
Robot State Publisher와 Joint State Publisher 실행하기
Xacro로 코드 리팩터링하기
OpenManipulator-X의 URDF/Xacro 파일 구조 분석하기
MoveIt Setup Assistant로 SRDF 생성하기
Gazebo(또는 시뮬레이터)에서 동작 확인하기
실제 OMX 하드웨어와 동일한 모델 연결하기
이번 단계를 마치면 가능한 것

이 단계를 완전히 이해하면 다음과 같은 작업을 직접 할 수 있습니다.

자신의 로봇을 URDF/Xacro로 모델링하기
RViz에서 3D 로봇 시각화하기
TF 좌표계를 이해하고 디버깅하기
MoveIt과 연동하여 경로 계획하기
Gazebo 시뮬레이션과 실제 하드웨어를 동일한 모델로 운용하기
이후 13단계(MoveIt), 14단계(MoveIt Python API), 15단계(Depth Camera), 16단계(AI Pick & Place) 의 기반을 완성하기
다음 단계 (13단계)

다음 단계에서는 MoveIt 기초를 배우며 다음 내용을 다룹니다.

MoveIt의 전체 구조
Motion Planning(경로 계획)
IK(역기구학)와 FK(순기구학)
Planning Scene과 Collision Object
OMPL Planner
실제 OpenManipulator-X와 MoveIt 연동
RViz에서 목표 자세 지정 및 경로 실행

12단계를 충분히 이해하면 이후의 AI 로봇 제어와 자율 작업 구현이 훨씬 수월해집니다.

# 13. MoveIt

13단계에서는 12단계에서 만든 URDF·Xacro 로봇 모델을 MoveIt 2에 연결하여, 로봇팔이 목표 위치까지 안전하게 움직이는 경로를 자동으로 계산하도록 만듭니다.

MoveIt 2는 ROS 2용 로봇 조작 프레임워크입니다. 로봇팔의 역기구학, 충돌 검사, 경로 계획, 궤적 생성, 컨트롤러 연결 등을 담당합니다. 현재 사용 중인 Ubuntu 24.04 + ROS 2 Jazzy에서도 공식 바이너리로 설치할 수 있습니다.

## 1. MoveIt 2란 무엇인가?

로봇팔 끝부분을 특정 위치로 이동시키려면 각 관절을 몇 도씩 움직여야 하는지 계산해야 합니다.

예를 들어 다음과 같은 명령을 내린다고 생각해 보겠습니다.

로봇팔 끝을 앞으로 20cm, 위로 10cm 이동시켜라.

사용자가 직접 joint1, joint2, joint3의 각도를 계산하기는 어렵습니다. MoveIt은 다음 과정을 자동으로 처리합니다.

- 목표 위치 지정

- ↓

- 역기구학 계산

- ↓

- 가능한 관절 각도 검색

- ↓

- 자기 충돌 및 장애물 검사

- ↓

- 안전한 이동 경로 생성

- ↓

- 관절별 시간 궤적 생성

- ↓

- ros2_control 컨트롤러로 전달

- ↓

- 실제 로봇팔 동작

MoveIt을 사용하면 다음 작업을 구현할 수 있습니다.

- RViz에서 로봇팔 목표 위치 지정

- 관절 각도 목표 설정

- 로봇팔 끝단 위치와 자세 설정

- 자기 충돌 방지

- 주변 장애물 회피

- 직선 경로 생성

- 로봇팔 궤적 계획

- 그리퍼 열기와 닫기

- Pick & Place

- 카메라 기반 물체 집기

- 실제 로봇팔 제어

## 2. 13단계의 학습 목표

이번 단계의 최종 목표는 다음과 같습니다.

- URDF/Xacro 로봇 모델

- ↓

- MoveIt 설정 패키지 생성

- ↓

- RViz MotionPlanning 실행

- ↓

- 목표 자세 지정

- ↓

- Plan 실행

- ↓

- 계획된 경로 확인

- ↓

- Execute 실행

- ↓

- 가상 또는 실제 로봇팔 동작

구체적으로 다음 내용을 학습합니다.

- MoveIt 2 구조 이해

- MoveIt Setup Assistant 사용

- SRDF 설정

- Planning Group 설정

- End Effector 설정

- Kinematics 설정

- OMPL 경로 계획 설정

- RViz에서 Plan과 Execute 실행

- 충돌 검사

- ros2_control 연결

- 실제 OMX-F 로봇팔 연결 구조 이해

### 3.1 URDF와 Xacro

URDF는 로봇의 물리적인 구조를 정의합니다.

- 링크

- 관절

- 크기

- 모양

- 질량

- 관성

- 충돌 모델

예를 들면 다음과 같습니다.

MoveIt은 URDF에 정의된 다음 정보를 사용합니다.

- 관절의 회전축

- 관절 제한값

- 링크 연결 관계

- 충돌 형상

- 로봇의 기준 좌표계

- 엔드이펙터 위치

URDF가 잘못되어 있으면 MoveIt도 정상적으로 동작하지 않습니다.

### 3.2 SRDF

SRDF는 Semantic Robot Description Format의 약자입니다.

URDF가 로봇의 물리 구조를 정의한다면 SRDF는 MoveIt이 로봇을 어떻게 사용할지 정의합니다.

SRDF에는 다음 내용이 들어갑니다.

- 로봇팔 그룹

- 그리퍼 그룹

- 엔드이펙터

- 기본 자세

- 자기 충돌 제외 목록

- 가상 관절

예를 들어 OMX-F의 로봇팔 그룹은 다음처럼 구성될 수 있습니다.

그리퍼 그룹은 다음과 같이 구성할 수 있습니다.

MoveIt Setup Assistant의 주요 역할도 바로 이 SRDF와 관련 설정 파일을 생성하는 것입니다.

### 3.3 Planning Group

Planning Group은 MoveIt이 함께 움직임을 계산할 관절 묶음입니다.

예를 들어 다음과 같이 나눌 수 있습니다.

- arm 그룹

- ├── joint1

- ├── joint2

- ├── joint3

- ├── joint4

- └── joint5

- gripper 그룹

- ├── gripper_joint_1

- └── gripper_joint_2

MoveIt에서 arm 그룹에 목표를 주면 로봇팔 관절 전체의 움직임을 계획합니다.

gripper 그룹에 목표를 주면 그리퍼 관절만 움직입니다.

그룹 이름은 나중에 Python 또는 C++ 프로그램에서도 사용합니다.

planning_group = “arm”

따라서 SRDF의 그룹 이름과 프로그램의 그룹 이름이 정확히 같아야 합니다.

### 3.4 End Effector

End Effector는 로봇팔의 끝부분입니다.

일반적으로 다음 장치가 엔드이펙터가 될 수 있습니다.

- 2지 그리퍼

- 흡착 그리퍼

- 용접 토치

- 카메라

- 드릴

- 전동 드라이버

- 로봇 손

OMX-F에서는 일반적으로 다음 구조가 됩니다.

- base_link

- ↓

- joint1

- ↓

- link1

- ↓

- joint2

- ↓

- link2

- ↓

- joint3

- ↓

- link3

- ↓

- joint4

- ↓

- link4

- ↓

- joint5

- ↓

- end_effector_link

- ↓

- gripper

MoveIt에서 목표 위치를 지정하면 기본적으로 엔드이펙터 링크가 그 위치에 도달하도록 관절 각도를 계산합니다.

### 3.5 역기구학

역기구학은 영어로 Inverse Kinematics, 줄여서 IK라고 합니다.

엔드이펙터의 위치와 자세가 주어졌을 때 관절 각도를 계산하는 과정입니다.

입력

- X = 0.25m

- Y = 0.10m

- Z = 0.30m

- Roll = 0

- Pitch = 1.57

- Yaw = 0

MoveIt은 위 목표를 만족하는 관절 값을 계산합니다.

- joint1 = 0.38 rad

- joint2 = -0.72 rad

- joint3 = 0.91 rad

- joint4 = 0.43 rad

- joint5 = 0.00 rad

같은 위치에 도달하는 관절 조합이 여러 개일 수도 있습니다. MoveIt은 관절 제한, 충돌 여부와 현재 위치 등을 고려하여 가능한 해를 선택합니다.

### 3.6 순기구학

순기구학은 Forward Kinematics, 줄여서 FK라고 합니다.

관절 각도를 알고 있을 때 엔드이펙터 위치를 계산합니다.

- 관절 각도

- joint1 = 0.2

- joint2 = -0.5

- joint3 = 0.8

- joint4 = 0.3

↓

- 엔드이펙터 위치

- X = 0.24m

- Y = 0.05m

- Z = 0.31m

정리하면 다음과 같습니다.

- 순기구학 FK

- 관절 각도 → 로봇팔 끝 위치

- 역기구학 IK

- 로봇팔 끝 위치 → 관절 각도

## 4. MoveIt의 모션 플래닝

MoveIt의 핵심 기능은 모션 플래닝입니다.

모션 플래닝은 단순히 시작점과 도착점을 연결하는 것이 아닙니다.

다음 조건을 모두 확인해야 합니다.

- 관절 제한을 초과하지 않는가?

- 로봇팔이 자기 몸과 충돌하지 않는가?

- 주변 장애물과 충돌하지 않는가?

- 목표 위치에 도달할 수 있는가?

- 컨트롤러가 실행할 수 있는 경로인가?

- 이동 속도와 가속도가 적절한가?

MoveIt은 로봇 상태와 주변 환경을 Planning Scene에 저장합니다. Planning Scene에는 로봇의 현재 상태와 주변 장애물 정보가 포함되며, /joint_states와 환경 정보 등을 이용해 갱신됩니다.

### 4.1 OMPL

MoveIt에서 널리 사용하는 경로 계획 라이브러리가 OMPL입니다.

OMPL에는 여러 플래너가 있습니다.

- RRTConnect

- RRTstar

- PRM

- PRMstar

- EST

- KPIECE

- BKPIECE

초보 실습에서는 일반적으로 RRTConnect를 많이 사용합니다.

- 현재 자세

- ↓

- 랜덤하게 이동 가능 공간 탐색

- ↓

- 목표 자세와 연결 가능한 경로 발견

- ↓

- 충돌 없는 궤적 생성

MoveIt이 다음과 같은 메시지를 출력하는 경우가 있습니다.

Planner configuration ‘arm’ will use planner ‘geometric::RRTConnect’

이는 arm Planning Group의 경로를 RRTConnect로 계산한다는 뜻입니다.

## 5. MoveIt의 전체 구조

MoveIt 시스템은 대략 다음과 같이 연결됩니다.

RViz MotionPlanning
│
▼
move_group
│
├── Robot Model
├── Planning Scene
├── Kinematics Plugin
├── OMPL Planner
├── Collision Checker
└── Trajectory Processing
│
▼
MoveIt Controller Manager
│
▼
ros2_control Controller
│
▼
Gazebo 또는 실제 로봇팔

### 5.1 move_group 노드

move_group은 MoveIt의 중심 노드입니다.

다음 기능을 담당합니다.

- 로봇 모델 읽기

- 현재 관절 상태 확인

- 목표 상태 수신

- 역기구학 계산

- 경로 계획

- 충돌 검사

- 궤적 생성

- 컨트롤러로 실행 명령 전달

실행 중 다음 명령으로 확인할 수 있습니다.

ros2 node list

정상 실행되면 다음과 같은 노드가 나타날 수 있습니다.

- /move_group

- /robot_state_publisher

- /rviz2

- /controller_manager

- /joint_state_broadcaster

### 5.2 robot_state_publisher

robot_state_publisher는 URDF와 관절 상태를 이용하여 TF 좌표계를 발행합니다.

- /joint_states

- ↓

- robot_state_publisher

- ↓

- /tf

- /tf_static

MoveIt은 이 좌표계를 이용하여 각 링크 위치를 파악합니다.

확인 명령은 다음과 같습니다.

ros2 topic echo /joint_states –once
ros2 topic list | grep tf
ros2 run tf2_tools view_frames

### 5.3 Joint State Broadcaster

joint_state_broadcaster는 현재 관절 값을 /joint_states 토픽으로 발행합니다.

예시는 다음과 같습니다.

- name:

  - joint1

  - joint2

  - joint3

  - joint4

  - joint5

- position:

  - 0.0

  - -0.5

  - 0.7

  - 0.3

  - 0.0

MoveIt은 이 값을 로봇의 현재 시작 상태로 사용합니다.

따라서 /joint_states가 나오지 않으면 다음 문제가 발생합니다.

Failed to fetch current robot state
Current state is not available
Waiting for initial joint states

### 5.4 Joint Trajectory Controller

MoveIt은 최종적으로 관절 궤적을 생성합니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

- 시간 0.0초

- joint1 = 0.0

- joint2 = -0.4

- 시간 1.0초

- joint1 = 0.2

- joint2 = -0.6

- 시간 2.0초

- joint1 = 0.5

- joint2 = -0.8

이 궤적은 일반적으로 JointTrajectoryController로 전달됩니다.

OMX-F에서는 다음과 같은 컨트롤러 이름을 사용할 수 있습니다.

- arm_controller

- gripper_controller

- joint_state_broadcaster

확인 명령은 다음과 같습니다.

ros2 control list_controllers

정상적인 예:

joint_state_broadcaster joint_state_broadcaster/JointStateBroadcaster active
arm_controller joint_trajectory_controller/JointTrajectoryController active
gripper_controller position_controllers/GripperActionController active

## 6. MoveIt 2 설치

현재 환경이 Ubuntu 24.04와 ROS 2 Jazzy라면 다음과 같이 설치할 수 있습니다.

sudo apt update
sudo apt install ros-jazzy-moveit

Setup Assistant도 설치합니다.

sudo apt install ros-jazzy-moveit-setup-assistant

설치 확인:

source /opt/ros/jazzy/setup.bash
ros2 pkg list | grep moveit

다음 패키지들이 검색되면 정상입니다.

- moveit_core

- moveit_ros_move_group

- moveit_ros_planning

- moveit_ros_planning_interface

- moveit_setup_assistant

- moveit_planners_ompl

## 7. MoveIt 공식 예제 실행

처음에는 자신의 로봇보다 공식 예제로 MoveIt의 작동 원리를 익히는 것이 좋습니다.

MoveIt 공식 튜토리얼에서는 RViz의 MotionPlanning 플러그인으로 시작 상태와 목표 상태를 지정하고 경로를 계획하는 방법을 제공합니다. RViz에서는 Planning Scene 구성, 목표 상태 설정, 플래너 시험과 계획 경로 시각화가 가능합니다.

터미널 1:

source /opt/ros/jazzy/setup.bash

설치된 데모 패키지에 따라 예제 실행 명령은 달라질 수 있습니다. 현재 설치된 MoveIt 튜토리얼 패키지를 먼저 확인합니다.

ros2 pkg list | grep moveit_resources

Kinova 예제가 설치되어 있다면 관련 데모 launch 파일을 확인합니다.

ros2 pkg prefix moveit_resources_panda_moveit_config

Panda 데모 패키지가 설치된 환경에서는 다음 형태로 실행합니다.

ros2 launch moveit_resources_panda_moveit_config demo.launch.py

실행 후 RViz에 로봇이 나타납니다.

## 8. RViz MotionPlanning 화면 이해

RViz에서 중요한 부분은 MotionPlanning 패널입니다.

Planning Group

제어할 관절 그룹을 선택합니다.

Planning Group: arm

또는 예제 로봇에서는 다음과 같이 표시될 수 있습니다.

- Planning Group: panda_arm

- Start State

로봇이 움직이기 시작할 자세입니다.

일반적으로 다음 값을 선택합니다.

- Start State:

- Current

즉, 실제 또는 시뮬레이션 로봇의 현재 관절 위치를 출발점으로 사용합니다.

Goal State

로봇이 도착할 목표 자세입니다.

목표 자세는 다음 방법으로 지정할 수 있습니다.

- 인터랙티브 마커 이동

- 미리 저장된 자세 선택

- 관절 값 직접 입력

- 프로그램에서 Pose 전송

RViz에서 주황색 로봇은 일반적으로 목표 상태를 나타냅니다. 녹색은 시작 상태, 계획 경로는 궤적 형태로 표시될 수 있습니다.

Plan 버튼

Plan 버튼을 누르면 MoveIt이 경로만 계산합니다.

- 현재 상태

- ↓

- 목표 상태

- ↓

- 충돌 검사

- ↓

- 경로 계산

- ↓

- RViz에서 애니메이션 표시

이때 실제 로봇은 움직이지 않습니다.

Execute 버튼

Execute 버튼을 누르면 이미 계산한 경로를 컨트롤러로 전달합니다.

- 계획된 RobotTrajectory

- ↓

- MoveIt Controller Manager

- ↓

- FollowJointTrajectory Action

- ↓

- arm_controller

- ↓

- 모터 구동

- Plan & Execute 버튼

계획과 실행을 한 번에 수행합니다.

실제 로봇을 처음 테스트할 때는 바로 Plan & Execute를 누르기보다 다음 순서를 권장합니다.

## 6. Execute

- RViz 기본 실습
실습 1: 목표 자세 이동
RViz에서 Planning Group을 arm으로 선택합니다.
Interact 버튼을 활성화합니다.
엔드이펙터 주변의 화살표와 원형 마커를 움직입니다.
도달 가능한 가까운 위치로 이동합니다.
Plan을 누릅니다.
계획 경로를 확인합니다.
시뮬레이션이라면 Execute를 누릅니다.

마커의 의미는 다음과 같습니다.

- 빨간 화살표: X축 이동

- 초록 화살표: Y축 이동

- 파란 화살표: Z축 이동

- 빨간 원: X축 회전

- 초록 원: Y축 회전

- 파란 원: Z축 회전

- 실습 2: 관절 값으로 이동

MotionPlanning 패널의 Joints 항목에서 관절 값을 변경합니다.

예:

- joint1 = 0.30

- joint2 = -0.50

- joint3 = 0.70

- joint4 = 0.20

- joint5 = 0.00

그 후 다음 순서로 실행합니다.

- Plan

- ↓

- 경로 확인

- ↓

- Execute

- 실습 3: 저장된 자세로 이동

MoveIt Setup Assistant에서 저장한 자세를 Named State라고 합니다.

예:

- home

- ready

- sleep

- open

- close

SRDF에는 다음처럼 저장됩니다.

RViz에서 home을 선택하고 계획하면 지정된 관절 자세로 이동합니다.

## 10. MoveIt Setup Assistant 사용

자신이 만든 로봇 모델을 MoveIt에 연결하려면 MoveIt 설정 패키지를 만들어야 합니다.

실행:

source /opt/ros/jazzy/setup.bash
ros2 launch moveit_setup_assistant setup_assistant.launch.py

GUI가 열리면 다음 과정을 진행합니다.

### 10.1 Create New MoveIt Configuration Package

새 설정 패키지를 만들 때 선택합니다.

Create New MoveIt Configuration Package

### 10.2 URDF 또는 Xacro 불러오기

예를 들어 로봇 패키지가 다음 위치에 있다고 가정합니다.

~/robot_ws/src/my_robot_description/urdf/my_robot.urdf.xacro

이 파일을 선택하여 불러옵니다.

불러온 뒤 로봇이 화면에 정상적으로 나타나는지 확인합니다.

확인할 사항:

- 링크가 분리되어 있지 않은가?

- 관절 회전축이 올바른가?

- 링크가 비정상적으로 크지 않은가?

- 로봇 원점이 올바른가?

- 그리퍼가 정상 위치에 있는가?

### 10.3 Self-Collisions 생성

Self-Collisions 메뉴에서 다음 버튼을 누릅니다.

Generate Collision Matrix

MoveIt은 서로 충돌할 필요가 없는 링크 쌍을 자동으로 분석합니다.

예를 들어 항상 붙어 있는 인접 링크는 충돌 검사를 생략할 수 있습니다.

- base_link ↔ link1

- link1 ↔ link2

- link2 ↔ link3

이 설정은 계산량을 줄여 줍니다.

### 10.4 Virtual Joints

고정형 로봇팔은 일반적으로 다음처럼 설정합니다.

- Virtual Joint Name: fixed_base

- Child Link: base_link

- Parent Frame Name: world

- Joint Type: fixed

의미는 다음과 같습니다.

world 좌표계에 base_link가 고정되어 있다.

이동형 로봇에 장착된 로봇팔이라면 planar 또는 floating 구조가 필요할 수 있지만, 테이블 위 고정형 OMX-F는 보통 fixed를 사용합니다.

### 10.5 Planning Groups

로봇팔 그룹을 생성합니다.

Group Name: arm

Kinematic Solver는 설치된 플러그인에 따라 다음과 같이 선택할 수 있습니다.

kdl_kinematics_plugin/KDLKinematicsPlugin

그다음 관절을 추가합니다.

- joint1

- joint2

- joint3

- joint4

- joint5

그리퍼 그룹도 생성합니다.

- Group Name: gripper

- gripper_joint_1

- gripper_joint_2

Mimic Joint 구조라면 실제 구동 관절 하나만 그룹에 넣고 나머지는 URDF의 mimic 관계로 움직이도록 구성할 수도 있습니다.

### 10.6 Robot Poses

자주 사용하는 자세를 등록합니다.

- home 자세

- joint1 = 0.0

- joint2 = -0.5

- joint3 = 0.7

- joint4 = 0.3

- joint5 = 0.0

- ready 자세

- joint1 = 0.0

- joint2 = -0.8

- joint3 = 1.0

- joint4 = 0.4

- joint5 = 0.0

이 값은 실제 로봇의 안전한 관절 범위 안에서 정해야 합니다.

### 10.7 End Effectors

그리퍼를 엔드이펙터로 등록합니다.

예:

- End Effector Name: gripper

- End Effector Group: gripper

- Parent Link: end_effector_link

- Parent Group: arm

로봇 모델에 따라 Parent Link 이름은 다음과 다를 수 있습니다.

- tool0

- ee_link

- end_effector_link

- gripper_link

### 10.8 Passive Joints

모터로 직접 제어하지 않는 관절이 있다면 Passive Joint로 지정합니다.

예:

- 스프링으로 움직이는 관절

- 기구적으로 따라 움직이는 관절

- 직접 구동되지 않는 종속 관절

일반적인 모터 구동 관절은 Passive Joint로 설정하면 안 됩니다.

### 10.9 ROS 2 Controllers

MoveIt에서 사용할 컨트롤러를 설정합니다.

로봇팔 컨트롤러 예:

Controller Name: arm_controller
Controller Type:
joint_trajectory_controller/JointTrajectoryController

관절:

- joint1

- joint2

- joint3

- joint4

- joint5

그리퍼 컨트롤러 예:

Controller Name: gripper_controller
Controller Type:
position_controllers/GripperActionController

### 10.10 설정 패키지 생성

패키지 이름의 예:

my_robot_moveit_config

저장 위치:

~/robot_ws/src/my_robot_moveit_config

Generate Package를 누르면 MoveIt 설정 패키지가 생성됩니다.

## 11. 생성되는 주요 파일

MoveIt 설정 패키지는 대략 다음 구조를 가집니다.

my_robot_moveit_config/
├── CMakeLists.txt
├── package.xml
├── config/
│   ├── my_robot.srdf
│   ├── kinematics.yaml
│   ├── joint_limits.yaml
│   ├── moveit_controllers.yaml
│   ├── ros2_controllers.yaml
│   ├── ompl_planning.yaml
│   ├── initial_positions.yaml
│   └── pilz_cartesian_limits.yaml
├── launch/
│   ├── demo.launch.py
│   ├── move_group.launch.py
│   ├── moveit_rviz.launch.py
│   ├── rsp.launch.py
│   └── setup_assistant.launch.py
└── .setup_assistant

### 11.1 kinematics.yaml

역기구학 플러그인을 설정합니다.

arm:
kinematics_solver: kdl_kinematics_plugin/KDLKinematicsPlugin
kinematics_solver_search_resolution: 0.005
kinematics_solver_timeout: 0.05

항목 의미:

- kinematics_solver

- 역기구학 계산 플러그인

kinematics_solver_search_resolution
해를 탐색하는 간격

- kinematics_solver_timeout

- 역기구학 계산 제한 시간

### 11.2 joint_limits.yaml

관절별 속도와 가속도 제한을 설정합니다.

joint_limits:
joint1:
has_velocity_limits: true
max_velocity: 0.5
has_acceleration_limits: true
max_acceleration: 0.5

실제 로봇을 처음 움직일 때는 속도를 낮게 설정하는 것이 좋습니다.

예:

- max_velocity: 0.2

- max_acceleration: 0.2

URDF의 관절 제한과 YAML 설정이 서로 맞아야 합니다.

### 11.3 ompl_planning.yaml

OMPL 플래너를 설정합니다.

예:

planner_configs:
RRTConnectkConfigDefault:
type: geometric::RRTConnect
range: 0.0

Planning Group에 플래너를 연결합니다.

- arm:

- planner_configs:

  - RRTConnectkConfigDefault

### 11.4 moveit_controllers.yaml

MoveIt이 궤적을 어느 컨트롤러로 보낼지 정의합니다.

moveit_controller_manager:
moveit_simple_controller_manager:
controller_names:
- arm_controller
- gripper_controller

arm_controller:
type: FollowJointTrajectory
action_ns: follow_joint_trajectory
default: true
joints:
- joint1
- joint2
- joint3
- joint4
- joint5

- gripper_controller:

- type: GripperCommand

- action_ns: gripper_cmd

- default: true

- joints:

  - gripper_joint_1

여기 있는 컨트롤러 이름과 ros2_control의 컨트롤러 이름이 반드시 같아야 합니다.

## 12. 패키지 빌드

워크스페이스로 이동합니다.

cd ~/robot_ws

의존성을 설치합니다.

rosdep install –from-paths src –ignore-src -r -y

빌드합니다.

colcon build –symlink-install

환경을 적용합니다.

source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source ~/robot_ws/install/setup.bash

패키지 확인:

ros2 pkg list | grep my_robot_moveit_config

## 13. Demo 실행

생성된 MoveIt 설정 패키지를 실행합니다.

source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source ~/robot_ws/install/setup.bash
ros2 launch my_robot_moveit_config demo.launch.py

정상 실행되면 다음 구성 요소가 실행됩니다.

robot_state_publisher
move_group
RViz
joint_state_broadcaster 또는 mock 상태
MoveIt Controller Manager

RViz에서 다음 순서로 테스트합니다.

- Planning Group 선택

- → 목표 마커 이동

- → Plan

- → 궤적 확인

- → Execute

- Plan과 Execute의 차이
Plan
경로를 계산만 한다.
실제 모터는 움직이지 않는다.
Execute
이미 계산된 경로를 컨트롤러로 전달한다.
가상 로봇 또는 실제 로봇이 움직인다.
Plan & Execute
경로 계산 후 즉시 실행한다.

실제 하드웨어에서는 반드시 처음에 Plan만 눌러 경로를 먼저 확인해야 합니다.

## 15. 충돌 검사 실습

MoveIt은 Planning Scene에 장애물을 추가하고, 해당 장애물과 충돌하지 않는 경로를 계산할 수 있습니다.

예를 들어 로봇 앞에 상자를 추가합니다.

- 상자 위치

- X = 0.25m

- Y = 0.0m

- Z = 0.15m

- 상자 크기

- 가로 = 0.15m

- 세로 = 0.30m

- 높이 = 0.30m

MoveIt은 다음 두 종류의 충돌을 검사합니다.

- 자기 충돌

- 로봇팔 링크 ↔ 로봇팔 링크

예:

- link2가 base_link와 충돌

- gripper가 link1과 충돌

- 환경 충돌

- 로봇팔 ↔ 테이블

- 로봇팔 ↔ 벽

- 로봇팔 ↔ 상자

Pick & Place를 구현할 때 테이블과 물체를 Planning Scene에 등록하는 것이 매우 중요합니다.

## 16. 실제 OMX-F와 연결되는 과정

사용자의 OMX-F 환경에서는 MoveIt과 실제 하드웨어가 대략 다음과 같이 연결됩니다.

RViz
↓
move_group
↓
arm_controller/follow_joint_trajectory
↓
ros2_control controller_manager
↓
OMXFSystem 하드웨어 인터페이스
↓
OpenRB-150
↓
Dynamixel ID 11~16
↓
실제 OMX-F 로봇팔

실제 하드웨어를 실행할 때는 포트를 확인합니다.

ls -l /dev/ttyACM*

안정적으로 구분하려면 다음도 확인합니다.

ls -l /dev/serial/by-id/

사용자가 확인한 OMX-F 포트가 /dev/ttyACM0이라면 다음 형태로 실행할 수 있습니다.

source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source ~/omx_moveit_ws/install/setup.bash
ros2 launch open_manipulator_bringup omx_f.launch.py \
  use_sim:=false \
  use_mock_hardware:=false \
  port_name:=/dev/ttyACM0

그다음 별도 터미널에서 MoveIt을 실행합니다.

source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source ~/omx_moveit_ws/install/setup.bash
ros2 launch open_manipulator_moveit_config move_group.launch.py \
  ros2_control_type:=omx_f

실제 launch 인자는 설치된 ROBOTIS 패키지 버전에 따라 다를 수 있으므로 다음 명령으로 확인합니다.

ros2 launch open_manipulator_bringup omx_f.launch.py --show-args

## 17. 실제 OMX-F 실행 전 점검

17.1 관절 상태 확인
ros2 topic echo /joint_states –once

다음과 같은 관절 이름이 나와야 합니다.

- joint1

- joint2

- joint3

- joint4

- joint5

- end_effector_joint

설정에 따라 실제 관절 이름은 다를 수 있습니다.

- 17.2 컨트롤러 확인

- ros2 control list_controllers

다음 컨트롤러가 active 상태여야 합니다.

- joint_state_broadcaster

- arm_controller

- gripper_controller

### 17.3 액션 확인

MoveIt은 일반적으로 FollowJointTrajectory 액션으로 명령을 보냅니다.

ros2 action list

예:

/arm_controller/follow_joint_trajectory
/gripper_controller/gripper_cmd

액션 정보 확인:

ros2 action info /arm_controller/follow_joint_trajectory

17.4 move_group 확인
ros2 node list | grep move_group

정상:

/move_group

17.5 robot_description 확인
ros2 topic info /robot_description -v

또는 파라미터 확인:

ros2 param get /robot_state_publisher robot_description

MoveIt과 controller_manager가 동일한 로봇 모델을 사용해야 합니다.

## 18. 실제 로봇에서 안전하게 테스트하는 방법

실제 OMX-F에서 처음 실행할 때는 다음 원칙을 지키는 것이 중요합니다.

- 1단계: 로봇 주변 정리

- 로봇팔 주변의 공구 제거

- 케이블 걸림 확인

- 비상 정지 준비

- 사람의 손을 로봇 가까이에 두지 않기

- 2단계: 속도 낮추기

RViz에서 다음 값을 낮게 설정합니다.

- Velocity Scaling: 0.05

- Acceleration Scaling: 0.05

즉 최대 속도의 약 5% 수준부터 시작합니다.

3단계: 작은 이동만 테스트

처음에는 큰 각도로 움직이지 않습니다.

joint1 현재 위치 + 0.05rad

또는 엔드이펙터를 몇 cm 정도만 이동합니다.

- 4단계: Plan 먼저 실행

- Plan

- → 궤적 확인

- → Execute

- 5단계: 이상하면 즉시 정지

다른 터미널에서 컨트롤러를 중지할 수 있습니다.

ros2 control set_controller_state arm_controller inactive

하지만 실제 긴급 상황에서는 소프트웨어 명령보다 전원 차단이나 물리적 비상 정지가 더 확실합니다.

  - 자주 발생하는 오류

- 오류 1: Robot model not loaded

- Robot model not loaded

원인:

- robot_description 없음

- URDF/Xacro 로딩 실패

- robot_state_publisher 미실행

- launch 파일에서 파라미터 전달 실패

확인:

ros2 node list
ros2 topic info /robot_description -v
ros2 param list /robot_state_publisher
오류 2: No planning library loaded
No planning library loaded

원인:

- OMPL 설정 누락

- ompl_planning.yaml 로딩 실패

- MoveIt OMPL 패키지 미설치

설치:

sudo apt install ros-jazzy-moveit-planners-ompl
오류 3: Unable to sample any valid states
Unable to sample any valid states for goal tree

원인:

- 목표가 로봇 작업 범위 밖

- 목표 자세가 충돌 상태

- 역기구학 해 없음

- 엔드이펙터 설정 오류

- 관절 제한값 오류

해결:

목표를 현재 위치 가까이 옮기기
목표 방향을 조금 변경하기
URDF 관절 제한 확인
SRDF 그룹 확인
kinematics.yaml 확인
오류 4: Failed to fetch current robot state
Failed to fetch current robot state

원인:

- /joint_states 미발행

- 관절 이름 불일치

- 타임스탬프 문제

- 하드웨어 노드 미실행

확인:

ros2 topic hz /joint_states
ros2 topic echo /joint_states –once

MoveIt의 관절 이름과 /joint_states의 관절 이름이 정확히 같아야 합니다.

오류 5: Controller failed during execution
Controller failed during execution

원인:

- 컨트롤러가 inactive

- 컨트롤러 이름 불일치

- 관절 순서 불일치

- 하드웨어 연결 실패

- 모터 Torque 비활성

- 시리얼 포트 오류

확인:

ros2 control list_controllers
ros2 action list
ros2 topic echo /joint_states
오류 6: Waiting for service controller_manager
waiting for service /controller_manager/list_controllers

원인:

- ros2_control_node 미실행

- 하드웨어 플러그인 초기화 실패

- robot_description 미전달

- 시리얼 포트 사용 중

- 컨트롤러 매니저 종료

확인:

ros2 node list | grep controller
ros2 service list | grep controller_manager
fuser -v /dev/ttyACM0

## 20. OMX-F에서 특히 중요한 설정 일치

MoveIt과 실제 하드웨어를 연결할 때 다음 네 가지가 모두 일치해야 합니다.

- 관절 이름

- URDF

- SRDF

- ros2_controllers.yaml

- moveit_controllers.yaml

- /joint_states

예를 들어 한 파일에서 joint1, 다른 파일에서 joint_1로 되어 있으면 실행되지 않습니다.

- 컨트롤러 이름

- ros2_controllers.yaml:

- arm_controller

- moveit_controllers.yaml:

- arm_controller

두 이름이 같아야 합니다.

액션 이름

일반적인 로봇팔 컨트롤러 액션:

/arm_controller/follow_joint_trajectory

MoveIt 설정:

action_ns: follow_joint_trajectory
로봇 모델

다음 노드가 같은 URDF를 사용해야 합니다.

- robot_state_publisher

- controller_manager

- move_group

- RViz

서로 다른 로봇 모델을 사용하면 관절 수, 관절 이름 또는 링크 구조가 달라져 오류가 발생합니다.

  - 13단계 권장 실습 순서

- 실습 1

공식 MoveIt 데모를 실행하고 RViz에서 Plan을 수행합니다.

실습 2

인터랙티브 마커를 움직여 엔드이펙터 목표를 지정합니다.

실습 3

관절 값으로 목표 자세를 지정합니다.

실습 4

home, ready와 같은 Named Pose를 생성합니다.

실습 5

상자를 Planning Scene에 추가하고 장애물 회피를 확인합니다.

실습 6

자신의 URDF/Xacro를 Setup Assistant에 불러옵니다.

실습 7

arm과 gripper Planning Group을 생성합니다.

실습 8

생성한 moveit_config 패키지를 빌드합니다.

실습 9

Mock Hardware에서 Plan과 Execute를 시험합니다.

실습 10

Gazebo 또는 시뮬레이션 컨트롤러와 연결합니다.

실습 11

실제 OMX-F의 /joint_states를 MoveIt에 연결합니다.

실습 12

낮은 속도로 실제 로봇의 작은 움직임을 실행합니다.

## 22. 13단계 완료 기준

다음 항목을 수행할 수 있으면 13단계를 완료한 것입니다.

□ MoveIt의 역할을 설명할 수 있다.
□ URDF와 SRDF의 차이를 설명할 수 있다.
□ Planning Group을 만들 수 있다.
□ End Effector를 설정할 수 있다.
□ MoveIt Setup Assistant를 사용할 수 있다.
□ MoveIt Config 패키지를 생성할 수 있다.
□ RViz에서 목표 자세를 지정할 수 있다.
□ Plan과 Execute의 차이를 이해한다.
□ 충돌 없는 경로를 계획할 수 있다.
□ /joint_states를 확인할 수 있다.
□ ros2_control 컨트롤러 상태를 확인할 수 있다.
□ MoveIt과 실제 로봇의 연결 구조를 이해한다.

  - 핵심 요약

- URDF/Xacro

- 로봇의 물리적인 구조

- SRDF

- MoveIt에서 사용하는 그룹과 의미 설정

- Planning Group

- 함께 계획할 관절 묶음

- End Effector

- 로봇팔 끝에서 작업하는 부분

- Inverse Kinematics

- 목표 위치에서 관절 각도 계산

- Planning Scene

- 로봇 상태와 주변 환경 저장

- OMPL

- 충돌 없는 이동 경로 탐색

- move_group

- MoveIt의 중심 노드

- ros2_control

- 계획된 관절 궤적을 실제 모터에 전달

13단계의 핵심 흐름은 다음 한 줄로 정리할 수 있습니다.

로봇 모델 작성 → MoveIt 설정 → 목표 지정 → 충돌 검사 → 경로 계획 → 컨트롤러 전달 → 로봇팔 동작

다음 14단계 MoveIt Python API에서는 RViz 버튼 대신 Python 프로그램으로 관절 목표, 위치 목표, 직선 경로, 장애물 추가와 실제 OMX-F 동작을 제어하게 됩니다.

# 14. MoveIt2 OMX 가이드

Ubuntu에서 터미널을 엽니다.

단축키

- Ctrl + Alt + T

- 2단계. ROS2 환경 불러오기

ROS2 명령어를 사용할 수 있도록 환경을 설정합니다.

source /opt/ros/jazzy/setup.bash
확인
echo $ROS_DISTRO

결과

- jazzy

- 3단계. Workspace 환경 불러오기

직접 만든 패키지를 사용할 수 있도록 합니다.

source ~/omx_moveit_ws/install/setup.bash
4단계. 연결된 OpenRB 확인
ls /dev/ttyACM*

예)

- /dev/ttyACM0

- /dev/ttyACM1

또는

ls -l /dev/serial/by-id/

예)

usb-ROBOTIS_OpenRB…

이 명령은

어느 포트가 Leader인지

어느 포트가 Follower인지

확인할 때 사용합니다.

5단계. 실제 OMX 하드웨어 실행

예를 들어 ttyACM1이라면

ros2 launch open_manipulator_bringup \
  omx_f.launch.py \
  port_name:=/dev/ttyACM1

정상이라면

Succeeded to open the port

그리고

Torque ON

이 출력됩니다.

이 터미널은 절대 종료하지 않습니다.

6단계. 새로운 터미널 열기

다시

Ctrl + Alt + T
7단계. 환경 설정
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source ~/omx_moveit_ws/install/setup.bash
8단계. MoveIt 실행
ros2 launch open_manipulator_moveit_config \
  omx_f_moveit.launch.py

정상이라면

RViz가 열립니다.

9단계. Controller 확인

새 터미널

source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source ~/omx_moveit_ws/install/setup.bash

확인

ros2 control list_controllers

정상

joint_state_broadcaster active

arm_controller active

gripper_controller active
10단계. Joint 확인
ros2 topic echo /joint_states –once

정상

joint1

joint2

joint3

joint4

등이 출력됩니다.

11단계. MoveIt에서 테스트

RViz에서

Planning

↓

Plan

↓

Execute

실행하면

실제 OMX가 움직입니다.

12단계. 종료

먼저

MoveIt

Ctrl+C

다음

Bringup

- Ctrl+C

- 문제가 생기면

현재 실행중인 노드 확인

ros2 node list

Controller 확인

ros2 control list_controllers

Robot Description 확인

ros2 topic echo /robot_description –once

Joint 확인

ros2 topic echo /joint_states –once

포트 확인

- ls /dev/ttyACM*

- 만약 launch가 없다고 나오면

실제 launch 확인

find ~/omx_moveit_ws/src \
-type f \
-name "*.launch.py"
패키지만 다시 빌드
cd ~/omx_moveit_ws

source /opt/ros/jazzy/setup.bash

colcon build \
--packages-select open_manipulator_moveit_config \
--symlink-install

환경 다시 적용

source ~/omx_moveit_ws/install/setup.bash
가장 많이 사용하는 명령어만 모아놓은 실행 순서
터미널 1
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source ~/omx_moveit_ws/install/setup.bash

ros2 launch open_manipulator_bringup \
omx_f.launch.py \
port_name:=/dev/ttyACM1
터미널 2
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source ~/omx_moveit_ws/install/setup.bash

ros2 launch open_manipulator_moveit_config \
omx_f_moveit.launch.py
터미널 3 (확인용)
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source ~/omx_moveit_ws/install/setup.bash

- ros2 control list_controllers

- 다음 단계 추천

이제 기본적인 MoveIt 실행이 성공했으므로, 다음 순서로 학습하면 자연스럽게 실력이 쌓입니다.

MoveIt RViz 사용법 (Goal State, Planning, Execute)
Planning Scene과 장애물 추가
MoveIt Python API로 로봇 제어
YOLO + MoveIt 연동하여 물체 위치로 자동 이동
Depth Camera + AI Pick & Place 구현

이 과정을 차근차근 익히면, 실제 OMX-F를 이용한 AI 로봇팔 자동화 프로젝트까지 이어갈 수 있습니다.

# 15. MoveIt Python API

13단계에서 RViz의 Plan & Execute 버튼으로 로봇팔을 움직였다면, 14단계에서는 같은 작업을 Python 프로그램으로 자동 실행합니다.

MoveIt 2의 공식 Python 인터페이스는 moveit_py입니다. moveit_py를 사용하면 Python에서 현재 관절 상태 읽기, 목표 관절값 설정, 말단장치 목표 좌표 설정, 경로 계획, 충돌 검사, 궤적 실행 등을 수행할 수 있습니다. 공식 문서에서는 Python API를 빠른 프로토타입 제작과 Python 기반 로봇 응용 개발에 적합한 인터페이스로 설명합니다.

## 1. 14단계의 최종 목표

이번 단계에서는 다음 흐름을 완성합니다.

- Python 프로그램

- ↓

- 목표 관절각 또는 목표 좌표 설정

- ↓

- MoveIt 2 경로 계획

- ↓

- 충돌 여부 검사

- ↓

- 로봇 궤적 생성

- ↓

- ros2_control 컨트롤러

- ↓

- Gazebo 또는 실제 OMX-F 로봇 움직임

최종적으로 다음과 같은 프로그램을 만들게 됩니다.

### 2.1 MoveItPy

MoveItPy는 Python 프로그램과 MoveIt 2를 연결하는 중심 객체입니다.

from moveit.planning import MoveItPy

robot = MoveItPy(node_name=“omx_moveit_python”)

이 객체는 다음 정보를 사용합니다.

- 로봇 URDF

- SRDF

- 관절 제한

- 운동학 설정

- OMPL 플래너 설정

- ros2_control 컨트롤러 설정

- Planning Scene

- 현재 /joint_states

공식 API에서 MoveItPy는 MoveIt Python API의 주 인터페이스이며 내부적으로 MoveIt C++ 기능을 감싸는 구조입니다.

### 2.2 Planning Component

Planning Component는 특정 로봇 그룹을 계획하는 객체입니다.

OMX-F의 SRDF에 다음 그룹이 있다고 가정합니다.

…

…

그러면 Python에서는 다음과 같이 가져옵니다.

arm = robot.get_planning_component(“arm”)
gripper = robot.get_planning_component(“gripper”)

중요한 점은 “arm”이라는 이름을 임의로 정하는 것이 아니라, 반드시 SRDF에 정의된 그룹 이름과 일치해야 한다는 것입니다.

현재 사용 중인 OMX-F 설정에서는 앞서 확인한 것처럼 대체로 다음 그룹 구성을 사용합니다.

- arm

- ├── joint1

- ├── joint2

- ├── joint3

- ├── joint4

- ├── joint5

- └── end_effector_joint

- gripper

- ├── gripper_joint_1

- └── gripper_joint_2

다음 명령으로 실제 그룹 이름을 확인할 수 있습니다.

grep ‘<group name=’   ~/omx_moveit_ws/src/*/config/omx_f/omx_f.srdf

파일 위치가 다르면 다음처럼 검색합니다.

find ~/omx_moveit_ws/src \
-name "*.srdf" \
-exec grep -H '<group name=' {} \;

### 2.3 Robot State

Robot State는 특정 시점의 로봇 관절 상태입니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

- joint1 = 0.00 rad

- joint2 = -1.00 rad

- joint3 = 0.70 rad

- joint4 = 0.30 rad

- joint5 = 0.00 rad

MoveIt은 이 관절값을 사용해 각 링크의 위치와 자세를 계산합니다.

Python에서는 다음과 같은 방식으로 Robot State를 생성합니다.

from moveit.core.robot_state import RobotState

robot_model = robot.get_robot_model()
goal_state = RobotState(robot_model)

현재 상태를 계획 시작점으로 지정할 때는 다음 메서드를 사용합니다.

arm.set_start_state_to_current_state()

공식 예제 역시 현재 상태를 시작 상태로 설정한 뒤 Robot State 또는 Pose를 목표로 지정합니다.

### 2.4 Planning

Planning은 현재 상태에서 목표 상태까지 이동할 수 있는 경로를 계산하는 과정입니다.

plan_result = arm.plan()

성공 여부를 확인합니다.

- if plan_result:

- print(“경로 계획 성공”)

- else:

- print(“경로 계획 실패”)

계획에 성공하면 궤적이 포함됩니다.

trajectory = plan_result.trajectory

### 2.5 Execute

계획된 궤적을 컨트롤러로 전달합니다.

robot.execute(trajectory, controllers=[])

공식 예제도 plan()으로 궤적을 만든 뒤 MoveItPy.execute()를 사용해 실행합니다.

controllers=[]는 MoveIt 설정에 등록된 기본 컨트롤러를 사용하라는 의미로 활용됩니다.

OMX-F에서는 일반적으로 다음 컨트롤러가 필요합니다.

- joint_state_broadcaster

- arm_controller

- gripper_controller

## 3. MoveIt Python 프로그램의 기본 구조

가장 기본적인 구조는 다음과 같습니다.

import rclpy

from moveit.planning import MoveItPy

def main():
    # ROS 2 Python 초기화
    rclpy.init()

# MoveItPy 객체 생성
    robot = MoveItPy(
        node_name="omx_moveit_python"
    )

# SRDF의 arm 그룹 가져오기
    arm = robot.get_planning_component("arm")

# 현재 관절 상태를 시작점으로 설정
    arm.set_start_state_to_current_state()

# 목표 설정
    # arm.set_goal_state(...)

# 경로 계획
    plan_result = arm.plan()

- if plan_result:

- print(“경로 계획 성공”)

# 계획된 궤적 실행
        robot.execute(
            plan_result.trajectory,
            controllers=[]
        )
    else:
        print("경로 계획 실패")

rclpy.shutdown()

- if name == “main”:

- main()

단, 이 코드에는 아직 목표값이 없으므로 실제 계획은 실행되지 않습니다.

## 4. MoveIt Python에서 목표를 설정하는 방법

목표 설정에는 크게 세 가지 방식이 있습니다.

방법 1: SRDF의 저장된 자세 사용

SRDF에 home, ready 같은 자세가 저장되어 있을 때 사용합니다.

arm.set_start_state_to_current_state()
arm.set_goal_state(configuration_name=“home”)

공식 예제에서는 다음과 같은 구조를 사용합니다.

planning_component.set_start_state(
configuration_name=“ready”
)

planning_component.set_goal_state(
configuration_name=“extended”
)

이 방식은 미리 정의된 안전 자세로 이동할 때 편리합니다.

SRDF의 저장 자세를 확인합니다.

grep -A 10 ‘<group_state’   ~/omx_moveit_ws/src/*/config/omx_f/omx_f.srdf

예를 들어 SRDF가 다음과 같다면,

Python에서 다음처럼 사용할 수 있습니다.

arm.set_goal_state(configuration_name=“home”)
방법 2: 관절값으로 목표 설정

각 관절을 직접 지정하는 방식입니다.

goal_state.joint_positions = {
    "joint1": 0.2,
    "joint2": -1.0,
    "joint3": 0.7,
    "joint4": 0.3,
    "joint5": 0.0,
}

그다음 제약조건을 생성해 목표로 전달합니다.

from moveit.core.kinematic_constraints import (
    construct_joint_constraint,
)

joint_model_group = (
robot.get_robot_model()
.get_joint_model_group(“arm”)
)

joint_constraint = construct_joint_constraint(
robot_state=goal_state,
joint_model_group=joint_model_group,
)

arm.set_goal_state(
motion_plan_constraints=[joint_constraint]
)

공식 예제에서도 관절 딕셔너리를 Robot State에 적용하고, construct_joint_constraint()로 목표 조건을 만들어 계획합니다.

방법 3: 말단장치 좌표로 목표 설정

로봇 끝부분을 특정 X, Y, Z 위치로 이동시키는 방법입니다.

from geometry_msgs.msg import PoseStamped

target_pose = PoseStamped()

target_pose.header.frame_id = “base_link”

target_pose.pose.position.x = 0.20
target_pose.pose.position.y = 0.00
target_pose.pose.position.z = 0.15

target_pose.pose.orientation.x = 0.0
target_pose.pose.orientation.y = 0.0
target_pose.pose.orientation.z = 0.0
target_pose.pose.orientation.w = 1.0

목표 자세를 설정합니다.

arm.set_goal_state(
pose_stamped_msg=target_pose,
pose_link=“end_effector_link”
)

공식 MoveIt Python 예제도 PoseStamped를 만들고 기준 프레임, 위치, 방향, 말단 링크를 지정합니다.

여기서 다음 두 이름은 실제 OMX URDF에 맞춰야 합니다.

- base_link

- end_effector_link

확인 명령:

grep ‘<link name=’   ~/omx_moveit_ws/src//urdf/.urdf*

또는 실행 중 다음 명령으로 TF 프레임을 확인합니다.

ros2 run tf2_tools view_frames

## 5. 실습 1: OMX 현재 관절 상태 확인

먼저 MoveIt Python을 사용하기 전에 /joint_states가 정상인지 확인합니다.

터미널 1
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source ~/omx_moveit_ws/install/setup.bash

ros2 topic echo /joint_states –once

정상 예:

- name:

  - joint1

  - joint2

  - joint3

  - joint4

  - joint5

- position:

  - 0.001

  - -1.000

  - 0.700

  - 0.300

  - 0.000

다음과 같은 메시지가 나오면 MoveIt Python을 실행하면 안 됩니다.

topic [/joint_states] does not appear to be published

이 경우 먼저 다음을 점검합니다.

- ros2 node list

- ros2 control list_controllers

- ros2 topic list | grep joint

정상적인 컨트롤러 상태:

- joint_state_broadcaster active

- arm_controller active

- gripper_controller active

## 6. 실습 2: Python 패키지 만들기

현재 워크스페이스를 사용합니다.

cd ~/omx_moveit_ws/src

Python 패키지를 생성합니다.

ros2 pkg create omx_moveit_python \
  --build-type ament_python \
  --dependencies \
  rclpy \
  geometry_msgs \
  sensor_msgs \
  moveit_py \
  moveit_msgs

생성 구조:

omx_moveit_python/
├── package.xml
├── setup.py
├── setup.cfg
├── resource/
│   └── omx_moveit_python
└── omx_moveit_python/
    ├── __init__.py
    └── ...

## 7. 실습 3: SRDF에 저장된 자세로 이동

파일을 만듭니다.

nano ~/omx_moveit_ws/src/omx_moveit_python/omx_moveit_python/move_home.py

아래 코드를 입력합니다.

#!/usr/bin/env python3

““”
OMX-F 로봇팔을 SRDF에 정의된 자세로 이동시키는 예제
““”

import rclpy

from moveit.planning import MoveItPy

def main():
    # ROS 2 Python 시스템 초기화
    rclpy.init()

logger = rclpy.logging.get_logger(
“omx_move_home”
)

logger.info(“MoveItPy 초기화 시작”)

# MoveIt 2 Python 인터페이스 생성
    robot = MoveItPy(
        node_name="omx_move_home"
    )

# SRDF에 정의된 arm 그룹 가져오기
    arm = robot.get_planning_component("arm")

logger.info(“현재 상태를 시작 상태로 설정”)

# 현재 실제 관절 상태를 출발점으로 사용
    arm.set_start_state_to_current_state()

logger.info(“목표 자세 설정”)

# SRDF에 home이라는 group_state가 있어야 함
    arm.set_goal_state(
        configuration_name="home"
    )

logger.info(“경로 계획 시작”)

plan_result = arm.plan()

if plan_result:
logger.info(“경로 계획 성공”)

robot.execute(
plan_result.trajectory,
controllers=[]
)

logger.info(“궤적 실행 완료”)

else:
logger.error(“경로 계획 실패”)

rclpy.shutdown()

- if name == “main”:

- main()

주의:

configuration_name=“home”

home이 SRDF에 없다면 오류가 발생합니다.

저장 자세 이름을 먼저 확인해야 합니다.

grep ‘group_state name=’   ~/omx_moveit_ws/src/*/config/omx_f/omx_f.srdf

## 8. setup.py에 실행 명령 등록

파일을 엽니다.

nano ~/omx_moveit_ws/src/omx_moveit_python/setup.py

entry_points를 다음처럼 수정합니다.

entry_points={
    "console_scripts": [
        "move_home = omx_moveit_python.move_home:main",
    ],
},

전체 핵심 구조:

from setuptools import find_packages, setup

package_name = “omx_moveit_python”

setup(
    name=package_name,
    version="0.0.0",
    packages=find_packages(
        exclude=["test"]
    ),
    data_files=[
        (
            "share/ament_index/resource_index/packages",
            ["resource/" + package_name],
        ),
        (
            "share/" + package_name,
            ["package.xml"],
        ),
    ],
    install_requires=["setuptools"],
    zip_safe=True,
    maintainer="formakers",
    maintainer_email="formakers@example.com",
    description="OMX MoveIt Python examples",
    license="Apache-2.0",
    entry_points={
        "console_scripts": [
            "move_home = "
            "omx_moveit_python.move_home:main",
        ],
    },
)

9. 빌드하기
cd ~/omx_moveit_ws

source /opt/ros/jazzy/setup.bash

colcon build \
  --symlink-install \
  --packages-select omx_moveit_python

빌드 후 환경을 다시 적용합니다.

source ~/omx_moveit_ws/install/setup.bash

실행 파일이 등록되었는지 확인합니다.

ros2 pkg executables omx_moveit_python

정상 출력:

omx_moveit_python move_home

## 10. 중요한 문제: MoveIt 파라미터 전달

MoveItPy()는 다음 설정이 필요합니다.

- robot_description

- robot_description_semantic

- robot_description_kinematics

- planning_pipelines

- trajectory_execution

- planning_scene_monitor

- controllers

따라서 단순히 다음 명령만 실행하면,

ros2 run omx_moveit_python move_home

설정에 따라 다음 오류가 생길 수 있습니다.

Robot model not loaded
Could not find parameter robot_description
Planning pipeline not configured
No planning plugin loaded

MoveIt 공식 예제 역시 Python 노드에 Planning Scene Monitor와 planning pipeline 등의 파라미터를 제공해야 한다고 설명합니다.

따라서 Launch 파일로 Python 노드에 MoveIt 설정을 전달하는 것이 안전합니다.

## 11. 실습 4: Python 노드용 Launch 파일 만들기

폴더를 만듭니다.

mkdir -p   ~/omx_moveit_ws/src/omx_moveit_python/launch

파일 생성:

nano \
~/omx_moveit_ws/src/omx_moveit_python/launch/move_home.launch.py

기본 구조:

from launch import LaunchDescription

from launch_ros.actions import Node

from moveit_configs_utils import (
    MoveItConfigsBuilder,
)

def generate_launch_description():

# OMX-F MoveIt 설정 패키지에서
    # URDF, SRDF, 운동학, 플래너,
    # 컨트롤러 설정을 불러옵니다.
    moveit_config = (
        MoveItConfigsBuilder(
            robot_name="omx_f",
            package_name=(
                "open_manipulator_moveit_config"
            ),
        )
        .to_moveit_configs()
    )

move_home_node = Node(
package=“omx_moveit_python”,
executable=“move_home”,
output=“screen”,
parameters=[
moveit_config.to_dict(),
],
)

- return LaunchDescription([

- move_home_node,

- ])

다만 open_manipulator_moveit_config의 폴더 구조가 일반적인 MoveIt Config 패키지와 조금 다르면 robot_name=“omx_f” 자동 탐색이 실패할 수 있습니다.

현재 사용 중인 패키지는 다음 구조를 가진 것으로 확인되었습니다.

open_manipulator_moveit_config/
└── config/
└── omx_f/
├── omx_f.srdf
├── kinematics.yaml
├── joint_limits.yaml
├── ompl_planning.yaml
└── …

따라서 실제 패키지에서 제공하는 기존 Launch 파일의 설정 방식을 재사용하는 것이 가장 안전합니다.

확인:

find \
~/omx_moveit_ws/src \
-path "*open_manipulator_moveit_config*" \
-name "*.launch.py"

그리고 다음 파일을 확인합니다.

sed -n '1,240p' \
~/omx_moveit_ws/src/*/launch/*.launch.py

## 12. Launch 파일 설치 설정

setup.py에 Launch 파일 설치 항목을 추가합니다.

import os

from glob import glob
from setuptools import find_packages, setup

data_files에 다음을 추가합니다.

(
    os.path.join(
        "share",
        package_name,
        "launch"
    ),
    glob("launch/*.launch.py"),
),

예:

data_files=[
    (
        "share/ament_index/resource_index/packages",
        ["resource/" + package_name],
    ),
    (
        "share/" + package_name,
        ["package.xml"],
    ),
    (
        os.path.join(
            "share",
            package_name,
            "launch"
        ),
        glob("launch/*.launch.py"),
    ),
],

다시 빌드합니다.

cd ~/omx_moveit_ws

colcon build \
  --symlink-install \
  --packages-select omx_moveit_python

source install/setup.bash

실행:

ros2 launch \
  omx_moveit_python \
  move_home.launch.py

## 13. 실습 5: 현재 joint1에서 0.05rad 이동

이번 단계에서 가장 중요한 실습입니다.

목표:

- 현재 joint1 = 현재값

- 목표 joint1 = 현재값 + 0.05 rad

- 나머지 관절 = 현재값 유지

0.05rad는 약 2.86°입니다.

다음 파일을 만듭니다.

nano \
~/omx_moveit_ws/src/omx_moveit_python/omx_moveit_python/move_joint1_relative.py

코드:

#!/usr/bin/env python3

““”
현재 OMX-F 관절값을 읽고
joint1만 현재 위치에서 +0.05rad 이동하는 예제
““”

import time

import rclpy

from moveit.core.kinematic_constraints import (
    construct_joint_constraint,
)
from moveit.core.robot_state import RobotState
from moveit.planning import MoveItPy

- ARM_GROUP = “arm”

- TARGET_JOINT = “joint1”

- DELTA_RAD = 0.05

def main():
    rclpy.init()

logger = rclpy.logging.get_logger(
“move_joint1_relative”
)

logger.info(“MoveItPy 초기화”)

robot = MoveItPy(
node_name=“move_joint1_relative”
)

arm = robot.get_planning_component(
ARM_GROUP
)

# /joint_states가 MoveIt에 들어올 시간을
    # 잠시 확보합니다.
    time.sleep(2.0)

# 현재 상태를 계획 시작점으로 지정
    arm.set_start_state_to_current_state()

# MoveIt 로봇 모델 가져오기
    robot_model = robot.get_robot_model()

# 목표 상태용 RobotState 생성
    goal_state = RobotState(robot_model)

# Planning Scene에서 현재 상태 읽기
    planning_scene_monitor = (
        robot.get_planning_scene_monitor()
    )

with planning_scene_monitor.read_only() as scene:
current_state = scene.current_state

# arm 그룹의 현재 관절값 읽기
        current_positions = (
            current_state
            .get_joint_group_positions(
                ARM_GROUP
            )
        )

logger.info(
        f"현재 arm 관절값: "
        f"{current_positions}"
    )

# 현재 위치를 목표 상태에 복사
    goal_state.set_joint_group_positions(
        ARM_GROUP,
        current_positions,
    )

# joint1이 arm 그룹의 첫 번째 관절이라는
    # 전제에서 첫 번째 값을 변경합니다.
    target_positions = list(current_positions)

target_positions[0] += DELTA_RAD

logger.info(
        f"joint1 목표 이동량: "
        f"{DELTA_RAD:.3f} rad"
    )

logger.info(
        f"목표 arm 관절값: "
        f"{target_positions}"
    )

# 수정된 관절값을 목표 RobotState에 반영
    goal_state.set_joint_group_positions(
        ARM_GROUP,
        target_positions,
    )

# 링크 변환값 업데이트
    goal_state.update()

# 목표 관절 상태를 MoveIt 제약조건으로 변환
    joint_model_group = (
        robot_model.get_joint_model_group(
            ARM_GROUP
        )
    )

joint_constraint = (
construct_joint_constraint(
robot_state=goal_state,
joint_model_group=(
joint_model_group
),
)
)

# 목표 상태 지정
    arm.set_goal_state(
        motion_plan_constraints=[
            joint_constraint
        ]
    )

logger.info(“경로 계획 시작”)

plan_result = arm.plan()

if not plan_result:
logger.error(“경로 계획 실패”)
rclpy.shutdown()
return

- logger.info(“경로 계획 성공”)

- logger.info(“궤적 실행 시작”)

robot.execute(
plan_result.trajectory,
controllers=[],
)

logger.info(“joint1 이동 명령 완료”)

rclpy.shutdown()

if __name__ == "__main__":
    main()
setup.py에 등록
entry_points={
    "console_scripts": [
        "move_home = "
        "omx_moveit_python.move_home:main",

“move_joint1_relative =”
“omx_moveit_python.”
“move_joint1_relative:main”,
],
},

빌드:

cd ~/omx_moveit_ws

colcon build \
  --symlink-install \
  --packages-select omx_moveit_python

source install/setup.bash

## 14. 실제 OMX-F에서 실행하기 전 점검

실제 하드웨어를 연결합니다.

- 터미널 1: 포트 확인

- ls -l /dev/ttyACM*

안정적으로 장치를 찾으려면:

ls -l /dev/serial/by-id/

권한 확인:

groups

출력에 dialout이 있어야 합니다.

formakers adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin dialout

없다면:

sudo usermod -aG dialout $USER

이후 로그아웃과 로그인이 필요합니다.

터미널 2: OMX-F 하드웨어 실행
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source ~/omx_moveit_ws/install/setup.bash

현재 사용 중인 OMX-F Launch 예:

ros2 launch \
  open_manipulator_bringup \
  omx_f.launch.py \
  use_sim:=false \
  use_mock_hardware:=false \
  port_name:=/dev/ttyACM0

실행 로그에서 다음 내용이 나와야 합니다.

Dynamixel Hardware Start!
Successful activate of hardware OMXFSystem
Torque ON ID: 011
Torque ON ID: 012
Torque ON ID: 013
Torque ON ID: 014
Torque ON ID: 015
Torque ON ID: 016
터미널 3: 컨트롤러 확인
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source ~/omx_moveit_ws/install/setup.bash

ros2 control list_controllers

정상 예:

joint_state_broadcaster
joint_state_broadcaster/JointStateBroadcaster
active

arm_controller
joint_trajectory_controller/JointTrajectoryController
active

gripper_controller
position_controllers/GripperActionController
active
터미널 4: 현재 관절값 확인
ros2 topic echo /joint_states –once

관절 이름을 반드시 확인합니다.

- name:

  - joint1

  - joint2

  - joint3

  - joint4

코드가 사용하는 관절 이름과 일치해야 합니다.

## 15. 처음에는 Gazebo 또는 Mock Hardware에서 실행

실제 로봇을 바로 움직이지 말고 먼저 다음 순서로 테스트하는 것이 안전합니다.

## 8. 0.02~0.05rad의 작은 이동부터 테스트

실제 로봇에서는 다음 조건을 적용하세요.

DELTA_RAD = 0.02

처음에는 0.05rad보다 더 작은 값으로 시험할 수 있습니다.

또한 로봇 주변에서 손을 떼고 비상 정지 방법을 확보해야 합니다.

## 16. 실습 6: XYZ 좌표로 OMX 말단장치 이동

파일:

nano \
~/omx_moveit_ws/src/omx_moveit_python/omx_moveit_python/move_pose.py

코드:

#!/usr/bin/env python3

- ““”

- OMX-F 말단장치를 지정된 XYZ 좌표로 이동

- ““”

import rclpy

from geometry_msgs.msg import PoseStamped
from moveit.planning import MoveItPy

def main():
    rclpy.init()

logger = rclpy.logging.get_logger(
“omx_move_pose”
)

robot = MoveItPy(
node_name=“omx_move_pose”
)

arm = robot.get_planning_component(
“arm”
)

# 현재 관절 상태에서 계획 시작
    arm.set_start_state_to_current_state()

target_pose = PoseStamped()

# OMX의 기준 프레임 이름으로 변경
    target_pose.header.frame_id = "base_link"

# 목표 위치 단위는 미터
    target_pose.pose.position.x = 0.20
    target_pose.pose.position.y = 0.00
    target_pose.pose.position.z = 0.15

# Quaternion 방향
    target_pose.pose.orientation.x = 0.0
    target_pose.pose.orientation.y = 0.0
    target_pose.pose.orientation.z = 0.0
    target_pose.pose.orientation.w = 1.0

# 실제 OMX의 말단 링크 이름으로 변경
    arm.set_goal_state(
        pose_stamped_msg=target_pose,
        pose_link="end_effector_link",
    )

logger.info(
“말단장치 목표 위치:”
“x=0.20, y=0.00, z=0.15”
)

plan_result = arm.plan()

if plan_result:
logger.info(“경로 계획 성공”)

robot.execute(
plan_result.trajectory,
controllers=[],
)
else:
logger.error(
“경로 계획 실패:”
“좌표, IK, 관절 제한을 확인하세요.”
)

rclpy.shutdown()

- if name == “main”:

- main()

말단 목표 Pose 계획은 MoveIt이 내부적으로 역기구학을 이용해 해당 Pose를 만족하는 관절값을 찾고, 충돌 없는 궤적을 계산하는 방식입니다. 공식 예제도 PoseStamped와 pose_link를 사용해 목표를 지정합니다.

## 17. 좌표 목표에서 자주 발생하는 실패 원인

- 17.1 목표 위치가 로봇 작업 범위 밖

- x = 1.0m

- y = 1.0m

- z = 1.0m

작은 OMX 로봇팔이 도달할 수 없는 좌표라면 IK가 실패합니다.

처음에는 현재 위치와 가까운 좌표를 사용해야 합니다.

- 17.2 말단 링크 이름 오류

- pose_link=“end_effector_link”

실제 URDF에 이 이름이 없으면 실패합니다.

확인:

grep ‘<link name=’   ~/omx_moveit_ws/src//urdf/.xacro

17.3 기준 프레임 이름 오류
target_pose.header.frame_id = “base_link”

실제 기준 프레임이 다음 중 하나일 수 있습니다.

- world

- base_link

- link1

- base_footprint

확인:

- ros2 run tf2_ros tf2_echo

- base_link

- end_effector_link

### 17.4 Quaternion 오류

다음처럼 모든 값이 0이면 잘못된 Quaternion입니다.

- x = 0.0

- y = 0.0

- z = 0.0

- w = 0.0

최소한 기본 방향은 다음처럼 설정합니다.

- x = 0.0

- y = 0.0

- z = 0.0

- w = 1.0

## 18. Planning Scene과 충돌물체

MoveIt의 중요한 기능은 장애물을 피해 움직이는 것입니다.

예를 들어 작업대 위에 상자를 추가할 수 있습니다.

from geometry_msgs.msg import Pose
from moveit_msgs.msg import CollisionObject
from shape_msgs.msg import SolidPrimitive

Planning Scene Monitor를 가져옵니다.

planning_scene_monitor = (
robot.get_planning_scene_monitor()
)

상자를 추가합니다.

with planning_scene_monitor.read_write() as scene:

collision_object = CollisionObject()

collision_object.header.frame_id = (
“base_link”
)

collision_object.id = “work_table”

box = SolidPrimitive()
box.type = SolidPrimitive.BOX

# 가로, 세로, 높이
    box.dimensions = [
        0.50,
        0.50,
        0.05,
    ]

box_pose = Pose()
box_pose.position.x = 0.20
box_pose.position.y = 0.00
box_pose.position.z = -0.025
box_pose.orientation.w = 1.0

collision_object.primitives.append(box)
collision_object.primitive_poses.append(
box_pose
)

collision_object.operation = (
CollisionObject.ADD
)

scene.apply_collision_object(
collision_object
)

scene.current_state.update()

공식 Python API 예제에서도 Planning Scene의 쓰기 컨텍스트 안에서 CollisionObject를 추가하고, 상태를 업데이트합니다.

## 19. 계획과 실행을 분리해야 하는 이유

다음처럼 계획 성공 직후 바로 실행할 수 있습니다.

plan_result = arm.plan()

if plan_result:
robot.execute(
plan_result.trajectory,
controllers=[]
)

하지만 실제 로봇에서는 다음 구조가 더 안전합니다.

## 5. 실행

예제:

plan_result = arm.plan()

- if not plan_result:

- logger.error(“경로 계획 실패”)

- return

- answer = input(

- “계획이 성공했습니다.”

- “실행하려면 y 입력:”

- )

- if answer.lower() != “y”:

- logger.info(“실행을 취소했습니다.”)

- return

- robot.execute(

- plan_result.trajectory,

- controllers=[]

- )

- MoveIt Python과 MoveIt Servo 차이
MoveItPy 경로 계획
목표를 먼저 정함
→ 전체 경로 계산
→ 궤적 실행

적합한 작업:

- Home 위치 이동

- 물체 집기 전 접근

- 정해진 관절 자세 이동

- Pick & Place

- 장애물 회피 이동

- MoveIt Servo

- 속도 또는 작은 위치 명령을 계속 전달

- → 실시간에 가깝게 움직임

적합한 작업:

- 조이스틱 제어

- 카메라 기반 추적

- YOLO 물체 중심 추적

- 손 추적

- 실시간 미세 보정

MoveIt Servo는 관절 속도, 말단장치 속도, 목표 Pose 명령을 받아 실시간 제어에 사용할 수 있습니다.

사용자님의 향후 YOLO 응용에서는 다음과 같이 구분하는 것이 좋습니다.

- 컵 위치까지 큰 이동

- → MoveItPy

- 카메라 중심을 맞추는 작은 연속 이동

- → MoveIt Servo

  - 자주 발생하는 오류와 해결

- 오류 1

- ModuleNotFoundError:

- No module named ‘moveit’

확인:

source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source ~/omx_moveit_ws/install/setup.bash

python3 -c \
"from moveit.planning import MoveItPy; print('OK')"

패키지 확인:

apt list –installed 2>/dev/null   | grep moveit

설치가 필요하다면:

sudo apt update
sudo apt install ros-jazzy-moveit
오류 2
Could not find parameter robot_description

원인:

Python 노드에 URDF 파라미터가 전달되지 않음

해결:

- ros2 run 대신 MoveIt 설정을 포함한

- ros2 launch로 실행

- 오류 3

- Group ‘arm’ was not found

원인:

SRDF 그룹 이름 불일치

확인:

grep ‘<group name=’   ~/omx_moveit_ws/src//config/omx_f/.srdf
오류 4
Planning failed

가능한 원인:

- 목표가 작업 범위 밖

- 시작 상태가 충돌 중

- 목표 상태가 충돌 중

- 관절 제한 초과

- IK 해 없음

- 잘못된 말단 링크

- /joint_states 미수신

- OMPL 설정 미전달

- 오류 5

- Execution failed

가능한 원인:

arm_controller 비활성
FollowJointTrajectory Action 없음
컨트롤러 관절 이름 불일치
실제 모터 Torque OFF
USB 포트 오류
Dynamixel 통신 실패

확인:

- ros2 control list_controllers

- ros2 action list

- grep follow_joint_trajectory

예상되는 Action:

/arm_controller/follow_joint_trajectory
오류 6
Could not contact service
/controller_manager/list_controllers

원인:

- controller_manager가 실행되지 않았거나

- ros2_control 하드웨어 초기화 실패

확인:

- ros2 node list

- grep controller_manager

- ros2 service list

- grep controller_manager

22. 14단계 권장 실습 순서
14-1. 환경 확인
python3 -c \
"from moveit.planning import MoveItPy; print('MoveItPy OK')"
14-2. /joint_states 확인
ros2 topic echo /joint_states --once
14-3. 컨트롤러 확인
ros2 control list_controllers
14-4. 저장 자세 이동
현재 상태 → home
14-5. 단일 관절 이동
joint1 현재값 + 0.02rad
14-6. 여러 관절 이동
joint1~joint5 목표값 설정
14-7. XYZ 위치 이동
말단장치 X, Y, Z 목표 설정
14-8. 장애물 추가
Planning Scene에 작업대 추가
14-9. 실제 OMX-F 이동
작은 이동량부터 테스트
14-10. 다음 단계 준비
Depth Camera 좌표
→ 로봇 기준 좌표 변환
→ MoveIt 목표 좌표

- 14단계에서 반드시 이해해야 할 핵심
MoveItPy
= Python과 MoveIt을 연결하는 주 객체
PlanningComponent
= arm 또는 gripper 그룹의 계획 담당
RobotState
= 특정 순간의 전체 관절 상태
set_start_state_to_current_state()
= 현재 로봇 상태에서 계획 시작
set_goal_state()
= 목표 관절 또는 목표 Pose 지정
plan()
= 충돌 없는 경로 계산
execute()
= 계산한 궤적을 컨트롤러로 전송
Planning Scene
= 로봇과 장애물의 충돌 환경

## 24. 14단계 완성 기준

다음 항목이 모두 되면 14단계를 완료한 것입니다.

□ Python에서 MoveItPy 객체 생성

□ SRDF의 arm 그룹 불러오기

□ 현재 /joint_states 읽기

□ 현재 상태를 계획 시작점으로 설정

□ 저장 자세로 이동 계획

□ joint1을 상대적으로 0.02~0.05rad 이동

□ XYZ 목표 Pose 계획

□ 계획 성공 여부 처리

□ arm_controller로 궤적 실행

□ 실제 OMX-F에서 작은 이동 테스트

- □ Planning Scene에 장애물 추가

- 다음 단계와 연결

14단계에서 Python으로 로봇팔을 움직일 수 있게 되면, 15단계의 Depth Camera에서 얻은 3차원 좌표를 목표로 사용할 수 있습니다.

- 15단계 Depth Camera

- ↓

- 카메라에서 물체의 X, Y, Z 측정

- ↓

- 카메라 좌표를 로봇 좌표로 변환

- ↓

- MoveIt Python 목표 Pose 생성

- ↓

- 로봇팔 이동

- ↓

- 16단계 AI Pick & Place

즉, 14단계는 단순한 Python 연습이 아니라 AI가 인식한 물체를 로봇팔이 자동으로 집도록 만드는 핵심 연결 단계입니다.

# 16. Depth Camera

15단계에서는 일반 웹캠의 2차원 영상 좌표를 넘어, 물체까지의 거리와 실제 3차원 위치를 측정하는 방법을 배웁니다.

지금까지 YOLO로 컵을 탐지하면 다음 정보는 얻을 수 있었습니다.

컵 중심 픽셀 좌표: x=320, y=240

하지만 로봇팔이 컵을 잡으려면 화면 좌표만으로는 부족합니다.

컵이 카메라에서 몇 mm 떨어져 있는가?
로봇 기준으로 왼쪽인가, 오른쪽인가?
로봇팔 끝단을 어느 X, Y, Z 위치로 이동해야 하는가?

Depth Camera를 사용하면 다음과 같은 3차원 위치를 얻을 수 있습니다.

- X = 0.12 m

- Y = -0.08 m

- Z = 0.65 m

이 정보가 다음 단계인 16단계 AI Pick & Place의 핵심 입력이 됩니다.

## 1. Depth Camera란?

Depth Camera는 일반 컬러 영상과 함께 각 픽셀까지의 거리를 측정하는 카메라입니다.

일반 웹캠은 다음 데이터만 제공합니다.

- RGB 이미지

- 너비 × 높이

- 픽셀 색상

Depth Camera는 다음 데이터를 함께 제공합니다.

- 컬러 이미지

- 깊이 이미지

- 카메라 내부 파라미터

- 3차원 포인트 클라우드

예를 들어 컬러 영상의 한 픽셀이 다음 위치라고 하겠습니다.

픽셀 위치: u=320, v=240

해당 픽셀의 Depth 값이 다음과 같다면:

Depth = 650 mm

컵이 카메라로부터 약 65cm 떨어져 있다는 뜻입니다.

| 2. 일반 카메라와 깊이 카메라의 차이 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 구분 | 일반 웹캠 | Depth Camera |
| 컬러 영상 | 가능 | 가능 |
| 객체 탐지 | 가능 | 가능 |
| 물체 거리 측정 | 직접 불가능 | 가능 |
| 3차원 좌표 | 직접 불가능 | 가능 |
| 포인트 클라우드 | 불가능 | 가능 |
| 로봇 Pick & Place | 추가 계산 필요 | 매우 유리 |
| 장애물 인식 | 제한적 | 유리 |

일반 웹캠에서도 AI 기반 단안 깊이 추정은 가능하지만, 실제 거리 단위의 정밀한 로봇 제어에는 별도 보정이 필요합니다. 깊이 카메라는 픽셀별 거리 정보를 직접 제공하기 때문에 로봇 조작에 더 적합합니다.

## 3. 대표적인 Depth Camera

로봇 제작에서는 다음 제품군이 많이 사용됩니다.

Intel RealSense

대표 모델:

- D415

- D435

- D435i

- D455

특징:

- RGB 영상

- Depth 영상

- 포인트 클라우드

- ROS 2 연동

- Python 및 C++ SDK

- 일부 모델 IMU 포함

현재 RealSense ROS 2 Wrapper는 컬러와 깊이 스트림, 동기화, RGB 기준 깊이 정렬, RGB-D 토픽 등을 지원합니다.

로봇팔 실습에서는 보통 다음과 같이 선택할 수 있습니다.

- 기본 실습: RealSense D435 또는 D435i

- 거리 안정성과 넓은 작업공간: D455

- 가까운 거리와 비교적 정밀한 측정: D415 계열

- Orbbec

대표 모델:

- Astra

- Gemini 2

- Femto Bolt

ROS 2와 연동할 수 있으며, 모델별 최소 측정 거리와 지원 해상도를 확인해야 합니다.

Luxonis OAK-D

특징:

- 스테레오 Depth

- RGB 카메라

- 장치 내부 AI 연산

- YOLO 모델 실행 가능

- DepthAI SDK 사용

AI 추론과 Depth를 카메라 장치 내부에서 처리하려는 경우 유용합니다.

## 4. Depth Camera의 거리 측정 방식

깊이 카메라는 제품에 따라 서로 다른 원리를 사용합니다.

### 4.1 스테레오 방식

사람의 두 눈처럼 좌우 카메라 두 개를 사용합니다.

- 왼쪽 카메라 영상

- 오른쪽 카메라 영상

- ↓

- 두 영상의 위치 차이 계산

- ↓

- 거리 계산

물체가 가까우면 좌우 영상의 차이가 커지고, 멀면 차이가 작아집니다.

기본 관계는 다음과 같습니다.

- Z = f × B / d

- Z: 물체까지 거리

- f: 카메라 초점거리

- B: 두 카메라 사이 거리, Baseline

- d: 좌우 영상의 시차, Disparity

### 4.2 구조광 방식

카메라가 특정 적외선 패턴을 물체에 투사하고, 패턴이 변형된 정도를 분석하여 거리를 측정합니다.

### 4.3 ToF 방식

빛을 발사한 뒤 반사되어 돌아오는 시간을 측정합니다.

거리 = 빛의 속도 × 왕복 시간 ÷ 2

## 5. Depth Image 이해하기

Depth Image는 일반 사진처럼 보이지만, 각 픽셀 값이 색상이 아니라 거리입니다.

예:

depth[240, 320] = 650

이 값의 의미가 mm 단위라면:

650 mm = 0.65 m

다만 카메라와 ROS 드라이버에 따라 단위와 인코딩이 달라질 수 있습니다.

ROS 2에서 흔히 볼 수 있는 Depth 인코딩:

- 16UC1

- 32FC1

- 16UC1

- 16비트 부호 없는 정수

- 1채널

- 일반적으로 mm 단위

예:

- 650 → 650 mm

- 32FC1

- 32비트 실수

- 1채널

- 일반적으로 m 단위

예:

### 0.65 → 0.65 m

실제 프로그램에서는 반드시 메시지의 encoding과 카메라 드라이버 설정을 확인해야 합니다.

## 6. 컬러 영상과 Depth 영상 정렬

Depth Camera의 RGB 센서와 Depth 센서는 물리적으로 다른 위치에 있습니다.

따라서 원본 영상에서는 같은 픽셀 좌표가 서로 다른 공간을 가리킬 수 있습니다.

- RGB 이미지의 (320, 240)

- Depth 이미지의 (320, 240)

두 좌표가 반드시 같은 물체를 의미하지는 않습니다.

이를 해결하는 작업이:

- Depth Alignment

- 깊이 영상 정렬

입니다.

RealSense ROS 2 Wrapper에서는 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.

align_depth.enable:=true

이 기능은 Depth 영상을 컬러 카메라 좌표계에 맞춰 정렬합니다. RealSense Wrapper는 align_depth.enable, 컬러·깊이 동기화 및 RGB-D 스트림 관련 옵션을 제공합니다.

YOLO와 Depth를 함께 사용할 때는 일반적으로 다음 조합을 사용합니다.

- YOLO 입력:

- 컬러 이미지

- 거리 측정:

- 컬러 영상에 정렬된 Depth 이미지

## 7. 픽셀 좌표를 3차원 좌표로 변환하기

YOLO가 컵의 중심점을 찾았다고 가정하겠습니다.

- u = 350

- v = 260

- depth = 0.70 m

이 픽셀을 카메라 기준 3차원 좌표로 변환하려면 카메라 내부 파라미터가 필요합니다.

- fx

- fy

- cx

- cy

- fx: X 방향 초점거리

- fy: Y 방향 초점거리

- cx: 영상 중심점 X

- cy: 영상 중심점 Y

변환식은 다음과 같습니다.

Z = depth

X = (u - cx) × Z / fx

Y = (v - cy) × Z / fy

예를 들어:

- u = 350

- v = 260

- Z = 0.70

- fx = 600

- fy = 600

- cx = 320

- cy = 240

계산하면:

- X = (350 - 320) × 0.70 / 600

- = 0.035 m

- Y = (260 - 240) × 0.70 / 600

- = 0.0233 m

Z = 0.70 m

결과:

카메라 기준 물체 위치

- X = 0.035 m

- Y = 0.023 m

- Z = 0.700 m

즉 카메라 기준으로:

- 오른쪽 약 3.5cm

- 아래쪽 약 2.3cm

- 앞쪽 약 70cm

에 물체가 있습니다.

## 8. 카메라 좌표계 이해하기

일반적인 광학 카메라 좌표계는 다음과 같습니다.

- +Z

- 카메라 앞쪽

- ↑

- 카메라 ●────────→ +X

- ↓ +Y

보통 ROS 광학 프레임은:

- X: 영상 오른쪽

- Y: 영상 아래쪽

- Z: 카메라 전방

입니다.

그러나 로봇의 base_link 좌표계는 보통 다음과 다릅니다.

- X: 로봇 전방

- Y: 로봇 왼쪽

- Z: 위쪽

따라서 카메라 좌표를 그대로 MoveIt 목표 위치에 넣으면 로봇이 엉뚱한 방향으로 움직일 수 있습니다.

반드시 TF 변환이 필요합니다.

## 9. 카메라 좌표와 로봇 좌표 변환

전체 흐름은 다음과 같습니다.

- YOLO 객체 탐지

- ↓

- 픽셀 중심 좌표

- ↓

- Depth 값 읽기

- ↓

- 카메라 3차원 좌표

- ↓

- TF2 좌표 변환

- ↓

- 로봇 base_link 기준 좌표

- ↓

- MoveIt 목표 위치 전달

예를 들어 카메라 좌표가 다음과 같다고 하겠습니다.

camera_color_optical_frame

- X = 0.03

- Y = 0.02

- Z = 0.70

TF2를 사용해 다음 좌표계로 변환합니다.

base_link

변환 후:

base_link 기준

- X = 0.42

- Y = -0.08

- Z = 0.15

이 좌표를 로봇팔의 목표 위치로 사용할 수 있습니다.

## 10. 카메라 설치 방법

로봇팔에서 Depth Camera를 설치하는 방식은 크게 두 가지입니다.

방법 1: Eye-to-Hand

카메라를 로봇 외부에 고정합니다.

- Depth Camera

- ↓

- 작업 테이블

- ↑

- 로봇팔

장점:

- 카메라 화면이 안정적

- 작업영역 전체를 볼 수 있음

- 배선이 간단함

- 초기 실습에 적합

단점:

- 카메라와 로봇 사이의 위치 관계를 정확히 측정해야 함

- 로봇팔이 물체를 가릴 수 있음

추천:

- 처음 Depth Camera를 배우는 단계

- 고정된 테이블에서 Pick & Place

- 방법 2: Eye-in-Hand

카메라를 로봇팔 끝단에 장착합니다.

- 로봇팔 끝단

- ├─ 그리퍼

- └─ Depth Camera

장점:

- 물체를 가까이에서 볼 수 있음

- 시야를 로봇이 직접 변경할 수 있음

- 정밀 작업에 유리

단점:

- 카메라 무게가 로봇 끝단에 추가됨

- 배선이 복잡함

- Hand-Eye Calibration 필요

- 로봇이 움직일 때마다 카메라 좌표가 바뀜

15단계 초기 실습에서는 Eye-to-Hand 방식을 권장합니다.

## 11. 권장 실습 구성

현재 사용 중인 환경을 기준으로 구성하면 다음과 같습니다.

- Ubuntu 24.04

- ROS 2 Jazzy

- Python 3

- OpenCV

- YOLO

- MoveIt 2

- ROBOTIS OMX-F

- Depth Camera

권장 연결 구조:

- Depth Camera

- ├─ RGB 영상 ─→ YOLO 객체 탐지

- ├─ Depth 영상 ─→ 거리 측정

- └─ CameraInfo ─→ 3차원 좌표 계산

- YOLO + Depth

- ↓

- 카메라 기준 물체 좌표

- ↓

- TF2

- ↓

- OMX-F base_link 좌표

- ↓

- MoveIt 2

- ↓

- 로봇팔 이동

## 12. RealSense 기본 프로그램 설치

아래 예시는 RealSense 계열을 기준으로 합니다.

먼저 ROS 2 환경을 불러옵니다.

source /opt/ros/jazzy/setup.bash

시스템 패키지를 업데이트합니다.

sudo apt update

RealSense 관련 패키지가 Ubuntu 저장소에 제공되는지 확인합니다.

apt search realsense2

ROS 패키지를 검색합니다.

apt search ros-jazzy-realsense

패키지가 제공된다면 설치합니다.

sudo apt install ros-jazzy-realsense2-camera
sudo apt install ros-jazzy-realsense2-description

설치 여부 확인:

ros2 pkg list | grep realsense

예상 출력:

- realsense2_camera

- realsense2_camera_msgs

- realsense2_description

배포판 저장소에 원하는 버전이 없다면 공식 RealSense ROS Wrapper 저장소를 소스 빌드하는 방법을 사용할 수 있습니다. 공식 Wrapper는 ROS 2용 카메라 노드를 제공합니다.

## 13. 카메라 USB 연결 확인

카메라를 USB 3 포트에 연결합니다.

lsusb

RealSense 카메라라면 제품명이 표시됩니다.

USB 연결 속도 확인:

lsusb -t

다음과 같이 5000M 이상으로 표시되는 것이 좋습니다.

5000M

480M으로 표시되면 USB 2로 연결되었을 가능성이 있습니다.

이 경우:

- Depth 해상도 제한

- 프레임 드롭

- 영상 끊김

- 카메라 실행 실패

등이 발생할 수 있습니다.

## 14. RealSense Viewer 실행

SDK 도구가 설치되어 있다면 다음을 실행합니다.

realsense-viewer

확인할 항목:

- Color 영상 출력

- Depth 영상 출력

- 카메라 모델명

- USB 연결 방식

- Depth Scale

- 해상도

- FPS

처음에는 다음 설정이 무난합니다.

- Color: 640 × 480, 30 FPS

- Depth: 640 × 480, 30 FPS

PC 부하가 크면:

640 × 480, 15 FPS

또는:

424 × 240, 30 FPS

로 낮춥니다.

## 15. ROS 2에서 Depth Camera 실행

기본 실행 예:

source /opt/ros/jazzy/setup.bash

ros2 launch realsense2_camera rs_launch.py

컬러와 Depth를 활성화하고 Depth를 컬러 영상에 정렬하려면:

ros2 launch realsense2_camera rs_launch.py \
  enable_color:=true \
  enable_depth:=true \
  align_depth.enable:=true

프레임 동기화까지 활성화하려면:

ros2 launch realsense2_camera rs_launch.py \
  enable_color:=true \
  enable_depth:=true \
  align_depth.enable:=true \
  enable_sync:=true

RealSense ROS Wrapper는 컬러와 깊이 활성화, 동기화 및 정렬 기능을 지원합니다.

## 16. ROS 2 토픽 확인

새 터미널을 열고:

source /opt/ros/jazzy/setup.bash

토픽 목록을 확인합니다.

ros2 topic list

대표적인 토픽은 다음과 같습니다.

/camera/camera/color/image_raw
/camera/camera/color/camera_info
/camera/camera/depth/image_rect_raw
/camera/camera/depth/camera_info
/camera/camera/aligned_depth_to_color/image_raw
/camera/camera/depth/color/points

설치 버전과 네임스페이스 설정에 따라 토픽 이름은 달라질 수 있습니다.

따라서 항상 실제 목록을 확인합니다.

ros2 topic list | grep camera

- Depth 메시지 정보 확인
ros2 topic info   /camera/camera/aligned_depth_to_color/image_raw

메시지 타입 확인:

sensor_msgs/msg/Image

한 번만 출력:

ros2 topic echo   /camera/camera/aligned_depth_to_color/image_raw   –once

전체 픽셀 데이터가 매우 길게 출력되므로 주로 다음 항목만 확인합니다.

- header

- height

- width

- encoding

- step

예상 예:

- height: 480

- width: 640

- encoding: 16UC1

## 18. CameraInfo 확인

카메라 내부 파라미터는 CameraInfo 토픽에서 확인합니다.

ros2 topic echo   /camera/camera/color/camera_info   –once

중요한 값:

- k:

  - fx

  - 0

  - cx

  - 0

  - fy

  - cy

  - 0

  - 0

  - 1

ROS에서는 행렬 K가 다음 형식입니다.

- K = [fx, 0, cx,

- 0, fy, cy,

- 0, 0, 1]

Python에서는:

- fx = msg.k[0]

- fy = msg.k[4]

- cx = msg.k[2]

- cy = msg.k[5]

로 읽습니다.

## 19. RViz2에서 Depth 영상 보기

RViz2를 실행합니다.

rviz2

왼쪽 아래에서:

- Add

- → By topic

- → Image

컬러 영상:

/camera/camera/color/image_raw

정렬된 Depth 영상:

/camera/camera/aligned_depth_to_color/image_raw

포인트 클라우드:

/camera/camera/depth/color/points

PointCloud2를 표시할 때 Fixed Frame을 카메라 프레임으로 설정합니다.

예:

camera_link

또는:

camera_depth_optical_frame

프레임 이름 확인:

ros2 topic echo /tf_static –once

또는:

ros2 run tf2_tools view_frames

## 20. Point Cloud란?

Point Cloud는 3차원 공간의 점 집합입니다.

각 점은 다음 좌표를 갖습니다.

X, Y, Z

컬러 정보가 포함되면:

X, Y, Z, R, G, B

형태가 됩니다.

예:

Point 1: X=0.10, Y=0.02, Z=0.65
Point 2: X=0.11, Y=0.02, Z=0.65
Point 3: X=0.12, Y=0.03, Z=0.66

많은 점이 모이면 테이블, 컵, 로봇팔 등의 3차원 형태가 만들어집니다.

ROS 2의 depth_image_proc는 Depth 영상 처리, 포인트 클라우드 생성 및 다른 카메라 프레임으로의 깊이 등록 기능을 제공합니다.

## 21. Python으로 중앙 픽셀 거리 읽기

ROS 2 Python 패키지를 만들어 보겠습니다.

작업공간 이동
cd ~/omx_moveit_ws/src

패키지 생성:

ros2 pkg create depth_camera_tutorial \
  --build-type ament_python \
  --dependencies \
  rclpy \
  sensor_msgs \
  cv_bridge

Python 파일 생성:

cd ~/omx_moveit_ws/src/depth_camera_tutorial
mkdir -p depth_camera_tutorial
nano depth_camera_tutorial/depth_center_reader.py

다음 코드를 입력합니다.

#!/usr/bin/env python3

import cv2
import numpy as np
import rclpy

from rclpy.node import Node
from sensor_msgs.msg import Image
from cv_bridge import CvBridge

class DepthCenterReader(Node):
“““Depth 영상의 중앙 픽셀 거리를 읽는 ROS 2 노드.”“”

def init(self):
super().__init__(“depth_center_reader”)

self.bridge = CvBridge()

self.depth_sub = self.create_subscription(
Image,
“/camera/camera/aligned_depth_to_color/image_raw”,
self.depth_callback,
10,
)

self.get_logger().info(“Depth 중앙거리 측정 노드 시작”)

def depth_callback(self, msg: Image):
        try:
            depth_image = self.bridge.imgmsg_to_cv2(
                msg,
                desired_encoding="passthrough",
            )
        except Exception as error:
            self.get_logger().error(f"Depth 변환 실패: {error}")
            return

height, width = depth_image.shape[:2]

- center_x = width // 2

- center_y = height // 2

raw_depth = depth_image[center_y, center_x]

if msg.encoding == "16UC1":
            depth_m = float(raw_depth) / 1000.0
        elif msg.encoding == "32FC1":
            depth_m = float(raw_depth)
        else:
            self.get_logger().warning(
                f"확인되지 않은 Depth 인코딩: {msg.encoding}"
            )
            return

if not np.isfinite(depth_m) or depth_m <= 0.0:
self.get_logger().warning(“중앙 픽셀의 Depth 값이 유효하지 않습니다.”)
return

self.get_logger().info(
            f"중앙 픽셀 ({center_x}, {center_y}) "
            f"거리: {depth_m:.3f} m"
        )

def main(args=None):
    rclpy.init(args=args)

node = DepthCenterReader()

- try:

- rclpy.spin(node)

- except KeyboardInterrupt:

- pass

- finally:

- node.destroy_node()

- rclpy.shutdown()

- if name == “main”:

- main()

22. setup.py 등록
nano ~/omx_moveit_ws/src/depth_camera_tutorial/setup.py

entry_points 부분에 다음을 등록합니다.

entry_points={
    "console_scripts": [
        "depth_center_reader = "
        "depth_camera_tutorial.depth_center_reader:main",
    ],
},

실행 권한 추가:

chmod +x \
  ~/omx_moveit_ws/src/depth_camera_tutorial/depth_camera_tutorial/depth_center_reader.py

23. 패키지 빌드
cd ~/omx_moveit_ws

ROS 환경 불러오기:

source /opt/ros/jazzy/setup.bash

빌드:

colcon build   –packages-select depth_camera_tutorial   –symlink-install

환경 적용:

source ~/omx_moveit_ws/install/setup.bash

## 24. 중앙거리 측정 실행

터미널 1:

source /opt/ros/jazzy/setup.bash

ros2 launch realsense2_camera rs_launch.py \
  enable_color:=true \
  enable_depth:=true \
  align_depth.enable:=true

터미널 2:

source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source ~/omx_moveit_ws/install/setup.bash

ros2 run depth_camera_tutorial depth_center_reader

예상 출력:

[INFO] 중앙 픽셀 (320, 240) 거리: 0.654 m
[INFO] 중앙 픽셀 (320, 240) 거리: 0.653 m
[INFO] 중앙 픽셀 (320, 240) 거리: 0.655 m

## 25. Depth 값을 컬러 영상으로 표시하기

Depth 영상의 실제 값은 사람이 보기 어렵습니다.

이를 컬러맵으로 변환할 수 있습니다.

depth_display = cv2.convertScaleAbs(
depth_image,
alpha=0.03,
)

depth_colormap = cv2.applyColorMap(
depth_display,
cv2.COLORMAP_JET,
)

cv2.imshow(“Depth”, depth_colormap)
cv2.waitKey(1)

주의:

컬러맵은 시각화를 위한 색상입니다.
컬러맵 픽셀값을 실제 거리로 사용하면 안 됩니다.

실제 거리 계산은 원본 Depth 배열을 사용해야 합니다.

## 26. YOLO 탐지 중심점의 Depth 읽기

YOLO가 컵을 탐지했다고 가정하겠습니다.

Bounding Box:

- x1 = 250

- y1 = 180

- x2 = 390

- y2 = 340

중심점:

- center_x = int((x1 + x2) / 2)

- center_y = int((y1 + y2) / 2)

Depth 읽기:

raw_depth = depth_image[center_y, center_x]
depth_m = float(raw_depth) / 1000.0

전체 흐름:

- for box in result.boxes:

- x1, y1, x2, y2 = map(

- int,

- box.xyxy[0].tolist(),

- )

- center_x = (x1 + x2) // 2

- center_y = (y1 + y2) // 2

raw_depth = depth_image[center_y, center_x]

if raw_depth > 0:
depth_m = float(raw_depth) / 1000.0

print(
            f"컵 중심=({center_x}, {center_y}), "
            f"거리={depth_m:.3f}m"
        )

## 27. 중심 픽셀 하나만 읽으면 생기는 문제

물체 중심점의 Depth 값이 항상 정확하지는 않습니다.

예를 들어:

- 컵이 투명함

- 컵 가운데가 비어 있음

- 반사가 강함

- 중심점에 Depth 구멍이 있음

- Bounding Box 중심이 배경에 위치함

이 경우 Depth 값이 다음처럼 나올 수 있습니다.

- 0

- NaN

- 비정상적으로 먼 거리

그래서 중심 주변 영역의 중앙값을 사용하는 것이 좋습니다.

half_size = 5

x_start = max(center_x - half_size, 0)
x_end = min(center_x + half_size + 1, depth_image.shape[1])

y_start = max(center_y - half_size, 0)
y_end = min(center_y + half_size + 1, depth_image.shape[0])

- depth_region = depth_image[

- y_start:y_end,

- x_start:x_end,

- ]

- valid_values = depth_region[

- (depth_region > 0)

- ]

if valid_values.size > 0:
depth_mm = float(np.median(valid_values))
depth_m = depth_mm / 1000.0

중앙값은 단일 픽셀보다 노이즈와 이상치에 강합니다.

## 28. 픽셀을 3차원 좌표로 변환하는 ROS 2 노드

필요한 입력:

- Depth Image

- CameraInfo

- 검출 중심점 u, v

핵심 함수는 다음과 같습니다.

def pixel_to_camera_point(
u: int,
v: int,
depth_m: float,
fx: float,
fy: float,
cx: float,
cy: float,
):
x = (u - cx) * depth_m / fx
y = (v - cy) * depth_m / fy
z = depth_m

return x, y, z

사용 예:

camera_x, camera_y, camera_z = pixel_to_camera_point(
center_x,
center_y,
depth_m,
self.fx,
self.fy,
self.cx,
self.cy,
)

self.get_logger().info(
    f"카메라 좌표: "
    f"X={camera_x:.3f}, "
    f"Y={camera_y:.3f}, "
    f"Z={camera_z:.3f}"
)

- CameraInfo 저장 코드
from sensor_msgs.msg import CameraInfo

구독자:

self.camera_info_sub = self.create_subscription(
CameraInfo,
“/camera/camera/color/camera_info”,
self.camera_info_callback,
10,
)

콜백:

def camera_info_callback(self, msg: CameraInfo):
    self.fx = msg.k[0]
    self.fy = msg.k[4]
    self.cx = msg.k[2]
    self.cy = msg.k[5]

self.camera_frame = msg.header.frame_id

초깃값:

- self.fx = None

- self.fy = None

- self.cx = None

- self.cy = None

- self.camera_frame = None

계산 전 확인:

if self.fx is None:
self.get_logger().warning(
“CameraInfo를 아직 받지 못했습니다.”
)
return

## 30. 3차원 좌표를 PointStamped로 발행하기

로봇과 연동하려면 단순한 숫자보다 ROS 메시지로 발행하는 것이 좋습니다.

from geometry_msgs.msg import PointStamped

Publisher 생성:

self.point_pub = self.create_publisher(
PointStamped,
“/detected_object/camera_point”,
10,
)

메시지 생성:

point_msg = PointStamped()

point_msg.header.stamp = self.get_clock().now().to_msg()
point_msg.header.frame_id = self.camera_frame

- point_msg.point.x = camera_x

- point_msg.point.y = camera_y

- point_msg.point.z = camera_z

self.point_pub.publish(point_msg)

확인:

ros2 topic echo /detected_object/camera_point

예상 결과:

header:
frame_id: camera_color_optical_frame
point:
x: 0.035
y: 0.023
z: 0.700

## 31. TF2로 base_link 좌표 변환

카메라 기준 좌표를 base_link 기준으로 변환합니다.

필요한 패키지:

- tf2_ros

- tf2_geometry_msgs

- geometry_msgs

패키지 의존성 추가:

cd ~/omx_moveit_ws/src/depth_camera_tutorial

- rosdep install

- –from-paths .

- –ignore-src

- -r

- -y

Python 주요 코드:

from tf2_ros import Buffer
from tf2_ros import TransformListener
from tf2_ros import TransformException

초기화:

self.tf_buffer = Buffer()
self.tf_listener = TransformListener(
self.tf_buffer,
self,
)

변환:

try:
    transformed_point = self.tf_buffer.transform(
        point_msg,
        "base_link",
        timeout=rclpy.duration.Duration(seconds=0.5),
    )

self.get_logger().info(
        f"base_link 좌표: "
        f"X={transformed_point.point.x:.3f}, "
        f"Y={transformed_point.point.y:.3f}, "
        f"Z={transformed_point.point.z:.3f}"
    )

except TransformException as error:
    self.get_logger().warning(
        f"TF 변환 실패: {error}"
    )

## 32. 카메라 고정 TF 등록

Eye-to-Hand 방식이라면 카메라와 로봇 베이스 사이의 위치가 고정되어 있습니다.

예를 들어 카메라가 로봇 기준:

- X = 0.20m

- Y = 0.00m

- Z = 0.65m

위치에 있다고 가정합니다.

테스트용 Static Transform:

ros2 run tf2_ros static_transform_publisher   –x 0.20   –y 0.00   –z 0.65   –roll 0.0   –pitch 0.0   –yaw 0.0   –frame-id base_link   –child-frame-id camera_link

하지만 이것은 단순 예시입니다.

실제로는 카메라의 위치뿐 아니라 회전도 정확히 측정해야 합니다.

- Translation:

- X, Y, Z

- Rotation:

- Roll, Pitch, Yaw

카메라가 아래쪽을 바라보고 있다면 회전값이 반드시 들어가야 합니다.

  - TF 연결 확인

- ros2 run tf2_ros tf2_echo

- base_link

- camera_color_optical_frame

정상이라면 Translation과 Rotation이 계속 출력됩니다.

Translation:
x: …
y: …
z: …

Rotation:
x: …
y: …
z: …
w: …

TF 트리 생성:

ros2 run tf2_tools view_frames

생성된 파일:

frames.pdf

TF 경로는 다음처럼 연결되어야 합니다.

- base_link

- ↓

- camera_link

- ↓

- camera_color_frame

- ↓

- camera_color_optical_frame

## 34. MoveIt과 연결되는 최종 좌표

TF 변환 후 얻은 좌표가 다음과 같다고 하겠습니다.

base_link 기준

- X = 0.30 m

- Y = -0.08 m

- Z = 0.12 m

로봇팔이 바로 물체 중심으로 이동하면 충돌할 수 있으므로 접근 위치를 별도로 만듭니다.

- object_x = 0.30

- object_y = -0.08

- object_z = 0.12

- approach_x = object_x

- approach_y = object_y

- approach_z = object_z + 0.10

즉:

- 물체 위 10cm 위치로 이동

- ↓

- 수직으로 내려감

- ↓

- 그리퍼 닫기

- ↓

- 다시 위로 이동

이 흐름이 Pick 동작입니다.

## 36. 반드시 추가해야 하는 안전 조건

Depth 좌표를 로봇에 바로 전달하면 위험합니다.

다음 제한을 반드시 적용해야 합니다.

- MIN_X = 0.10

- MAX_X = 0.45

- MIN_Y = -0.30

- MAX_Y = 0.30

- MIN_Z = 0.03

- MAX_Z = 0.40

검사:

def is_inside_workspace(x, y, z):
    return (
        MIN_X <= x <= MAX_X
        and MIN_Y <= y <= MAX_Y
        and MIN_Z <= z <= MAX_Z
    )

사용:

- if not is_inside_workspace(

- target_x,

- target_y,

- target_z,

- ):

- self.get_logger().warning(

- “탐지 좌표가 로봇 작업영역 밖입니다.”

- )

- return

추가 안전 조건:

- Depth 값이 0이면 이동 금지

- Depth가 너무 가까우면 이동 금지

- Depth가 너무 멀면 이동 금지

- TF 변환 실패 시 이동 금지

- 객체가 일정 시간 안정적으로 탐지된 후 이동

- 한 번의 탐지 결과만으로 움직이지 않기

- 비상정지 버튼 준비

- 저속으로 시험하기

## 37. Depth 값 안정화 방법

Depth 값은 프레임마다 흔들릴 수 있습니다.

예:

- 0.651

- 0.647

- 0.655

- 0.649

- 0.652

이동평균을 사용할 수 있습니다.

- from collections import deque

- import numpy as np

self.depth_history = deque(maxlen=10)

새 값 저장:

self.depth_history.append(depth_m)

중앙값 계산:

filtered_depth = float(
np.median(self.depth_history)
)

물체가 안정적으로 정지했는지 확인:

- depth_std = float(

- np.std(self.depth_history)

- )

- if depth_std < 0.005:

- print(“Depth 값이 안정적입니다.”)

## 38. 투명하고 반사되는 물체 문제

Depth Camera는 다음 물체에서 측정 오류가 발생하기 쉽습니다.

- 투명한 컵

- 유리

- 거울

- 광택 금속

- 검은색 흡광 소재

- 햇빛이 강한 환경

흔한 결과:

- Depth = 0

- Depth에 구멍 발생

- 배경 거리로 측정

- 값이 크게 흔들림

해결 방법:

- 불투명한 물체로 먼저 실습

- 무광 컵 사용

- 조명 방향 조정

- 카메라 각도 변경

- 주변 Depth 중앙값 사용

- 여러 프레임 중앙값 사용

- 포인트 클라우드 기반 평면 제거

- 컬러 탐지 결과와 Depth 마스크 결합

초기 실습 물체로는 다음이 좋습니다.

- 무광 플라스틱 컵

- 종이 박스

- 색깔 블록

- 작은 상자

## 39. 테이블 평면과 물체 구분

Depth 영상에는 컵뿐 아니라 테이블도 포함됩니다.

예:

- 컵 상단 거리: 0.62m

- 테이블 거리: 0.70m

Depth 차이:

### 0.70 - 0.62 = 0.08m

즉 컵 높이가 약 8cm라는 것을 추정할 수 있습니다.

더 전문적인 방식은 포인트 클라우드에서 테이블 평면을 제거하는 것입니다.

- 포인트 클라우드 입력

- ↓

- RANSAC 평면 검출

- ↓

- 테이블 점 제거

- ↓

- 남은 점들을 군집화

- ↓

- 물체 위치 계산

향후 PCL 또는 Open3D를 이용해 구현할 수 있습니다.

  - 15단계 권장 실습 순서

- 실습 1: 카메라 연결

목표:

- USB 장치 확인

- RealSense Viewer 실행

- RGB와 Depth 영상 확인

- 실습 2: ROS 2 토픽 확인

목표:

- 컬러 토픽 확인

- Depth 토픽 확인

- CameraInfo 확인

- PointCloud2 확인

- 실습 3: RViz2 시각화

목표:

- 컬러 이미지 표시

- Depth 이미지 표시

- 포인트 클라우드 표시

- TF 프레임 확인

- 실습 4: 중앙 거리 측정

목표:

- 화면 중앙 픽셀의 거리를 m 단위로 출력

- 실습 5: 마우스로 선택한 위치 거리 측정

목표:

- 사용자가 클릭한 픽셀의 Depth 출력

- 실습 6: YOLO와 결합

목표:

- 컵 중심 좌표 검출

- 컵까지 거리 출력

- 실습 7: 3차원 카메라 좌표 계산

목표:

- 픽셀 좌표와 Depth를 X, Y, Z로 변환

- 실습 8: PointStamped 발행

목표:

/detected_object/camera_point

토픽으로 좌표 발행

실습 9: TF2 좌표 변환

목표:

- camera frame

- → base_link

변환

실습 10: MoveIt 목표 위치 표시

목표:

- 로봇은 움직이지 않고

- RViz Marker로 목표점만 표시

- 실습 11: OMX-F 저속 접근

목표:

- 물체 위 10cm 접근 위치로만 이동

- 실습 12: Pick & Place 준비

목표:

- 접근

- 하강

- 그리퍼 닫기

- 상승

동작 구성

## 41. 15단계에서 만들어야 할 파일 구성

GitHub 프로젝트에서는 다음과 같이 정리할 수 있습니다.

robot-making/
├── README.md
├── 01_robot_basics.md
├── 02_electronics_basics.md
├── 03_arduino_basics.md
├── 04_motor_basics.md
├── 05_sensor_input.md
├── 06_python_basics.md
├── 07_opencv_basics.md
├── 08_yolo_object_detection.md
├── 09_mechanical_design.md
├── 10_robot_arm_build.md
├── 11_ros2_basics.md
├── 12_urdf_xacro.md
├── 13_moveit_basics.md
├── 14_moveit_python_api.md
└── 15_depth_camera.md

ROS 2 실습 패키지는:

omx_moveit_ws/
└── src/
    └── depth_camera_tutorial/
        ├── package.xml
        ├── setup.py
        ├── resource/
        └── depth_camera_tutorial/
            ├── __init__.py
            ├── depth_center_reader.py
            ├── pixel_to_3d.py
            ├── yolo_depth_detector.py
            └── camera_to_robot_tf.py

형태로 구성하면 좋습니다.

## 42. 15단계 완료 기준

다음 항목을 모두 수행하면 15단계를 완료한 것입니다.

- ☐ Depth Camera 연결 확인

- ☐ RGB 영상 출력

- ☐ Depth 영상 출력

- ☐ ROS 2 카메라 토픽 확인

- ☐ CameraInfo 확인

- ☐ RViz2에서 포인트 클라우드 출력

- ☐ 중앙 픽셀 거리 측정

- ☐ YOLO 탐지 중심의 Depth 측정

- ☐ 픽셀 좌표를 카메라 X, Y, Z로 변환

- ☐ PointStamped 메시지 발행

- ☐ TF2로 base_link 좌표 변환

- ☐ 로봇 작업영역 검사

- ☐ MoveIt 목표 좌표로 사용할 준비 완료

## 43. 핵심 정리

15단계의 핵심은 다음 한 줄입니다.

2차원 객체 탐지 결과를 로봇이 사용할 수 있는 3차원 좌표로 바꾸는 단계

데이터 흐름은 다음과 같습니다.

- RGB 영상

- ↓

- YOLO 탐지

- ↓

- 픽셀 좌표 u, v

- ↓

- Depth 값 Z

- ↓

- 카메라 내부 파라미터

- ↓

- 카메라 좌표 X, Y, Z

- ↓

- TF2 좌표 변환

- ↓

- 로봇 base_link 좌표

- ↓

- MoveIt 목표 위치

15단계를 완료하면 다음 단계인 16단계 AI Pick & Place에서 로봇팔이 카메라로 컵을 찾고, 실제 위치를 계산해 자동으로 집는 시스템을 만들 수 있습니다.

# 17. ROS2 빌드 트러블슈팅

빌드 실행

cd ~/omx_moveit_ws

colcon build –symlink-install

오류 발생

Failed <<< open_manipulator_moveit_config
2단계. 상세 오류 확인
colcon build \
  --symlink-install \
  --packages-select open_manipulator_moveit_config \
  --event-handlers console_direct+

또는

cat ~/omx_moveit_ws/log/latest_build/open_manipulator_moveit_config/stderr.log

실제 원인 발견

ModuleNotFoundError: No module named ‘catkin_pkg’
3단계. 원인 분석

빌드 로그를 보면

/home/formakers/miniforge3/bin/python3

를 사용하고 있었습니다.

즉

ROS2가 Ubuntu Python이 아니라 Conda Python으로 실행되고 있었던 것입니다.

ROS2는 Ubuntu Python을 기준으로 설치되어 있으므로

- catkin_pkg

- ament

- colcon

등의 패키지를 찾지 못했습니다.

- 4단계. Conda 종료

- conda deactivate

필요하면 한 번 더

- conda deactivate

- 5단계. Python 확인

- which python3

잘못된 경우

/home/formakers/miniforge3/bin/python3

정상

- /usr/bin/python3

- 6단계. 필요한 패키지 설치

- sudo apt update

sudo apt install -y \
python3-catkin-pkg \
python3-rosdep \
python3-colcon-common-extensions
7단계. ROS 환경 설정
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
8단계. 기존 빌드 삭제
rm -rf build/open_manipulator_moveit_config

rm -rf install/open_manipulator_moveit_config
9단계. 패키지만 다시 빌드
colcon build \
--symlink-install \
--packages-select open_manipulator_moveit_config
10단계. 성공
Finished <<< open_manipulator_moveit_config
11단계. 환경 적용
source ~/omx_moveit_ws/install/setup.bash
12단계. Conda 자동 실행 끄기 (권장)

매번 (base)가 실행되지 않도록 설정

conda config –set auto_activate_base false

새 터미널부터는

(base)

가 나타나지 않습니다.

- 핵심 원인

- Conda(base)

↓

python3

↓

/home/formakers/miniforge3/bin/python3

↓

ROS2가 Ubuntu Python 패키지를 찾지 못함

↓

ModuleNotFoundError

↓

- 빌드 실패

- 해결 흐름

- Conda 종료

- │

- ▼

- Ubuntu Python 사용

- │

- ▼

- catkin_pkg 정상 인식

- │

- ▼

- ROS2 Build 성공

- │

- ▼

- MoveIt 정상 빌드

- 앞으로 ROS2 작업 시 권장 순서

매번 새 터미널에서 아래 순서대로 시작하는 것을 권장합니다.

# 1. 작업 공간으로 이동
cd ~/omx_moveit_ws

# 2. ROS2 환경 설정
source /opt/ros/jazzy/setup.bash

# 3. (빌드 후에만) 워크스페이스 환경 설정
source ~/omx_moveit_ws/install/setup.bash

# 4. 작업 또는 빌드
colcon build --symlink-install

팁: AI/딥러닝 프로젝트는 Conda 환경에서 작업하고, ROS 2/MoveIt 개발은 시스템 Python(/usr/bin/python3) 환경에서 작업하면 Python 충돌을 크게 줄일 수 있습니다.

# 18. AI Pick & Place

16단계에서는 지금까지 학습한 YOLO 객체 인식, Depth Camera, ROS 2, MoveIt 2, 로봇팔 제어를 하나의 시스템으로 통합합니다.

최종 목표는 다음과 같습니다.

카메라가 컵이나 부품을 발견하면 물체의 3차원 위치를 계산하고, 로봇팔이 해당 위치로 이동해 물체를 집은 뒤 지정된 장소에 내려놓는다.

## 1. AI Pick & Place란?

Pick & Place는 로봇이 물체를 집어서 다른 위치로 이동시키는 작업입니다.

기본 동작은 다음 순서로 이루어집니다.

- 물체 탐지

- ↓

- 물체 중심 좌표 계산

- ↓

- 카메라 깊이값 측정

- ↓

- 3차원 좌표 계산

- ↓

- 로봇 좌표계로 변환

- ↓

- 로봇팔 이동 경로 계획

- ↓

- 그리퍼로 물체 잡기

- ↓

- 목표 위치로 이동

- ↓

- 그리퍼 열기

단순히 물체를 인식하는 것만으로는 부족합니다.

로봇은 물체가 화면 어디에 있는지뿐 아니라 실제 공간에서 다음 값을 알아야 합니다.

- X: 좌우 위치

- Y: 앞뒤 위치

- Z: 높이

## 2. 전체 시스템 구성

AI Pick & Place 시스템은 크게 다섯 부분으로 구성됩니다.

### 2.1 카메라

RGB 영상과 깊이 정보를 얻습니다.

예:

- Intel RealSense D435, D435i

- Orbbec Depth Camera

- ZED Camera

- 일반 웹캠과 별도 거리 센서

권장 구성은 RGB-D 카메라입니다.

RGB-D 카메라는 한 번에 다음 정보를 제공합니다.

- 컬러 영상

- 깊이 영상

- 카메라 내부 파라미터

### 2.2 객체 인식 AI

카메라 영상에서 물체를 찾습니다.

예:

- YOLOv8

- YOLO11

- Detectron2

- Segment Anything

- 자체 학습 모델

YOLO가 물체를 발견하면 일반적으로 다음 정보를 출력합니다.

- 클래스 이름: cup

- 신뢰도: 0.87

- 박스 좌표: x1, y1, x2, y2

바운딩 박스 중심 좌표는 다음과 같이 구합니다.

- center_x = int((x1 + x2) / 2)

- center_y = int((y1 + y2) / 2)

### 2.3 3차원 좌표 계산

YOLO가 구한 좌표는 카메라 영상의 픽셀 좌표입니다.

예:

- u = 320 픽셀

- v = 240 픽셀

그러나 로봇팔은 픽셀 좌표로 움직일 수 없습니다.

로봇팔에는 다음과 같은 공간 좌표가 필요합니다.

- X = 0.32m

- Y = -0.08m

- Z = 0.15m

따라서 픽셀 좌표와 깊이값을 이용해 3차원 좌표로 변환해야 합니다.

### 2.4 MoveIt 2

MoveIt 2는 로봇팔의 이동 경로를 계산합니다.

MoveIt 2가 담당하는 기능은 다음과 같습니다.

- 목표 자세 설정

- 충돌 검사

- 관절 각도 계산

- 이동 경로 생성

- 로봇팔 제어 명령 전달

예를 들어 물체가 다음 위치에 있다고 가정합니다.

- X = 0.30m

- Y = 0.10m

- Z = 0.12m

MoveIt 2에 이 좌표를 목표로 전달하면 로봇팔이 접근할 수 있는 관절 각도와 경로를 계산합니다.

### 2.5 그리퍼

그리퍼는 물체를 실제로 잡고 놓습니다.

기본 명령은 두 가지입니다.

- OPEN: 그리퍼 열기

- CLOSE: 그리퍼 닫기

실제 시스템에서는 물체 종류에 따라 그리퍼 닫힘 정도를 다르게 설정할 수 있습니다.

- 컵: 40%

- 작은 부품: 70%

- 스펀지: 30%

  - 필요한 하드웨어

- 기본 구성

- Ubuntu 24.04 PC

- ROS 2 Jazzy

- MoveIt 2

- 로봇팔

- 전동 그리퍼

- RGB-D 카메라

- 카메라 고정 브래킷

- 작업 테이블

- 테스트용 물체

현재 사용 중인 OMX-F 로봇팔을 기준으로 구성하면 다음과 같습니다.

- OMX-F 로봇팔

- OpenRB-150

- Dynamixel 모터

- USB Depth Camera

- Ubuntu PC

- ROS 2 Jazzy

- MoveIt 2

- YOLO

## 4. 카메라 설치 방식

AI Pick & Place에서는 카메라 설치 방식이 매우 중요합니다.

### 4.1 Eye-to-Hand 방식

카메라를 작업대 위나 외부 프레임에 고정합니다.

- 카메라

- ↓

- 작업대 ─ 물체

- ↑

- 로봇팔

장점:

- 카메라 영상이 안정적

- 물체 전체를 보기 쉬움

- 초기 구현이 쉬움

- 케이블 관리가 편함

단점:

- 카메라 좌표계와 로봇 좌표계 보정 필요

- 로봇팔이 물체를 가릴 수 있음

초보자에게 가장 권장되는 방식입니다.

### 4.2 Eye-in-Hand 방식

카메라를 로봇팔 끝부분에 설치합니다.

- 로봇팔 끝

- ├─ 그리퍼

- └─ 카메라

장점:

- 물체에 가까이 접근 가능

- 정밀한 위치 보정 가능

- 다양한 작업 영역을 관찰 가능

단점:

- 로봇 이동에 따라 카메라 좌표가 계속 변함

- 캘리브레이션이 복잡함

- 케이블 처리와 하중 문제가 생김

처음에는 Eye-to-Hand 방식으로 시작하는 것이 좋습니다.

## 5. 픽셀 좌표를 3차원 좌표로 변환하기

Depth Camera에서 물체 중심의 픽셀 좌표와 깊이값을 얻었다고 가정합니다.

- 픽셀 좌표: u, v

- 깊이값: Z

카메라 내부 파라미터는 다음과 같습니다.

- fx: X축 초점거리

- fy: Y축 초점거리

- cx: 영상 중심 X

- cy: 영상 중심 Y

3차원 좌표는 다음 식으로 계산합니다.

- X = (u - cx) × Z / fx

- Y = (v - cy) × Z / fy

- Z = 깊이값

파이썬 함수로 작성하면 다음과 같습니다.

def pixel_to_camera_xyz(u, v, depth, fx, fy, cx, cy):
““”
영상 픽셀 좌표와 깊이값을
카메라 기준 3차원 좌표로 변환합니다.
““”

- x = (u - cx) * depth / fx

- y = (v - cy) * depth / fy

- z = depth

return x, y, z

예를 들어 다음 값이 들어왔다고 가정합니다.

- u = 350

- v = 220

- depth = 0.55m

- fx = 615

- fy = 615

- cx = 320

- cy = 240

계산 결과는 대략 다음과 같습니다.

- X ≈ 0.0268m

- Y ≈ -0.0179m

- Z = 0.55m

이 좌표는 아직 카메라 좌표계 기준입니다.

## 6. 카메라 좌표와 로봇 좌표

가장 중요한 개념 중 하나입니다.

카메라가 측정한 물체 위치는 다음 좌표계를 기준으로 합니다.

camera_color_optical_frame

하지만 로봇팔은 일반적으로 다음 좌표계를 기준으로 움직입니다.

base_link

따라서 좌표 변환이 필요합니다.

- 카메라 좌표

- camera_color_optical_frame

- ↓ TF 변환

- 로봇 좌표

- base_link

ROS 2에서는 TF2가 이 좌표 변환을 담당합니다.

## 7. TF2를 이용한 좌표 변환

물체 좌표를 PointStamped 메시지로 생성합니다.

from geometry_msgs.msg import PointStamped

point_camera = PointStamped()
point_camera.header.frame_id = “camera_color_optical_frame”
point_camera.header.stamp = node.get_clock().now().to_msg()

point_camera.point.x = object_x
point_camera.point.y = object_y
point_camera.point.z = object_z

그다음 base_link 좌표계로 변환합니다.

point_robot = tf_buffer.transform(
point_camera,
“base_link”
)

변환 결과는 다음처럼 사용할 수 있습니다.

- robot_x = point_robot.point.x

- robot_y = point_robot.point.y

- robot_z = point_robot.point.z

이제 MoveIt에 전달할 수 있는 로봇 기준 물체 좌표가 만들어집니다.

## 8. 카메라와 로봇 사이의 캘리브레이션

카메라 좌표를 로봇 좌표로 정확히 변환하려면 카메라의 위치와 방향을 알아야 합니다.

이를 Hand-Eye Calibration 또는 외부 파라미터 보정이라고 합니다.

간단한 수동 보정

초기 실습에서는 카메라의 위치를 직접 측정할 수 있습니다.

예:

로봇 base_link 기준

- 카메라 X 위치: 0.35m

- 카메라 Y 위치: 0.00m

- 카메라 Z 위치: 0.65m

그리고 카메라가 아래쪽을 바라보도록 회전되어 있다면 정적 TF를 등록합니다.

예:

ros2 run tf2_ros static_transform_publisher   –x 0.35   –y 0.0   –z 0.65   –roll 0.0   –pitch 1.5708   –yaw 0.0   –frame-id base_link   –child-frame-id camera_link

실제 회전값은 카메라 설치 방향에 맞게 조정해야 합니다.

## 9. 전체 Pick & Place 동작 순서

안전한 Pick & Place는 물체 위치로 바로 이동하지 않습니다.

일반적으로 다음 위치를 사용합니다.

- 대기 위치

- ↓

- 물체 위 접근 위치

- ↓

- 잡기 위치

- ↓

- 물체 위 접근 위치

- ↓

- 목표 위 접근 위치

- ↓

- 내려놓기 위치

- ↓

- 목표 위 접근 위치

- ↓

- 대기 위치

### 9.1 Home 위치

로봇팔의 기본 대기 자세입니다.

home

카메라 시야를 가리지 않고 다음 동작을 준비할 수 있는 위치로 정합니다.

### 9.2 Pre-grasp 위치

물체 바로 위쪽의 접근 위치입니다.

물체 위치가 다음과 같다면:

- 물체 위치

- X = 0.30

- Y = 0.05

- Z = 0.08

접근 위치는 다음처럼 설정할 수 있습니다.

- X = 0.30

- Y = 0.05

- Z = 0.18

즉, 물체보다 10cm 위쪽입니다.

pre_grasp_z = object_z + 0.10

### 9.3 Grasp 위치

그리퍼가 물체를 잡는 실제 위치입니다.

grasp_z = object_z + grasp_offset

그리퍼의 손가락 길이와 TCP 위치에 따라 오프셋이 달라집니다.

예:

grasp_offset = 0.03

### 9.4 Lift 위치

물체를 잡은 뒤 바로 옆으로 움직이면 바닥이나 주변 물체에 충돌할 수 있습니다.

먼저 위로 들어 올립니다.

lift_z = object_z + 0.15

### 9.5 Place 위치

물체를 내려놓을 목표 좌표입니다.

예:

- X = 0.20m

- Y = -0.20m

- Z = 0.10m

목표 위치도 접근 위치와 실제 내려놓기 위치로 나눕니다.

- pre-place

- place

## 10. 상태 머신 구조

Pick & Place 프로그램은 한 번에 모든 코드를 실행하기보다 상태 머신으로 구성하는 것이 좋습니다.

- IDLE

- DETECT

- CALCULATE_POSITION

- MOVE_PRE_GRASP

- MOVE_GRASP

- CLOSE_GRIPPER

- LIFT

- MOVE_PRE_PLACE

- MOVE_PLACE

- OPEN_GRIPPER

- RETURN_HOME

파이썬 구조 예시는 다음과 같습니다.

- class PickPlaceState:

- IDLE = 0

- DETECT = 1

- MOVE_PRE_GRASP = 2

- MOVE_GRASP = 3

- CLOSE_GRIPPER = 4

- LIFT = 5

- MOVE_PRE_PLACE = 6

- MOVE_PLACE = 7

- OPEN_GRIPPER = 8

- RETURN_HOME = 9

상태 머신을 사용하면 문제가 발생한 단계를 쉽게 확인할 수 있습니다.

## 11. ROS 2 노드 구성

초기 시스템은 다음과 같이 구성할 수 있습니다.

/depth_camera_node
│
├─ /camera/color/image_raw
├─ /camera/depth/image_raw
└─ /camera/camera_info

- /yolo_detector

- │

- └─ /detected_object

- /object_position_node

- │

- └─ /object_point

- /pick_place_node

- │

- ├─ MoveIt 2

- └─ Gripper Controller

  - 권장 ROS 2 토픽

- /camera/color/image_raw

- /camera/depth/image_raw

- /camera/color/camera_info

- /detections

- /target_pixel

- /target_point_camera

- /target_point_base

- /joint_states

- /tf

- /tf_static

사용자 정의 메시지를 만들지 않고 초기에는 다음 메시지를 사용할 수 있습니다.

geometry_msgs/msg/PointStamped
geometry_msgs/msg/PoseStamped
sensor_msgs/msg/Image
vision_msgs/msg/Detection2DArray

13. 물체 위치 ROS 2 메시지 발행 예제
import rclpy

from rclpy.node import Node
from geometry_msgs.msg import PointStamped

class ObjectPointPublisher(Node):

def init(self):
super().__init__(“object_point_publisher”)

self.publisher = self.create_publisher(
PointStamped,
“/target_point_camera”,
10
)

self.timer = self.create_timer(
0.5,
self.publish_point
)

- def publish_point(self):

- msg = PointStamped()

msg.header.frame_id = “camera_color_optical_frame”
msg.header.stamp = self.get_clock().now().to_msg()

# 예제 물체 위치
        msg.point.x = 0.02
        msg.point.y = -0.03
        msg.point.z = 0.50

self.publisher.publish(msg)

self.get_logger().info(
            f"물체 좌표 발행: "
            f"x={msg.point.x:.3f}, "
            f"y={msg.point.y:.3f}, "
            f"z={msg.point.z:.3f}"
        )

def main(args=None):
    rclpy.init(args=args)

node = ObjectPointPublisher()

- try:

- rclpy.spin(node)

- except KeyboardInterrupt:

- pass

- node.destroy_node()

- rclpy.shutdown()

- if name == “main”:

- main()

## 14. 카메라 중심 깊이값 읽기

깊이 영상은 일반 영상과 달리 각 픽셀에 거리값이 저장되어 있습니다.

단순 예제는 다음과 같습니다.

depth_value = depth_image[center_y, center_x]

하지만 중심 한 점의 깊이값만 읽으면 노이즈가 클 수 있습니다.

따라서 중심 주변 영역의 중앙값을 사용하는 것이 좋습니다.

import numpy as np

def get_stable_depth(depth_image, center_x, center_y, window=5):
““”
물체 중심 주변의 깊이값 중앙값을 계산합니다.
““”

half = window // 2

x1 = max(0, center_x - half)
x2 = min(depth_image.shape[1], center_x + half + 1)

y1 = max(0, center_y - half)
y2 = min(depth_image.shape[0], center_y + half + 1)

region = depth_image[y1:y2, x1:x2]

# 깊이값 0은 측정 실패일 가능성이 높으므로 제거합니다.
    valid_values = region[region > 0]

if len(valid_values) == 0:
        return None

return float(np.median(valid_values))

  - YOLO와 Depth Camera 결합 구조

# 1. YOLO로 물체 탐지

- results = model(color_frame)

# 2. 바운딩 박스 추출
x1, y1, x2, y2 = box

# 3. 중심 좌표 계산
center_x = int((x1 + x2) / 2)
center_y = int((y1 + y2) / 2)

# 4. 깊이값 계산
depth = get_stable_depth(
    depth_image,
    center_x,
    center_y
)

# 5. 3차원 좌표 계산
object_x, object_y, object_z = pixel_to_camera_xyz(
    center_x,
    center_y,
    depth,
    fx,
    fy,
    cx,
    cy
)

## 16. 여러 물체가 탐지될 때 선택 방법

YOLO가 여러 개의 컵을 발견할 수 있습니다.

어떤 물체를 잡을지 선택하는 규칙이 필요합니다.

가장 신뢰도가 높은 물체
target = max(detections, key=lambda item: item.confidence)
화면 중심에 가장 가까운 물체
distance = (
(center_x - image_center_x) ** 2
+ (center_y - image_center_y) ** 2
)
로봇팔에서 가장 가까운 물체

각 물체의 3차원 거리를 계산합니다.

- distance = (

- x ** 2

  - y ** 2

  - z ** 2

- ) ** 0.5

- 특정 클래스만 선택

- TARGET_CLASS = “cup”

if detected_class == TARGET_CLASS:
target = detection

초기에는 컵 하나만 작업대에 놓고 테스트하는 것이 가장 안전합니다.

## 17. MoveIt 2 목표 Pose 생성

MoveIt은 위치뿐 아니라 그리퍼 방향도 필요합니다.

from geometry_msgs.msg import PoseStamped

target_pose = PoseStamped()

target_pose.header.frame_id = “base_link”

target_pose.pose.position.x = target_x
target_pose.pose.position.y = target_y
target_pose.pose.position.z = target_z

그리퍼가 아래쪽을 향하도록 자세를 설정해야 합니다.

쿼터니언 예시는 다음과 같습니다.

target_pose.pose.orientation.x = 0.0
target_pose.pose.orientation.y = 1.0
target_pose.pose.orientation.z = 0.0
target_pose.pose.orientation.w = 0.0

이 값은 로봇 URDF의 축 방향에 따라 달라질 수 있습니다.

RViz에서 실제 로봇 자세를 확인하며 조정해야 합니다.

## 18. 그리퍼 기준점 TCP

로봇팔의 마지막 링크 위치와 실제 손가락 끝 위치는 다릅니다.

예:

- end_effector_link

- ↓ 8cm

- 그리퍼 손가락 끝

이 차이를 고려하지 않으면 로봇팔이 물체 위에서 멈추거나 바닥을 누를 수 있습니다.

따라서 TCP, 즉 Tool Center Point를 정확히 설정해야 합니다.

TCP = 실제 물체를 잡는 기준점

URDF나 Xacro에서 고정 조인트로 TCP 링크를 추가할 수 있습니다.

- <origin

- xyz=“0 0 0.08”

- rpy=“0 0 0”/>

MoveIt의 end effector 기준을 gripper_tcp로 설정하면 좌표 계산이 쉬워집니다.

## 19. 충돌 방지

Pick & Place에서는 작업대를 충돌 객체로 등록해야 합니다.

그렇지 않으면 MoveIt이 로봇팔이 작업대를 통과하는 경로를 만들 수도 있습니다.

충돌 객체 예:

- 작업 테이블

- 물체 보관함

- 카메라 지지대

- 로봇 베이스

- 주변 벽

테이블은 MoveIt Planning Scene에 박스로 등록할 수 있습니다.

개념 예:

- table_size_x = 1.0

- table_size_y = 0.8

- table_size_z = 0.05

테이블 상단 높이가 정확해야 합니다.

## 20. 기본 Pick & Place 의사 코드

def pick_and_place():
    # 1. 홈 위치 이동
    move_to_named_target("home")

    # 2. 그리퍼 열기
    open_gripper()

    # 3. 물체 탐지
    object_pose = detect_object()

    if object_pose is None:
        print("물체를 찾지 못했습니다.")
        return

    # 4. 접근 위치 생성
    pre_grasp_pose = object_pose.copy()
    pre_grasp_pose.z += 0.10

    # 5. 물체 위로 이동
    move_to_pose(pre_grasp_pose)

    # 6. 잡기 위치로 하강
    move_to_pose(object_pose)

    # 7. 그리퍼 닫기
    close_gripper()

    # 8. 물체 들어 올리기
    move_to_pose(pre_grasp_pose)

    # 9. 목표 위로 이동
    move_to_pose(pre_place_pose)

    # 10. 내려놓기 위치로 이동
    move_to_pose(place_pose)

    # 11. 그리퍼 열기
    open_gripper()

    # 12. 위로 이동
    move_to_pose(pre_place_pose)

    # 13. 홈 위치 복귀
    move_to_named_target("home")

## 21. 실습 1 — 고정 좌표 Pick & Place

처음부터 YOLO와 카메라를 연결하지 않는 것이 좋습니다.

먼저 좌표를 직접 입력해 로봇팔의 Pick & Place 동작을 확인합니다.

예:

- Pick 위치

- X = 0.25

- Y = 0.10

- Z = 0.08

- Place 위치

- X = 0.25

- Y = -0.10

- Z = 0.08

실습 순서:

로봇팔을 Home 위치로 이동합니다.
그리퍼를 엽니다.
Pick 위치보다 10cm 위로 이동합니다.
천천히 아래로 이동합니다.
그리퍼를 닫습니다.
10cm 위로 들어 올립니다.
Place 위치 위로 이동합니다.
천천히 내려갑니다.
그리퍼를 엽니다.
Home 위치로 돌아옵니다.

이 단계가 성공해야 카메라를 연결합니다.

## 22. 실습 2 — 마우스로 선택한 물체 좌표 사용

YOLO 연결 전에 카메라 화면에서 마우스로 물체를 클릭하는 방식도 좋습니다.

- 카메라 영상 표시

- ↓

- 사용자가 물체 중심 클릭

- ↓

- 클릭한 픽셀의 깊이값 계산

- ↓

- 3차원 좌표 계산

- ↓

- 로봇팔 이동

이 방법을 사용하면 다음을 먼저 검증할 수 있습니다.

- 깊이값이 정확한가

- 카메라 좌표 변환이 정확한가

- TF가 올바른가

- 로봇팔이 목표 위치로 이동하는가

## 23. 실습 3 — YOLO 자동 Pick & Place

전체 자동화 단계입니다.

- YOLO로 cup 탐지

- ↓

- cup 중심 픽셀 계산

- ↓

- Depth 값 읽기

- ↓

- camera 좌표 계산

- ↓

- base_link 좌표 변환

- ↓

- MoveIt 목표 생성

- ↓

- Pick

- ↓

- Place

안전상 처음에는 다음 조건으로 시작합니다.

- 물체 1개

- 낮은 속도

- 넓은 작업 공간

- 장애물 없음

- 부드러운 물체

- 비상정지 준비

### 24.1 중심 한 점 대신 영역 사용

컵 중앙이 비어 있거나 반사되면 깊이 측정이 실패할 수 있습니다.

따라서 바운딩 박스 내부의 여러 깊이값을 사용합니다.

- 중앙값

- 평균값

- 가장 가까운 유효값

- 분포에서 이상치 제거

### 24.2 여러 프레임 평균

한 프레임만 사용하지 않고 5~10프레임의 좌표를 평균냅니다.

stable_x = sum(x_history) / len(x_history)
stable_y = sum(y_history) / len(y_history)
stable_z = sum(z_history) / len(z_history)

### 24.3 좌표 이동 제한

물체 좌표가 갑자기 크게 변하면 잘못된 탐지일 수 있습니다.

MAX_POSITION_CHANGE = 0.03

이전 좌표와 3cm 이상 차이가 나면 잠시 무시하는 방식입니다.

### 24.4 작업 영역 제한

로봇이 이동할 수 있는 안전 영역을 설정합니다.

- X_MIN = 0.15

- X_MAX = 0.40

- Y_MIN = -0.25

- Y_MAX = 0.25

- Z_MIN = 0.03

- Z_MAX = 0.35

검사 함수:

def is_safe_position(x, y, z):
    return (
        X_MIN <= x <= X_MAX
        and Y_MIN <= y <= Y_MAX
        and Z_MIN <= z <= Z_MAX
    )

## 25. 실패 처리

실제 Pick & Place에서는 실패를 반드시 고려해야 합니다.

- 물체가 사라진 경우

- 탐지 취소

- 로봇 정지

- Home 위치 복귀

- 깊이값을 읽지 못한 경우

- 다른 픽셀의 깊이값 사용

- 여러 프레임 재측정

- 그래도 실패하면 작업 취소

- MoveIt 경로 생성 실패

- 목표 위치를 조금 위로 변경

- 그리퍼 방향 변경

- 다른 경로 계획 시도

- 그리퍼가 물체를 잡지 못한 경우

가능한 검출 방법:

- 그리퍼 전류 증가 여부

- 모터 위치 변화

- 손가락 사이 거리

- 카메라로 물체 재확인

- 무게 센서

- 힘·토크 센서

## 26. 안전 규칙

AI Pick & Place는 실제 로봇이 자동으로 움직이므로 안전이 매우 중요합니다.

반드시 다음 사항을 지켜야 합니다.

최초 테스트는 낮은 속도로 진행합니다.
로봇 근처에 손을 넣지 않습니다.
비상정지 방법을 미리 준비합니다.
최대 관절 속도와 가속도를 낮춥니다.
작업 영역 제한을 설정합니다.
카메라 인식 결과만 믿고 즉시 이동하지 않습니다.
여러 프레임에서 안정된 좌표인지 확인합니다.
바닥과 작업대를 충돌 객체로 등록합니다.
처음에는 가벼운 스펀지나 빈 종이컵을 사용합니다.
전원 차단 스위치를 가까운 곳에 둡니다.

## 27. 권장 개발 순서

전체 시스템을 한 번에 만들지 말고 다음 순서로 진행합니다.

- 1단계: 로봇팔만 제어

- Home 이동

- 지정 좌표 이동

- 그리퍼 열기와 닫기

- 2단계: 고정 좌표 Pick & Place

- 미리 입력한 좌표에서 물체 이동

- 3단계: Depth Camera 좌표 확인

- 마우스로 픽셀 선택

- 깊이값 표시

- 3차원 좌표 출력

- 4단계: TF 좌표 변환

- 카메라 좌표

- → base_link 좌표

- 5단계: 카메라 좌표로 로봇 이동

아직 물체를 잡지 않고 물체 위로만 이동합니다.

- 6단계: YOLO 연결

- YOLO 탐지

- → 물체 좌표

- → 로봇 접근

- 7단계: 자동 Pick

물체를 집고 위로 들어 올리는 것까지 구현합니다.

8단계: 자동 Place

지정된 장소에 물체를 내려놓습니다.

28. 추천 프로젝트 폴더 구조
ai_pick_place_ws/
└── src/
    └── ai_pick_place/
        ├── ai_pick_place/
        │   ├── __init__.py
        │   ├── yolo_detector_node.py
        │   ├── depth_position_node.py
        │   ├── tf_transform_node.py
        │   ├── pick_place_node.py
        │   └── gripper_controller.py
        │
        ├── launch/
        │   └── ai_pick_place.launch.py
        │
        ├── config/
        │   ├── camera.yaml
        │   ├── pick_place.yaml
        │   └── safety_limits.yaml
        │
        ├── models/
        │   └── best.pt
        │
        ├── package.xml
        ├── setup.py
        └── README.md

## 29. 설정 파일 예제

config/pick_place.yaml

- pick_place_node:

- ros__parameters:

target_class: “cup”

confidence_threshold: 0.60

- approach_height: 0.10

- lift_height: 0.15

grasp_offset_z: 0.03

- place_x: 0.25

- place_y: -0.15

- place_z: 0.08

max_velocity_scale: 0.10
max_acceleration_scale: 0.10

- workspace_x_min: 0.15

- workspace_x_max: 0.40

- workspace_y_min: -0.25

- workspace_y_max: 0.25

- workspace_z_min: 0.03

- workspace_z_max: 0.35

## 30. 실행 전 확인 명령

ROS 환경을 적용합니다.

source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source ~/omx_moveit_ws/install/setup.bash

노드를 확인합니다.

ros2 node list

관절 상태를 확인합니다.

ros2 topic echo /joint_states –once

TF 구조를 확인합니다.

ros2 run tf2_tools view_frames

카메라 토픽을 확인합니다.

ros2 topic list | grep camera

MoveIt 관련 노드를 확인합니다.

ros2 node list | grep move

컨트롤러를 확인합니다.

ros2 control list_controllers

최소한 다음 컨트롤러가 활성화되어야 합니다.

- joint_state_broadcaster

- arm_controller

- gripper_controller

  - 자주 발생하는 문제

- 로봇이 물체 반대 방향으로 이동함

원인:

- 카메라 축 방향 오류

- TF 회전값 오류

- X, Y 축 부호 오류

해결:

ros2 run tf2_ros tf2_echo base_link camera_color_optical_frame

좌표축을 RViz에서 확인합니다.

물체보다 위나 아래에서 멈춤

원인:

- 깊이 단위 오류

- TCP 오프셋 오류

- 작업대 높이 오류

- 카메라 캘리브레이션 오류

특히 깊이값이 밀리미터인지 미터인지 확인해야 합니다.

- depth_m = depth_mm / 1000.0

- 경로 계획이 실패함

원인:

- 목표 위치가 로봇 작업 반경 밖

- 그리퍼 방향이 불가능함

- 충돌 객체와 겹침

- 관절 제한 초과

해결:

목표 Z를 높입니다.
손목 방향을 변경합니다.
접근 위치를 먼저 사용합니다.
작업 영역을 축소합니다.
로봇이 물체 위치를 정확히 못 맞춤

원인:

- 카메라와 로봇 사이 TF 오차

- 카메라 왜곡

- 깊이값 노이즈

- 로봇 기구 오차

- TCP 설정 오류

처음에는 좌표별 오차를 측정하여 보정값을 추가할 수 있습니다.

robot_x = measured_x + offset_x
robot_y = measured_y + offset_y
robot_z = measured_z + offset_z

예:

- offset_x = 0.012

- offset_y = -0.008

- offset_z = 0.015

- 단계별 성공 기준
초급 성공 기준
고정된 좌표에서 컵을 집는다.
지정된 좌표에 컵을 내려놓는다.
중급 성공 기준
카메라에서 컵을 탐지한다.
컵의 3차원 위치를 계산한다.
컵 위 접근 위치로 이동한다.
고급 성공 기준
여러 물체 중 특정 물체를 선택한다.
자동으로 집어서 분류 장소에 놓는다.
실패 시 재시도한다.
충돌을 회피한다.

## 33. 응용 프로젝트

16단계를 완성하면 다음 프로젝트로 확장할 수 있습니다.

- 색상별 부품 분류

- 빨간 부품 → 1번 상자

- 파란 부품 → 2번 상자

- 노란 부품 → 3번 상자

- 불량품 검사와 분류

- 정상 제품 → 정상 라인

- 불량 제품 → 불량 상자

- 컨베이어 벨트 Pick & Place

움직이는 물체의 위치와 속도를 추정해 집습니다.

공구 정리 로봇

드라이버, 렌치, 펜치 등을 인식해서 지정된 자리에 놓습니다.

- 재활용품 분류

- 캔

- 페트병

- 종이

- 플라스틱

- AI 조립 로봇

볼트, 너트, 부품을 인식해 조립 작업을 수행합니다.

## 34. 16단계 최종 실습 목표

이번 단계의 최종 실습은 다음과 같습니다.

Depth Camera로 작업대 위의 컵을 탐지하고, YOLO로 컵 중심을 찾은 뒤, 깊이값으로 3차원 좌표를 계산합니다. 이 좌표를 base_link 기준으로 변환하고 MoveIt 2로 OMX-F 로봇팔을 이동시켜 컵을 잡아 지정된 위치에 내려놓습니다.

최종 실행 흐름:

- ROS 2 실행

- ↓

- OMX-F 하드웨어 연결

- ↓

- MoveIt 2 실행

- ↓

- Depth Camera 실행

- ↓

- YOLO 실행

- ↓

- 컵 탐지

- ↓

- 3차원 좌표 계산

- ↓

- TF 변환

- ↓

- 안전 영역 검사

- ↓

- Pre-grasp 이동

- ↓

- Grasp 이동

- ↓

- 그리퍼 닫기

- ↓

- Lift

- ↓

- Place 위치 이동

- ↓

- 그리퍼 열기

- ↓

- Home 복귀

## 35. 16단계 핵심 정리

16단계에서 반드시 이해해야 할 핵심은 다음과 같습니다.

YOLO는 물체의 2차원 위치를 찾는다.

Depth Camera는 물체까지의 거리를 측정한다.

카메라 내부 파라미터를 이용해
픽셀 좌표를 3차원 좌표로 변환한다.

TF2를 이용해 카메라 좌표를
로봇의 base_link 좌표로 변환한다.

MoveIt 2는 목표 위치까지의
관절 각도와 안전한 경로를 계산한다.

그리퍼는 물체를 잡고 놓는다.

Pick & Place는 접근, 잡기, 들어 올리기,
이동, 내려놓기의 순서로 실행한다.

16단계는 지금까지 따로 배웠던 기술들이 실제 로봇 작업 하나로 연결되는 핵심 통합 단계입니다.

# 19. LeRobot

LeRobot은 Hugging Face에서 개발한 실제 로봇 학습용 오픈소스 프레임워크입니다. 로봇 조작, 카메라 영상과 관절 데이터 수집, 데이터셋 관리, AI 정책 학습, 실제 로봇 자율 실행까지 하나의 흐름으로 구성합니다. 특히 사람이 로봇을 조작한 동작을 AI가 따라 배우는 모방학습(기계가 사람의 시범 동작을 학습하는 방식)에 적합합니다.

현재 포메이커스님의 구성에서는 다음 장비를 활용할 수 있습니다.

리더 로봇팔: OpenRB-150, 모터 ID 11~16
팔로워 로봇팔: OpenRB-150, 모터 ID 1~6
USB 카메라: Logitech C920 등
운영체제: Ubuntu 24.04
Python 환경: lerobot
LeRobot 버전: 현재 설치 환경 기준 0.6.x 계열
목표 작업: 컵 집기, 컵 이동, 지정 위치에 놓기

## 1. LeRobot의 핵심 개념

기존 로봇 제어에서는 사람이 좌표, 속도, 경로를 직접 프로그래밍합니다.

- 목표 좌표 설정

- → 역기구학 계산

- → 관절 각도 계산

- → 모터 이동

LeRobot에서는 사람이 여러 번 시범을 보여주고, AI가 시범 데이터에서 동작 규칙을 학습합니다.

- 사람이 로봇 조작

- → 카메라 영상과 관절값 기록

- → 데이터셋 생성

- → AI 모델 학습

- → 카메라 영상을 보고 로봇이 스스로 움직임

공식 LeRobot 실물 로봇 학습 과정도 크게 다음 세 단계로 설명합니다.

로봇을 원격 조작하며 데이터를 기록한다.
기록된 데이터로 정책 모델을 학습한다.
학습된 정책을 실제 로봇에서 실행하고 평가한다.

여기서 정책(Policy)은 현재 카메라 영상과 관절 상태를 입력받아, 로봇이 다음에 어떤 동작을 해야 하는지 출력하는 AI 모델입니다.

  - LeRobot 전체 구조

- 입력 데이터

LeRobot이 받는 대표적인 입력은 다음과 같습니다.

- 카메라 영상

- 현재 관절 위치

- 그리퍼 상태

- 로봇의 현재 센서값

- 작업 설명

예를 들면 다음과 같습니다.

observation = {
    "observation.images.camera": camera_image,
    "observation.state": [
        joint1,
        joint2,
        joint3,
        joint4,
        joint5,
        gripper
    ]
}
출력 데이터

정책 모델은 다음에 실행할 관절 목표값을 출력합니다.

- action = [

- target_joint1,

- target_joint2,

- target_joint3,

- target_joint4,

- target_joint5,

- target_gripper

- ]

- 전체 동작

- 카메라 촬영

- ↓

- 현재 관절값 읽기

- ↓

- AI 정책 모델에 입력

- ↓

- 다음 관절 목표값 출력

- ↓

- 팔로워 로봇에 명령

- ↓

- 새로운 카메라 영상 입력

- ↓

- 반복

  - LeRobot에서 사용하는 주요 용어

- Robot

실제로 움직이는 로봇입니다.

포메이커스님의 경우:

- OMX Follower

- /dev/ttyACM1

- 모터 ID 1~6

일반적인 역할은 다음과 같습니다.

- robot.connect()

- robot.get_observation()

- robot.send_action(action)

- robot.disconnect()

- Teleoperator

사람이 움직이는 조작 장치입니다.

포메이커스님의 경우:

- OMX Leader

- /dev/ttyACM0

- 모터 ID 11~16

리더 로봇팔을 사람이 움직이면 팔로워 로봇팔이 같은 동작을 따라갑니다.

Observation

로봇이 현재 보고 있는 정보입니다.

- 카메라 영상

- 현재 관절 각도

- 그리퍼 상태

- 센서 정보

- Action

로봇이 실행해야 할 명령입니다.

- 각 관절의 목표 위치

- 그리퍼 열기 또는 닫기

- Episode

하나의 작업을 시작부터 끝까지 수행한 기록입니다.

예:

- 에피소드 시작

- → 컵으로 접근

- → 그리퍼 열기

- → 컵 잡기

- → 컵 들어 올리기

- → 목표 위치로 이동

- → 컵 놓기

- → 에피소드 종료

컵 집기 작업을 50번 기록한다면 데이터셋에는 약 50개의 에피소드가 만들어집니다.

Dataset

여러 에피소드를 모아 놓은 학습 데이터입니다.

LeRobotDataset 3.0은 에피소드, 프레임, 관절 상태, 행동값, 영상 등을 구조적으로 저장하며 Hugging Face Hub에 업로드하거나 학습에 불러올 수 있도록 설계되어 있습니다.

Policy

데이터를 학습해 로봇의 행동을 결정하는 신경망입니다.

- 현재 영상 + 현재 관절값

- → 정책 모델

- → 다음 관절 명령

## 4. 17단계 학습 목표

17단계를 마치면 다음 작업을 할 수 있어야 합니다.

## 9. 실패 데이터를 분석하고 추가 학습한다.

  - 실습 준비

- 터미널 열기

- conda activate lerobot

설치 확인:

- python –version

- pip show lerobot

명령어 확인:

- lerobot-teleoperate –help

- lerobot-record –help

- lerobot-train –help

- lerobot-rollout –help

최근 LeRobot에서는 실제 로봇 실행에 lerobot-rollout 명령을 사용하도록 공식 문서에서 안내합니다. 버전에 따라 예전의 lerobot-eval 또는 Python 모듈 실행 방식과 옵션 이름이 달라질 수 있으므로, 설치된 버전의 –help 출력을 우선해야 합니다.

  - USB 포트 확인

- ls -l /dev/ttyACM*

예상 결과:

- /dev/ttyACM0

- /dev/ttyACM1

안정적으로 구분하려면 다음 명령을 사용합니다.

ls -l /dev/serial/by-id/

예:

usb-ROBOTIS_OpenRB-150_리더 → ../../ttyACM0
usb-ROBOTIS_OpenRB-150_팔로워 → ../../ttyACM1

USB 번호는 컴퓨터를 다시 시작하거나 연결 순서를 바꾸면 변경될 수 있습니다. 가능하면 /dev/serial/by-id/ 경로를 사용하는 것이 안전합니다.

권한 확인:

groups

출력에 dialout이 없으면:

sudo usermod -aG dialout $USER

그다음 로그아웃하고 다시 로그인합니다.

## 7. 포트를 점유한 프로그램 확인

다음 오류가 자주 발생할 수 있습니다.

Device or resource busy
could not open port /dev/ttyACM0

점유 프로세스 확인:

- sudo lsof /dev/ttyACM0

- sudo lsof /dev/ttyACM1

또는:

- fuser /dev/ttyACM0

- fuser /dev/ttyACM1

프로세스 종료:

- sudo fuser -k /dev/ttyACM0

- sudo fuser -k /dev/ttyACM1

Arduino IDE의 시리얼 모니터, 다른 LeRobot 프로그램, ROS 2 하드웨어 노드가 같은 포트를 사용하고 있으면 먼저 종료해야 합니다.

## 8. 카메라 확인

카메라 장치 목록:

v4l2-ctl –list-devices

장치 파일 확인:

ls -l /dev/video*

카메라 테스트:

ffplay /dev/video0

또는:

guvcview

Python으로 확인:

- python - <<‘PY’

- import cv2

cap = cv2.VideoCapture(“/dev/video0”)

if not cap.isOpened():
raise RuntimeError(“카메라를 열 수 없습니다.”)

- ret, frame = cap.read()

- print(“프레임 읽기:”, ret)

if ret:
print(“영상 크기:”, frame.shape)

- cap.release()

- PY

## 9. 1차 실습: 리더-팔로워 원격 조작

원격 조작은 데이터 수집 전에 반드시 충분히 테스트해야 합니다.

개념적인 실행 구조는 다음과 같습니다.

- lerobot-teleoperate

- –robot.type=omx_follower

- –robot.port=/dev/ttyACM1

- –robot.id=my_omx_follower

- –teleop.type=omx_leader

- –teleop.port=/dev/ttyACM0

- –teleop.id=my_omx_leader

단, OMX 지원 클래스의 정확한 이름과 옵션은 설치한 LeRobot 버전 또는 사용 중인 커스텀 OMX 통합 코드에 따라 달라질 수 있습니다.

현재 설치된 옵션은 반드시 다음 명령으로 확인합니다.

lerobot-teleoperate –help

정상 동작 흐름:

- 리더 연결

- → 팔로워 연결

- → 모터 캘리브레이션 불러오기

- → 리더 관절값 읽기

- → 팔로워에 목표 관절값 전송

- → 반복

- 테스트 순서

처음부터 빠르게 움직이지 마십시오.

## 4. joint3, joint4, joint5를 차례대로 확인한다.

- 마지막에 그리퍼를 확인한다.
즉시 중단해야 하는 현상
모터가 반대 방향으로 움직임
관절이 끝까지 빠르게 회전함
팔이 책상이나 카메라에 충돌함
그리퍼가 계속 닫히며 진동함
모터에서 과도한 소음이 발생함
통신 오류가 반복됨

이 경우 프로그램을 종료하고 토크를 해제한 뒤 캘리브레이션, 모터 ID, 관절 방향, 제한값을 확인해야 합니다.

## 10. 캘리브레이션

리더와 팔로워가 같은 자세를 재현하려면 각각의 모터 범위를 맞춰야 합니다.

캘리브레이션에는 보통 다음 정보가 저장됩니다.

- 모터 최소 위치

- 모터 최대 위치

- 중앙 위치

- 관절 방향

- 모터 ID

- 정규화 범위

예를 들어 리더의 joint1이 오른쪽으로 움직였는데 팔로워는 왼쪽으로 움직인다면 다음 중 하나가 잘못됐을 가능성이 있습니다.

- 관절 방향 부호

- 모터 장착 방향

- 캘리브레이션 최소·최대값

- 리더와 팔로워의 모터 순서

캘리브레이션 파일은 삭제하거나 무작정 복사하기보다 먼저 백업합니다.

cp calibration.json calibration_backup.json

## 11. 2차 실습: 학습 작업 선정

처음에는 단순하고 성공 여부가 분명한 작업을 선택해야 합니다.

- 추천 작업

- 빨간 컵을 오른쪽으로 옮기기

- 블록을 작은 상자에 넣기

- 스펀지를 집어서 표시된 원에 놓기

- 그리퍼로 물체를 밀어 목표선까지 이동하기

- 처음부터 피해야 할 작업

- 여러 종류 물체를 분류하기

- 컵에 물 따르기

- 뚜껑 열기

- 복잡한 조립

- 투명 물체 집기

- 반사광이 심한 금속 물체 집기

- 권장 첫 작업

- 작업 이름: 컵을 A 위치에서 B 위치로 옮기기

- 시작 상태:

  - 컵은 왼쪽 표시선 안에 위치

  - 로봇팔은 홈 위치

  - 그리퍼는 열린 상태

- 종료 상태:

  - 컵은 오른쪽 표시선 안에 위치

  - 그리퍼는 열린 상태

  - 로봇팔은 컵에서 떨어진 상태

작업 성공 조건을 명확히 해야 데이터 평가가 쉬워집니다.

## 12. 작업 환경 고정

모방학습에서는 환경 변화가 너무 크면 학습이 어려워집니다.

처음에는 다음을 고정합니다.

- 카메라 위치

- 카메라 각도

- 책상 높이

- 로봇 베이스 위치

- 조명

- 배경

- 컵 종류

- 목표 위치

- 작업 시작 자세

카메라 삼각대와 로봇 베이스 위치에 테이프 표시를 해두는 것이 좋습니다.

- 카메라 위치 표시

- 로봇 베이스 위치 표시

- 컵 시작 위치 표시

- 컵 목표 위치 표시

## 13. 3차 실습: 데이터 수집

공식 LeRobot 튜토리얼에서는 원격 조작 장치로 로봇을 움직이면서 움직임 궤적과 관측 데이터를 기록하도록 안내합니다.

개념적인 명령은 다음과 같습니다.

lerobot-record \
  --robot.type=omx_follower \
  --robot.port=/dev/ttyACM1 \
  --robot.id=my_omx_follower \
  --teleop.type=omx_leader \
  --teleop.port=/dev/ttyACM0 \
  --teleop.id=my_omx_leader \
  --robot.cameras="{front: {type: opencv, index_or_path: /dev/video0, width: 640, height: 480, fps: 30}}" \
  --dataset.repo_id=formakers/omx_cup_pick_place \
  --dataset.num_episodes=20 \
  --dataset.single_task="Pick up the cup and place it on the target."

정확한 옵션명은 버전별로 달라질 수 있으므로 먼저 확인합니다.

- lerobot-record –help

- 에피소드 길이

첫 실습은 약 15~30초 정도가 적당합니다.

예:

- 0~3초: 로봇이 컵에 접근

- 3~6초: 그리퍼 위치 조정

- 6~9초: 컵 잡기

- 9~13초: 컵 들어 올리기

- 13~18초: 목표 위치로 이동

- 18~21초: 컵 내려놓기

- 21~24초: 그리퍼 열기

- 24~27초: 로봇 후퇴

너무 길면 불필요한 정지 구간이 많아지고, 너무 짧으면 움직임이 급해질 수 있습니다.

첫 데이터 수집 권장량

테스트 단계:

5개 에피소드

파이프라인 확인 단계:

10~20개 에피소드

첫 학습 단계:

30~50개 에피소드

성능 개선 단계:

50~100개 이상

정확한 필요량은 작업 난이도, 시범의 일관성, 카메라 구성, 모델 종류에 따라 달라집니다. 처음부터 많은 데이터를 기록하기보다 5개를 기록하고 영상과 관절 데이터를 확인한 후 본격적으로 수집하는 것이 안전합니다.

  - 좋은 데이터와 나쁜 데이터

- 좋은 데이터

- 동작 속도가 일정함

- 컵을 확실하게 잡음

- 불필요한 흔들림이 적음

- 시작과 종료 상태가 일정함

- 카메라에서 로봇과 물체가 잘 보임

- 목표 행동만 포함됨

- 나쁜 데이터

- 컵을 놓침

- 팔이 충돌함

- 그리퍼가 물체 옆을 잡음

- 사람의 손이 카메라를 계속 가림

- 작업 도중 오래 멈춤

- 에피소드 중간에 물체를 손으로 옮김

- 실패했는데 성공 데이터로 저장함

실패한 시범은 가능하면 다시 기록하는 것이 좋습니다.

## 15. 반복 동작은 괜찮은가?

같은 동작을 여러 번 반복하는 것은 모방학습에서 필요합니다.

다만 모든 에피소드가 기계적으로 완전히 같으면 모델이 환경 변화에 약해질 수 있습니다.

예를 들어 컵 시작 위치를 조금씩 변경합니다.

- 1회: 기준 위치

- 2회: 왼쪽으로 1cm

- 3회: 오른쪽으로 1cm

- 4회: 앞쪽으로 1cm

- 5회: 뒤쪽으로 1cm

초기에는 변화 범위를 작게 유지합니다.

- 초기 학습: ±1~2cm

- 성능 개선: ±3~5cm

- 고급 학습: 위치, 방향, 조명을 함께 변화

## 16. 데이터셋에 저장되는 내용

각 프레임에는 일반적으로 다음 정보가 기록됩니다.

- 프레임 번호

- 에피소드 번호

- 시간

- 카메라 영상

- 현재 관절 상태

- 사람이 명령한 목표 관절값

- 작업 설명

- 다음 프레임과의 관계

개념적으로는 다음과 같습니다.

sample = {
    "observation.images.front": image,
    "observation.state": current_joint_positions,
    "action": target_joint_positions,
    "task": "Pick up the cup and place it on the target.",
    "episode_index": 3,
    "frame_index": 127,
    "timestamp": 4.23
}

LeRobotDataset은 이런 로봇 시계열 데이터와 영상을 학습에 적합한 구조로 관리합니다.

## 17. Hugging Face 로그인

Hugging Face Hub에 데이터셋과 모델을 업로드하려면 로그인합니다.

huggingface-cli login

또는 토큰을 직접 지정할 수 있습니다.

huggingface-cli login   –token YOUR_HUGGINGFACE_TOKEN   –add-to-git-credential

공식 실물 로봇 시작 문서에서도 쓰기 권한이 있는 토큰으로 CLI 로그인하는 방법을 안내합니다.

로그인 확인:

huggingface-cli whoami

예상 결과:

formakers

토큰은 GitHub, 유튜브 영상, 블로그, 화면 녹화에 공개하지 마십시오.

## 18. 데이터셋 확인

데이터 기록이 끝난 후 바로 학습하지 말고 먼저 확인합니다.

- 확인 항목

- 영상이 정상적으로 저장됐는가?

- 영상과 관절 움직임이 시간상 일치하는가?

- 프레임이 지나치게 누락되지 않았는가?

- 에피소드 수가 맞는가?

- 실패한 에피소드가 포함됐는가?

- 카메라 영상이 너무 어둡거나 흐리지 않은가?

- 기록 속도 경고

포메이커스님의 기존 환경에서는 다음과 같은 메시지가 발생했습니다.

Record loop is running slower (6.6 Hz)
than the target FPS (30.0 Hz)

이 의미는 목표는 초당 30프레임인데 실제 데이터 처리 반복은 초당 약 6.6회만 실행됐다는 뜻입니다.

주요 원인:

- 카메라 입력 지연

- 영상 압축 부하

- CPU 사용량 증가

- OBS와 카메라 동시 사용

- USB 대역폭 부족

- 디스크 저장 속도

- Rerun 동시 실행

- 개선 방법

OBS와 다른 카메라 프로그램을 종료합니다.

- pkill obs

- pkill guvcview

카메라 해상도를 낮춥니다.

1280×720 → 640×480

처음에는 목표 FPS를 낮춰 테스트합니다.

30 FPS → 15 FPS

사용하지 않는 카메라를 제거합니다.

그리고 다음 명령으로 자원 사용량을 확인합니다.

htop

GPU 확인:

watch -n 1 nvidia-smi

## 19. 정책 모델 선택

LeRobot은 실제 로봇 학습을 위한 여러 정책 구현을 제공합니다.

초기에는 다음 순서가 좋습니다.

ACT

ACT는 하나의 동작만 예측하는 대신, 앞으로 실행할 여러 동작을 묶어 예측하는 방식입니다.

- 영상 + 현재 관절값

- → 앞으로 실행할 관절 명령 묶음

장점:

- 로봇팔 조작 학습에 많이 사용됨

- 동작이 비교적 부드러움

- 작은 데이터셋으로 실험하기 좋음

- 리더-팔로워 모방학습에 적합

포메이커스님의 첫 컵 이동 실습에는 ACT가 좋은 출발점입니다.

Diffusion Policy

확산 모델을 이용해 로봇 동작을 생성합니다.

장점:

- 복잡한 동작 분포를 표현할 수 있음

- 여러 가능한 행동을 학습하기 좋음

단점:

- 학습과 추론 계산량이 상대적으로 큼

- GPU 메모리 요구량이 커질 수 있음

- 초기 설정이 ACT보다 복잡할 수 있음

- VLA 계열

영상과 자연어 명령을 함께 처리합니다.

예:

“빨간 컵을 들어 상자에 넣어라”

매우 강력하지만 첫 실습에는 학습 비용과 시스템 복잡도가 큽니다.

## 20. 4차 실습: ACT 정책 학습

개념적인 학습 명령은 다음과 같습니다.

lerobot-train   –dataset.repo_id=formakers/omx_cup_pick_place   –policy.type=act   –output_dir=outputs/train/omx_cup_act   –job_name=omx_cup_act   –policy.device=cuda   –steps=10000

설치된 버전의 실제 옵션 확인:

lerobot-train –help

최근 배포판에서는 기본 설치에 학습 의존성이 전부 포함되지 않을 수 있으므로, 설치 버전에 따라 학습용 추가 패키지가 필요할 수 있습니다. 공식 릴리스 안내에서는 필요한 기능에 맞춰 lerobot[training] 같은 추가 설치 옵션을 사용하도록 설명합니다.

예:

pip install -e “.[training]”

소스 저장소가 아닌 일반 pip 설치 환경에서는:

pip install “lerobot[training]”
작은 테스트 학습

처음부터 긴 학습을 하지 말고 1,000스텝으로 파이프라인을 확인합니다.

lerobot-train   –dataset.repo_id=formakers/omx_cup_pick_place   –policy.type=act   –output_dir=outputs/train/omx_cup_act_test   –job_name=omx_cup_act_test   –policy.device=cuda   –steps=1000

확인할 내용:

- 데이터셋 로딩 성공

- 카메라 입력 크기 인식

- 관절 차원 인식

- CUDA 사용 여부

- 손실값 출력

- 체크포인트 저장

- 오류 없이 학습 종료

  - 학습 중 확인해야 할 값

- Loss

Loss는 AI의 예측과 실제 시범 동작 사이의 오차입니다.

- Loss가 매우 큼

- → 예측이 실제 동작과 많이 다름

- Loss가 감소함

- → 시범 동작을 점점 학습하고 있음

예:

- step 100: loss 1.85

- step 500: loss 0.92

- step 1000: loss 0.48

하지만 Loss가 낮다고 실제 로봇 성공률이 반드시 높은 것은 아닙니다.

- 데이터를 외웠을 수 있음

- 카메라 위치 변화에 약할 수 있음

- 새로운 컵 위치에서 실패할 수 있음

- 실제 제어 지연이 반영되지 않을 수 있음

따라서 실제 로봇 평가가 반드시 필요합니다.

  - GPU 확인

- nvidia-smi

Python에서 확인:

- python - <<‘PY’

- import torch

print(“PyTorch:”, torch.__version__)
print(“CUDA 사용 가능:”, torch.cuda.is_available())

if torch.cuda.is_available():
print(“GPU:”, torch.cuda.get_device_name(0))
PY

T600 GPU는 소규모 ACT 실험에는 사용할 수 있지만, 해상도와 배치 크기가 크면 메모리 부족이 발생할 수 있습니다.

메모리 부족 오류:

CUDA out of memory

이 경우:

- 배치 크기 축소

- 카메라 해상도 축소

- 카메라 수 축소

- 모델 크기 축소

- CPU에서 먼저 파이프라인 테스트

## 23. 체크포인트

학습 중 모델 상태는 체크포인트로 저장됩니다.

예:

- outputs/train/omx_cup_act/

- ├── checkpoints/

- │ ├── 001000/

- │ ├── 005000/

- │ └── 010000/

- ├── logs/

- └── config.yaml

체크포인트에는 보통 다음 정보가 포함됩니다.

- 모델 가중치

- 정책 설정

- 데이터 정규화 정보

- 학습 단계

- 프로세서 설정

최근 LeRobot에서는 정규화 처리가 모델 내부 가중치와 분리되는 등 호환성 변경이 있었으므로, 체크포인트 일부만 임의로 복사하기보다 전체 정책 디렉터리와 관련 설정을 함께 보관하는 것이 안전합니다.

## 24. 5차 실습: 학습된 모델 실행

실행 전 안전 준비:

- 작업 공간에서 사람 손 제거

- 비상 정지 방법 준비

- 로봇 속도 제한

- 그리퍼 힘 제한

- 관절 범위 확인

- 첫 실행은 컵 없이 진행

최근 공식 문서 기준 개념적인 실행 명령은 다음과 같습니다.

lerobot-rollout \
  --robot.type=omx_follower \
  --robot.port=/dev/ttyACM1 \
  --robot.id=my_omx_follower \
  --robot.cameras="{front: {type: opencv, index_or_path: /dev/video0, width: 640, height: 480, fps: 30}}" \
  --policy.path=outputs/train/omx_cup_act/checkpoints/last/pretrained_model \
  --dataset.repo_id=formakers/eval_omx_cup_act \
  --dataset.single_task="Pick up the cup and place it on the target."

정확한 옵션 확인:

lerobot-rollout –help

lerobot-rollout은 학습된 정책을 로봇에 배포하고 실행 결과를 기록하는 용도로 공식 문서에서 안내됩니다.

## 9. 작업 종료까지 반복

개념적인 Python 구조는 다음과 같습니다.

while True:
observation = robot.get_observation()

action = policy.select_action(observation)

safe_action = apply_safety_limits(action)

robot.send_action(safe_action)

## 26. 안전 제한이 반드시 필요한 이유

AI 모델은 학습하지 않은 상황에서 예상하지 못한 행동을 출력할 수 있습니다.

따라서 다음 제한을 적용해야 합니다.

관절 위치 제한
joint1 = max(min(joint1, joint1_max), joint1_min)
한 프레임 이동량 제한
delta = target_position - current_position
delta = max(min(delta, max_delta), -max_delta)
safe_target = current_position + delta

예를 들어 한 번에 최대 0.05rad만 움직이도록 제한할 수 있습니다.

- 속도 제한

- 처음 실행: 정상 속도의 10~20%

- 안정화 후: 30~50%

- 충분한 검증 후: 필요 속도로 조정

- 워크스페이스 제한

로봇 끝단이 다음 범위를 벗어나지 못하게 합니다.

- 책상 아래

- 로봇 베이스 뒤쪽

- 카메라 방향

- 사람이 있는 영역

- 관절 특이점 근처

## 27. 평가 방법

한두 번 성공했다고 학습이 끝난 것은 아닙니다.

예를 들어 20회 실행합니다.

- 성공: 14회

- 실패: 6회

성공률:

14 ÷ 20 × 100 = 70%

평가표 예:

- 번호 컵 위치 결과 실패 원인

- 1 중앙 성공 -

- 2 왼쪽 1cm 성공 -

- 3 오른쪽 2cm 실패 그리퍼 위치 불량

- 4 앞쪽 1cm 실패 접근 높이 부족

- 5 중앙 성공 -

- 실패 유형 분류

- 물체를 발견하지 못함

- 접근 위치가 틀림

- 그리퍼를 너무 일찍 닫음

- 컵을 잡았지만 이동 중 놓침

- 목표 위치가 틀림

- 동작이 중간에 멈춤

- 관절 진동 발생

  - 실패 데이터 개선 방법

- 접근 위치 실패

- 컵 위치를 조금씩 바꾼 시범 데이터 추가

- 카메라 화질 개선

- 그리퍼가 컵 중앙으로 접근하도록 시범 수정

- 그리퍼가 너무 일찍 닫힘

- 접근과 그리퍼 닫기 사이의 동작을 천천히 기록

- 그리퍼가 컵에 도달한 뒤 닫는 시범 추가

- 이동 중 컵을 놓침

- 그리퍼 닫힘 범위 확인

- 모터 토크 확인

- 컵을 천천히 이동하는 시범 추가

- 급격한 방향 전환 제거

- 새로운 위치에서 실패

- 시작 위치 변화를 포함한 에피소드 추가

- 컵의 회전 방향 변화 추가

- 카메라 관측 범위 확인

LeRobot의 최신 방향은 단순히 한 번 학습하고 끝내는 것이 아니라, 실행 실패를 다시 데이터로 만들고 평가와 개선을 반복하는 폐쇄 루프에 초점을 두고 있습니다. 2026년 7월 공개된 v0.6.0도 정책 실행, 평가, 실패 데이터 활용과 같은 학습 루프 강화를 주요 내용으로 소개했습니다.

  - 포메이커스님에게 권장하는 실제 실습 순서

- 17-1. 연결 점검

- 리더 포트 확인

- 팔로워 포트 확인

- 카메라 확인

- 모터 ID 확인

- 캘리브레이션 확인

- 17-2. 원격 조작

- 리더를 움직여 팔로워가 따라가는지 확인

- 각 관절 방향 확인

- 그리퍼 확인

- 동작 제한 확인

- 17-3. 테스트 기록

- 640×480

- 15~30 FPS

- 20초 내외

- 5개 에피소드

- 17-4. 데이터 검수

- 영상 확인

- 관절값 확인

- 프레임 속도 확인

- 실패 에피소드 제거 또는 재기록

- 17-5. 본 데이터 수집

- 30~50개 에피소드

- 컵 위치 ±1~2cm 변화

- 동작 속도 일정하게 유지

- 17-6. 테스트 학습

- ACT

- 1,000스텝

- GPU와 데이터 파이프라인 확인

- 17-7. 본 학습

- 10,000~50,000스텝부터 실험

- 중간 체크포인트 저장

- 실제 성공률 비교

- 17-8. 안전 실행

- 컵 없이 1차 실행

- 낮은 속도로 2차 실행

- 부드러운 물체로 3차 실행

- 실제 컵으로 4차 실행

- 17-9. 실패 분석

- 성공률 기록

- 실패 유형 분류

- 부족한 상황의 데이터 추가

- 재학습

  - ROS 2·MoveIt과 LeRobot의 차이

- MoveIt 2

- 목표 위치를 사람이 지정

- 기구학과 충돌 검사를 이용해 경로 생성

- 정확한 위치 제어에 강함

- 설명 가능한 경로 계획

- LeRobot

- 사람의 시범 데이터를 학습

- 카메라 영상을 보고 행동 생성

- 환경 변화에 적응할 가능성

- 복잡한 행동을 데이터로 학습

- 결합 구조

두 시스템은 경쟁 관계가 아니라 결합할 수 있습니다.

- 카메라

- ↓

- LeRobot 정책

- ↓

- 목표 자세 또는 목표 위치 생성

- ↓

- MoveIt 2

- ↓

- 충돌 없는 경로 계획

- ↓

- ros2_control

- ↓

- OMX 로봇팔

예를 들면 LeRobot이 “컵을 잡을 목표 위치”를 결정하고, MoveIt 2가 그 위치까지 안전한 관절 경로를 계산하도록 구성할 수 있습니다.

  - 17단계 최종 실습 과제

- 과제 이름

LeRobot을 이용한 컵 이동 모방학습

목표
리더 로봇팔로 컵 이동 시범을 기록하고,
ACT 정책을 학습한 뒤,
팔로워 로봇팔이 카메라 영상을 보고
컵을 지정 위치로 옮기게 한다.
실습 조건
카메라: 1대
해상도: 640×480
리더: OMX Leader
팔로워: OMX Follower
에피소드: 30개 이상
작업 시간: 에피소드당 약 20초
정책: ACT
초기 테스트 학습: 1,000스텝
본 학습: 10,000스텝 이상
평가: 최소 20회
완료 기준
리더-팔로워 조작 정상
데이터셋 저장 정상
Hugging Face 업로드 정상
ACT 학습 정상
학습 모델 로드 정상
20회 평가 성공률 기록
실패 원인 분석 완료

## 32. 단계별 폴더 구성 예

GitHub 교육 자료에는 다음과 같이 구성하면 좋습니다.

robot-making/
├── 01_robot_basics.md
├── 02_electronics_basics.md
├── …
├── 16_ai_pick_and_place.md
├── 17_lerobot.md
└── examples/
└── stage17_lerobot/
├── README.md
├── teleoperate.sh
├── record_dataset.sh
├── train_act.sh
├── rollout.sh
└── troubleshooting.md

17단계 핵심 흐름은 다음 한 줄로 정리할 수 있습니다.

- 사람이 시범을 보인다

- → LeRobot이 영상과 관절 데이터를 기록한다

- → 정책 모델이 행동을 학습한다

- → 실제 로봇이 스스로 작업한다

- → 실패 데이터를 추가해 다시 학습한다

이 단계부터 로봇은 단순히 미리 작성된 좌표대로 움직이는 장치를 넘어, 사람의 작업 경험을 데이터로 배우는 AI 로봇으로 발전합니다.

# 20. 휴머노이드 로봇

17단계에서는 LeRobot를 이용하여 AI가 로봇팔을 학습하는 방법을 배웠습니다.

18단계에서는 이제 한 단계 더 발전하여 사람처럼 팔과 다리를 가진 휴머노이드 로봇을 직접 제작하고 AI를 적용하는 방법을 배우게 됩니다.

18단계 목표

최종적으로 아래와 같은 휴머노이드를 만드는 것이 목표입니다.

- 카메라

- │

- AI 객체인식

- │

- ROS2

- │

- MoveIt2

- │

- 전신 모션제어

- │

- 보행

- │

- 양팔 작업

- │

- 음성대화

즉

- 사람처럼 보고

- → 생각하고

- → 걷고

- → 집고

- → 대화하는 로봇

입니다.

전체 학습순서

18단계는 총 20개의 세부과정으로 진행됩니다.

- 18-1

- 휴머노이드란?

- 18-2

- 인체 구조 이해

- 18-3

- 자유도(DOF)

- 18-4

- 관절설계

- 18-5

- 다리 제작

- 18-6

- 팔 제작

- 18-7

- 허리 제작

- 18-8

- 목 제작

- 18-9

- 손 제작

- 18-10

- 센서 구성

- 18-11

- 전신 URDF

- 18-12

- MoveIt 전신 제어

- 18-13

- 균형제어

- 18-14

- 보행 알고리즘

- 18-15

- Inverse Kinematics

- 18-16

- AI 비전

- 18-17

- 음성인식

- 18-18

- 행동계획

- 18-19

- LeRobot 적용

- 18-20

- 나만의 휴머노이드 완성

- 18-1 휴머노이드란?

휴머노이드(Humanoid)는

사람과 비슷한 구조를 가진 로봇입니다.

대표적인 구조

머리

양팔

몸통

허리

양다리

발

대표적인 휴머노이드

- Tesla Optimus

- Figure 02

- Unitree G1

- Unitree H1

- Boston Dynamics Atlas

- Fourier GR-1

- 왜 휴머노이드인가?

사람이 만든 환경은

모두 사람 기준입니다.

예)

문손잡이

계단

엘리베이터

자동차

공장

주방

모두 사람을 기준으로 설계되었습니다.

그래서

사람과 같은 형태의 로봇이

가장 활용도가 높습니다.

18-2 인체 구조 이해

사람은 약 200개의 뼈와 다양한 관절로 움직입니다.

휴머노이드에서는 이를 단순화합니다.

예시

목

2DOF

어깨

3DOF

팔꿈치

1DOF

손목

2DOF

허리

2DOF

엉덩이

3DOF

무릎

1DOF

발목

- 2DOF

- 18-3 자유도(DOF)

DOF(Degree of Freedom)는

관절이 움직일 수 있는 방향의 수입니다.

예)

회전 1개

Servo

↑↓

1DOF

회전 3개

Pitch

Yaw

Roll

- 3DOF

- 사람의 자유도

대략

목

3

어깨

3

팔꿈치

1

손목

3

허리

3

엉덩이

3

무릎

1

발목

- 2

- 로봇에서는?

보통

12~30DOF 정도를 사용합니다.

예)

양팔

10

양다리

12

목

2

허리

2

총

- 26DOF

- 18-4 관절 설계

휴머노이드의 핵심입니다.

좋은 관절은

- 강함

- 가벼움

- 백래시가 적음

- 유지보수가 쉬움

- 모터 종류

① 서보모터

소형

저렴

교육용

② 다이나믹셀

ROS 지원

고성능

많이 사용

③ BLDC 액추에이터

산업용

고토크

- 고속

- 18-5 다리 제작

가장 어려운 부분입니다.

한쪽 다리

Hip

↓

Thigh

↓

Knee

↓

Ankle

↓

Foot

보통

6DOF

구성

Hip Yaw

Hip Roll

Hip Pitch

Knee

Ankle Pitch

- Ankle Roll

- 18-6 팔 제작

로봇팔과 거의 같습니다.

예)

Shoulder

↓

Upper Arm

↓

Elbow

↓

Forearm

↓

Wrist

5~7DOF

18-7 허리

허리는

균형을 잡는데 매우 중요합니다.

좌우

앞뒤

- 회전

- 18-8 목

목은

좌우

상하

회전

카메라가 달립니다.

18-9 손

난이도가 매우 높습니다.

간단한 버전

2 Finger

중급

3 Finger

고급

5 Finger

AI 연구용

- Dexterous Hand

- 18-10 센서 구성

필수 센서

- IMU

- 기울기

가속도

- 자이로

- 카메라

- RGB

- Depth

- Force Sensor

- 발바닥

- 압력측정

- Encoder

- 관절위치

- 18-11 전신 URDF

전신을 모두 모델링합니다.

Head

↓

Neck

↓

Torso

↓

Arm

↓

Leg

각 링크와 조인트를 연결합니다.

18-12 MoveIt2

팔만 제어하는 것이 아니라

전신을 제어합니다.

예)

Left Arm

Right Arm

Head

- Waist

- 18-13 균형제어

휴머노이드의 핵심 기술입니다.

ZMP

Zero Moment Point

COM

Center Of Mass

COP

Center Of Pressure

- 균형 유지

- IMU

↓

몸 기울기

↓

PID

↓

발목 보정

↓

- 넘어지지 않음

- 18-14 보행 알고리즘

보행은

무게 이동

↓

발 들기

↓

앞으로 이동

↓

착지

↓

반대발

반복됩니다.

- 대표 알고리즘

- Static Walking

- Dynamic Walking

- Preview Control

- MPC(Model Predictive Control)

- 18-15 Inverse Kinematics

발 위치를 계산하면

관절각을 계산합니다.

Foot Position

↓

IK

↓

- Joint Angle

- 18-16 AI 비전

YOLO

↓

객체 인식

↓

거리 계산

↓

집기

↓

이동

적용 사례

컵

박스

사람

문

계단

- 18-17 음성인식

- 마이크

↓

STT

↓

LLM

↓

TTS

↓

스피커

예)

“컵 가져와”

↓

AI 이해

↓

컵 찾기

↓

이동

↓

- 집기

- 18-18 행동 계획

AI가

무엇을 먼저 할지

판단합니다.

예)

컵 찾기

↓

걸어가기

↓

팔 뻗기

↓

잡기

↓

- 사용자에게 전달

- 18-19 LeRobot 적용

여기서

17단계에서 배운 내용을 사용합니다.

사람 시범

↓

데이터 수집

↓

AI 학습

↓

휴머노이드 실행

즉,

사람이 직접 모든 동작을 코딩하지 않고, 시범 데이터를 통해 동작을 학습시키는 방식입니다.

- 18-20 최종 프로젝트

- 프로젝트 1

AI 심부름 로봇

- 사람 인식

- 음성 명령 수행

- 컵 가져오기

- 물건 전달

- 프로젝트 2

공장 보조 로봇

- 부품 인식

- 이동

- Pick & Place

- 작업 보조

- 프로젝트 3

안내 로봇

| 사람 따라가기 |  |
| --- | --- |
| 길 안내 |  |
| 음성 대화 |  |
| 화면 표시 |  |
| 추천 하드웨어 구성 |  |
| 부품 | 추천 사양 |
| 메인 컴퓨터 | NVIDIA Jetson AGX Orin 또는 고성능 미니 PC |
| 제어 보드 | OpenRB-150, STM32 또는 ROS 2 호환 컨트롤러 |
| 액추에이터 | ROBOTIS Dynamixel X 시리즈 또는 BLDC 액추에이터 |
| 카메라 | Intel RealSense D435i 또는 Orbbec 깊이 카메라 |
| IMU | 9축 IMU |
| 배터리 | 24V 리튬 배터리 |
| 운영체제 | Ubuntu 24.04 + ROS 2 Jazzy |
| AI 프레임워크 | PyTorch, LeRobot, OpenCV, YOLO |
| 포메이커스 맞춤 실습 프로젝트 |  |

지금까지 진행한 학습 흐름을 바탕으로 다음과 같은 순서로 휴머노이드를 완성하는 것을 추천합니다.

OMX 로봇팔로 ROS 2, MoveIt 2, LeRobot을 완성한다.
2족 보행 하체를 제작하여 균형 제어와 보행 알고리즘을 구현한다.
상체(허리·목·양팔)를 통합하고 전신 URDF를 작성한다.
YOLO + 깊이 카메라를 이용해 사람과 물체를 인식한다.
음성 인식과 LLM을 연결하여 자연어 명령을 이해하게 한다.
LeRobot으로 전신 동작을 학습시켜 반복 작업을 자동화한다.
최종적으로 사람과 상호작용하는 AI 휴머노이드를 완성한다.

이 단계를 마치면 다음 19단계에서는 ’제품화(양산 설계, 안전성, 신뢰성, 인증, 원가 절감)’를 배우며, 연구용 로봇을 실제 판매 가능한 제품으로 발전시키는 과정을 다루게 됩니다.

# 21. 제품화

지금까지의 과정에서는 동작하는 로봇을 만들었다면, 19단계는 판매할 수 있는 로봇으로 발전시키는 단계입니다.

많은 사람들이 로봇을 만들 수는 있지만 제품으로 만드는 방법은 잘 모릅니다.

제품화에서는

“실험용 로봇” → “신뢰성 있는 제품”

으로 바꾸는 과정입니다.

19단계 목표

다음과 같은 수준까지 완성합니다.

- YOLO

- ↓

- ROS2

- ↓

- MoveIt

- ↓

- AI

- ↓

- 실제 로봇

- ↓

- PCB

- ↓

- 외관

- ↓

- 안전성

- ↓

- 제품 테스트

- ↓

- 판매 가능한 로봇

- 전체 과정

19단계는 크게 15개의 과정으로 나눌 수 있습니다.

## 1. 제품 기획

가장 먼저 해야 하는 일입니다.

예를 들어

AI Pick & Place Robot

기능

- 컵 인식

- 물체 집기

- 자동 분류

- 컨베이어 연동

사용자

- 학교

- 연구소

- 기업

가격

- 300만원

- 500만원

- 1000만원

## 2. 요구사항 작성

제품은 문서부터 시작됩니다.

예

작업반경

500mm

반복정밀도

±0.2mm

최대속도

300mm/s

적재하중

500g

전원

24V

## 3. 하드웨어 설계

기존

- Arduino

- USB

- 브레드보드

제품

PCB

↓

MCU

↓

Motor Driver

↓

Encoder

↓

Sensor

↓

Power

↓

CAN

↓

Ethernet

## 4. PCB 제작

브레드보드는 사용하지 않습니다.

제품은

PCB

↓

회로설계

↓

Gerber

↓

PCB 제작

↓

부품실장

↓

테스트

사용 프로그램

- KiCad

- Altium

- EasyEDA

- PCB 예

- MCU

STM32

↓

Motor Driver

↓

Encoder

↓

Power

↓

USB

↓

CAN

↓

IO

## 5. 전원 설계

제품에서 가장 중요합니다.

예

220V

↓

SMPS

24V

↓

DC/DC

12V

↓

DC/DC

5V

↓

3.3V

## 6. 케이스 제작

초기

3D 프린터

↓

제품

알루미늄

+

판금

+

사출

+

- 가공

- 좋은 제품의 조건

- 튼튼하다

예쁘다

가볍다

조립이 쉽다

수리하기 쉽다

## 7. 소프트웨어 구조

프로그램도 제품 구조로 변경합니다.

예

Robot App

↓

Motion

↓

Vision

↓

Planning

↓

Driver

↓

- Hardware

- ROS2 패키지 구성

- robot_driver

robot_msgs

robot_description

robot_moveit

robot_navigation

robot_bringup

robot_gui

## 8. GUI 제작

사용자는 터미널을 사용하지 않습니다.

GUI 예

Robot Status

Joint

Camera

Start

Stop

Emergency

Home

Speed

Log

제작

- Qt

- PySide6

- Electron(Web 기반)

## 9. 자동 업데이트

제품은 업데이트가 가능합니다.

Version 확인

↓

다운로드

↓

설치

↓

재부팅

## 10. 로그 시스템

모든 오류를 저장합니다.

시간

↓

오류내용

↓

모터상태

↓

센서

↓

카메라

예

2026-07-20

Joint2 Over Current

Motor Stop

## 11. 안전기능

필수입니다.

E-Stop

비상정지 버튼

Torque Limit

과부하 방지

Collision Detection

충돌 감지

Speed Limit

속도 제한

Soft Limit

관절 제한

Watchdog

프로그램 멈춤 감지

## 12. 신뢰성 시험

제품은 오래 동작해야 합니다.

예

24시간

72시간

1주일

1개월

시험 항목

- 발열

- 진동

- 충격

- 반복동작

- 전원 OFF/ON

- USB 제거

- LAN 제거

## 13. 양산 준비

부품을 정리합니다.

BOM

모터

감속기

PCB

센서

볼트

베어링

| 케이블 |  |
| --- | --- |
| BOM 예 |  |
| 품목 | 수량 |
| STM32 | 1 |
| BLDC Driver | 6 |
| Encoder | 6 |
| Power | 1 |
| Bearing | 12 |
| Bolt | 80 |

## 14. 인증 준비

제품을 판매하려면 인증이 필요합니다.

대표적으로 다음과 같은 인증을 검토해야 합니다(제품과 판매 국가에 따라 달라짐).

- KC 인증(대한민국)

- 전자파 적합성(EMC)

- 전기안전 관련 인증

- 무선 기능이 있는 경우 무선 관련 인증

## 15. 제품 완성

최종 제품은 다음과 같은 형태가 됩니다.

제품 박스

↓

전원 연결

↓

GUI 실행

↓

Home

↓

AI 실행

↓

자동 작업

↓

로그 저장

↓

- 안전 종료

- 실제 산업용 AI 로봇 구조

- Camera

- │

- ▼

- YOLO 객체 인식

- │

- ▼

- Depth Camera

- │

- ▼

- 3D 좌표 계산

- │

- ▼

- MoveIt 2 경로 계획

- │

- ▼

- ROS 2 Control

- │

- ▼

- Servo Driver

- │

- ▼

- Robot Arm

- │

- ▼

- Gripper

- 포메이커 프로젝트에 적용하기

현재까지 진행한 내용을 기준으로 하면 다음과 같은 제품화 로드맵을 추천합니다.

OMX 기반 로봇팔을 표준 하드웨어로 확정
ROS 2 Jazzy + MoveIt 2 + YOLO + Depth Camera를 기본 소프트웨어 플랫폼으로 통합
PySide6 GUI를 제작하여 터미널 없이 로봇을 제어
AI Pick & Place 기능을 안정화하고 반복 테스트
로봇 본체를 알루미늄 프레임과 전용 외장으로 개선
제어기를 전용 PCB로 통합하고 배선을 단순화
사용자 매뉴얼과 설치 프로그램을 작성하여 누구나 설치 가능한 제품으로 완성
이번 단계 실습 프로젝트
프로젝트 1
PySide6 기반 로봇 제어 GUI 만들기
프로젝트 2
ROS 2 Bringup 자동 실행 시스템 구축
프로젝트 3
AI Pick & Place를 장시간 반복 테스트하여 안정성 검증
프로젝트 4
전용 제어 PCB 설계 및 제작
프로젝트 5
제품 외관(케이스) 설계 및 조립
학습 체크리스트
✅ 제품 요구사항 정의
✅ 하드웨어/PCB 설계 이해
✅ 전원 시스템 설계
✅ GUI 개발
✅ 로그 및 오류 처리
✅ 안전 기능 구현
✅ 신뢰성 시험 수행
✅ BOM 작성
✅ 인증 준비
✅ 판매 가능한 AI 로봇 제품 완성

이 19단계를 마치면 단순히 “동작하는 로봇”이 아니라 실제 고객이 사용할 수 있는 수준의 AI 로봇 제품을 설계하고 제작하는 역량을 갖추게 됩니다. 다음 20단계(창업 및 양산)에서는 사업 계획, 생산 공정 구축, 원가 계산, 마케팅, 판매 및 A/S 체계를 포함한 로봇 기업 운영 전반을 다루게 됩니다.

# 22. 로봇 창업과 양산

20단계는 지금까지 만든 로봇 기술을 판매 가능한 제품과 지속 가능한 사업으로 전환하는 마지막 단계입니다.

단순히 로봇 한 대를 잘 만드는 것과 로봇 회사를 운영하는 것은 완전히 다릅니다.

로봇 제작: 한 대가 움직이면 성공
로봇 제품화: 여러 대가 동일하게 작동해야 성공
로봇 사업화: 고객이 비용을 지불해야 성공
로봇 양산: 품질을 유지하면서 반복 생산해야 성공
로봇 회사: 판매 후 유지보수와 현금흐름까지 관리해야 성공

## 1. 20단계의 최종 목표

이번 단계의 목표는 다음과 같습니다.

창업할 로봇 제품을 한 가지로 결정한다.
실제 고객의 문제를 확인한다.
최소기능제품, 즉 MVP를 제작한다.
원가와 판매가격을 계산한다.
사업자등록과 지식재산권을 준비한다.
KC·전파·안전 관련 인증을 확인한다.
시제품을 소량 생산한다.
첫 번째 고객에게 판매한다.
생산 공정을 표준화한다.
정부지원, 투자 또는 매출로 양산자금을 확보한다.

핵심은 휴머노이드 로봇 전체를 한 번에 사업화하려 하지 않는 것입니다.

처음에는 작고 명확한 제품으로 시작하는 것이 좋습니다.

## 2. 로봇 창업의 기본 구조

로봇 사업은 보통 다음 다섯 요소로 구성됩니다.

- 고객 문제

- ↓

- 로봇 솔루션

- ↓

- 시제품 제작

- ↓

- 판매와 현장 검증

- ↓

- 개선 및 양산

많은 창업자가 다음 순서로 시작합니다.

- 좋은 기술 개발

- → 멋진 로봇 제작

- → 제품 완성

- → 고객을 찾기 시작

하지만 성공 가능성이 높은 순서는 반대입니다.

- 고객을 찾음

- → 고객 문제를 확인

- → 필요한 기능만 제작

- → 고객에게 시험

- → 돈을 받을 수 있는지 확인

- → 제품 개선

즉, 기술보다 고객 문제를 먼저 확인해야 합니다.

## 3. 가장 먼저 해야 할 일: 창업 아이템 결정

지금까지 학습한 기술을 기반으로 만들 수 있는 사업 아이템은 다양합니다.

후보 1. 교육용 AI 로봇팔 키트

구성 예시:

- 소형 4축 또는 6축 로봇팔

- 카메라

- Arduino 또는 OpenRB-150

- ROS 2

- MoveIt 2

- YOLO 객체인식

- 픽앤플레이스 예제

- 학습 교재

- 조립 동영상

주요 고객:

- 중·고등학교

- 대학교

- 로봇학원

- 메이커스페이스

- 개인 개발자

- 유튜브 시청자

장점:

- 지금까지 공부한 내용을 그대로 제품화할 수 있음

- 교육 콘텐츠와 하드웨어를 함께 판매할 수 있음

- 소량 생산으로 시작 가능

- 유튜브 채널을 홍보 채널로 활용 가능

- 후보 2. 소형 AI 픽앤플레이스 로봇

사용 예시:

- 부품 분류

- 컵·박스 이동

- 불량품 선별

- 소형 공장 자동화

- 교육용 생산라인

구성:

- 카메라

- ↓

- YOLO 객체인식

- ↓

- 좌표 계산

- ↓

- MoveIt 경로계획

- ↓

- 로봇팔 이동

- ↓

- 그리퍼로 물체 이동

주요 고객:

- 소규모 제조업체

- 부품 가공업체

- 학교 및 연구소

- 스마트팩토리 교육기관

- 후보 3. 공연·전시용 움직이는 로봇 장치

사용자의 기존 경험과 가장 잘 연결될 수 있는 분야입니다.

제품 예시:

- 움직이는 캐릭터

- 전시용 로봇

- 공연용 애니메트로닉스

- 원격제어 조형물

- 음성 반응형 로봇

- 관객 추적형 로봇

- 움직이는 포토존

주요 기술:

- 모터제어

- 기구설계

- 무대 제작

- 센서

- 음성인식

- 컴퓨터비전

- 원격제어

이 분야는 일반 로봇회사보다 사용자가 이미 보유한 무대 제작과 기계장치 경험을 활용할 수 있다는 장점이 있습니다.

후보 4. 카메라 기반 자동추적 장치

예시:

- 제품 촬영 자동추적 카메라

- 유튜브 촬영용 얼굴 추적 장치

- 공연자 추적 카메라

- CCTV 객체 추적 장치

- 교육용 2축 팬틸트 키트

기술 구성:

- USB 카메라

- → YOLO

- → 목표물 중심 좌표 계산

- → Arduino

- → 스텝모터 또는 서보모터

- → 팬·틸트 움직임

이미 진행했던 YOLO와 CNC Shield 스텝모터 프로젝트를 제품으로 발전시키기 좋습니다.

후보 5. 로봇 소프트웨어 및 교육 콘텐츠

반드시 완성 로봇만 판매할 필요는 없습니다.

판매 가능한 항목:

- ROS 2 강의

- MoveIt 2 강의

- LeRobot 실습 강의

- 로봇 제작 전자책

- GitHub 예제 코드

- 로봇 제작 키트

- 기업 교육

- 학교 출강

- 온라인 멤버십

- 기술 컨설팅

초기 자금이 부족하다면 다음 순서가 좋습니다.

- 교육 콘텐츠 판매

- → 교육용 키트 판매

- → 맞춤 로봇 제작

- → 표준 제품 생산

- → 양산

## 4. 추천 창업 방향

현재까지 학습한 기술과 기존 제작 경험을 고려하면 다음 모델이 현실적입니다.

1단계 사업

AI 로봇 제작 교육 콘텐츠

수익원:

- 유튜브

- 온라인 강의

- 전자책

- GitHub 교재

- 오프라인 교육

- 2단계 사업

교육용 AI 로봇 키트

수익원:

- 로봇팔 키트

- 카메라 키트

- 모터제어 키트

- ROS 2 실습 키트

- 3단계 사업

기업·학교 맞춤 로봇 제작

수익원:

- 학교 교육 시스템

- 전시용 로봇

- 스마트팩토리 시제품

- 연구용 로봇 플랫폼

- 4단계 사업

표준 로봇 제품 양산

수익원:

- 제품 판매

- 유지보수

- 소프트웨어 라이선스

- 부품 판매

- 교육 서비스

## 5. 고객 문제 찾기

로봇 제품을 만들기 전에 최소 10명 이상의 잠재 고객을 만나야 합니다.

고객에게 물어볼 질문

다음과 같이 질문합니다.

- 현재 어떤 작업이 가장 불편합니까?

- 사람이 반복적으로 하는 작업은 무엇입니까?

- 위험하거나 힘든 작업은 무엇입니까?

- 그 문제 때문에 매월 얼마의 비용이 발생합니까?

- 현재 어떤 방법으로 해결하고 있습니까?

- 자동화 장비가 있다면 구매할 의향이 있습니까?

- 어느 정도 가격이면 검토할 수 있습니까?

- 설치 공간은 어느 정도입니까?

- 작업 속도는 어느 정도 필요합니까?

- 고장이 발생하면 몇 시간 안에 수리해야 합니까?

- 잘못된 질문

- 제가 AI 로봇을 만들었는데 어떠세요?

대부분의 사람은 예의상 “좋다”고 말합니다.

- 좋은 질문

- 현재 이 작업에 하루 몇 시간이 필요합니까?

한 달 인건비가 얼마나 발생합니까?

오작동하면 어떤 손실이 발생합니까?

이 작업을 자동화하는 데 얼마까지 지불할 수 있습니까?

고객의 칭찬보다 중요한 것은 다음 세 가지입니다.

- 테스트를 요청하는가?

- 견적을 요청하는가?

- 실제 돈을 지불하는가?

## 6. MVP 제작

MVP는 Minimum Viable Product의 약자로, 최소한의 핵심 기능을 가진 시험 제품입니다.

예를 들어 AI 픽앤플레이스 로봇의 최종 목표가 다음과 같다고 가정합니다.

- 여러 물체 인식

- 자동 좌표 계산

- 컨베이어 연동

- 불량품 분류

- 생산 데이터 저장

- 원격 모니터링

- 자동 복구

처음부터 모든 기능을 만들면 비용과 시간이 너무 많이 들어갑니다.

첫 MVP는 다음 정도면 됩니다.

- 컵 한 종류 인식

- → 위치 확인

- → 로봇팔 이동

- → 컵 잡기

- → 지정 위치에 놓기

- MVP 성공 기준

- 10회 중 8회 이상 성공

- 30분 이상 연속 작동

- 비상정지 가능

- 사용자가 직접 실행 가능

- 작업 결과를 영상으로 확인 가능

처음부터 100% 정확도를 목표로 하지 않습니다.

먼저 “고객에게 가치가 있는가?”를 확인해야 합니다.

## 7. 제품 요구사항 작성

제품을 만들기 전에 문서로 요구사항을 작성합니다.

제품 요구사항 예시

제품명:

Formakers AI Robot Arm EDU-1

제품 목적:

학생과 초보자가 ROS 2, MoveIt 2, YOLO를 이용해
AI 픽앤플레이스를 실습할 수 있는 교육용 로봇팔

주요 기능:

- 5축 또는 6축 로봇팔

- 500g 이하 물체 이동

- USB 카메라 연결

- YOLO 객체인식

- MoveIt 2 경로계획

- 키보드 수동제어

- 비상정지

- Python 예제 제공

- 조립 및 학습 교재 제공

목표 사양:

| 항목 | 목표 |
| --- | --- |
| 로봇 자유도 | 5~6축 |
| 최대 가반하중 | 300~500g |
| 반복 정밀도 | ±2~5mm |
| 동작 반경 | 약 300~500mm |
| 입력전압 | DC 12V 또는 24V |
| 통신 | USB 또는 Ethernet |
| 운영체제 | Ubuntu |
| 미들웨어 | ROS 2 |
| 제어 | MoveIt 2/Python |
| 비상정지 | 필수 |

## 8. 시제품 단계 구분

제품은 보통 다음 단계로 발전합니다.

P0 — 개념 검증

목표:

기술적으로 가능한가?

특징:

- 브레드보드 사용

- 점퍼선 사용

- 3D 프린터 부품

- 외부 전원장치

- 임시 코드

- 외관 미완성

- P1 — 기능 시제품

목표:

핵심 기능이 정상 작동하는가?

확인 항목:

- 로봇팔 동작

- 카메라 인식

- 물체 이동

- 통신 안정성

- 비상정지

- 반복 동작

- P2 — 사용자 시험 제품

목표:

다른 사람이 사용할 수 있는가?

개선 항목:

- 케이블 정리

- 커넥터 적용

- 외장 케이스

- 설치 설명서

- 실행 프로그램

- 오류 메시지

- 초기화 기능

- P3 — 양산 전 제품

목표:

같은 제품을 반복 생산할 수 있는가?

필수 항목:

- BOM 확정

- 도면 확정

- PCB 확정

- 조립 공정 확정

- 검사 기준 확정

- 포장 설계

- 인증 시험

- 사용자 설명서

- MP — 양산 제품

MP는 Mass Production입니다.

이 단계에서는 설계 변경을 최소화하고 다음을 관리합니다.

- 생산량

- 불량률

- 납기

- 부품 재고

- 작업시간

- 검사 결과

- 고객 반품

- 소프트웨어 버전

## 9. BOM 작성

BOM은 Bill of Materials, 즉 부품 목록입니다.

| 예시 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 번호 | 부품명 | 규격 | 수량 | 단가 | 금액 |
| 1 | 서보모터 | Dynamixel 계열 | 6 | 120,000원 | 720,000원 |
| 2 | 제어보드 | OpenRB-150 | 1 | 50,000원 | 50,000원 |
| 3 | 카메라 | USB 1080p | 1 | 40,000원 | 40,000원 |
| 4 | 전원공급기 | DC 12V | 1 | 35,000원 | 35,000원 |
| 5 | 프레임 | 알루미늄/출력물 | 1세트 | 180,000원 | 180,000원 |
| 6 | 배선 및 커넥터 | 각종 | 1세트 | 50,000원 | 50,000원 |
| 7 | 포장재 | 박스/완충재 | 1세트 | 25,000원 | 25,000원 |

예시 부품비:

총 부품비 = 1,100,000원

하지만 부품비만으로 판매가격을 정하면 안 됩니다.

## 10. 실제 제조원가 계산

실제 원가는 다음과 같습니다.

- 제조원가 =

- 부품비

  - 가공비

  - 조립 인건비

  - 검사비

  - 포장비

  - 불량 손실

  - 인증비 배분

  - 개발비 배분

  - 운송비

- 예시

- 항목 금액

- 부품비 1,100,000원

- 가공비 200,000원

- 조립비 150,000원

- 검사비 50,000원

- 포장비 30,000원

- 불량 및 재작업 충당 100,000원

- 개발·인증비 배분 120,000원

- 기타 비용 50,000원

- 총 제조원가 1,800,000원

판매가격을 1,800,000원으로 정하면 남는 돈이 없습니다.

판매가격에는 다음이 포함되어야 합니다.

- 판매수수료

- 광고비

- 배송비

- 설치비

- 교육비

- 보증수리비

- 회사 운영비

- 부가가치세

- 이익

예를 들어 제조원가가 1,800,000원이라면 제품 구성과 판매방식에 따라 판매가는 약 2,700,000원~3,600,000원 이상이 필요할 수 있습니다. 이것은 예시이며, 실제 가격은 고객 가치와 경쟁제품 가격을 함께 고려해야 합니다.

  - 판매가격을 정하는 세 가지 방법

- 원가 기준 가격

- 판매가격 = 원가 + 목표이익

계산은 쉽지만 고객이 느끼는 가치를 반영하지 못합니다.

경쟁제품 기준 가격

비슷한 제품 가격을 조사하여 결정합니다.

확인 항목:

- 축 수

- 가반하중

- 정밀도

- 소프트웨어

- 교육자료

- 설치지원

- 보증기간

- 가치 기준 가격

고객이 절약하는 비용을 기준으로 가격을 정합니다.

예를 들어 로봇으로 매월 1,000,000원의 인건비 또는 작업비를 줄일 수 있다면, 고객은 단순한 부품비보다 높은 가격을 받아들일 가능성이 있습니다.

가장 좋은 방법은 세 가지를 함께 사용하는 것입니다.

## 12. 사업모델 만들기

로봇회사의 매출은 제품 판매만으로 구성되지 않습니다.

- 일회성 매출

- 로봇 본체

- 설치비

- 교육비

- 맞춤 개발비

- 주변장치

- 예비부품

- 반복 매출

- 월간 유지보수

- 소프트웨어 사용료

- 원격 모니터링

- 정기 점검

- 소모품

- 데이터 관리

- AI 모델 업데이트

- 예시 사업모델

- 로봇 본체: 3,500,000원

설치 및 교육: 500,000원

연간 유지보수: 600,000원

- AI 소프트웨어 업데이트:

- 월 50,000원

반복 매출이 있으면 회사 운영이 안정됩니다.

## 13. 사업자등록과 회사 형태

처음에는 일반적으로 다음 두 가지 중 하나를 선택합니다.

개인사업자

장점:

- 설립이 간단함

- 초기 비용이 적음

- 회계처리가 상대적으로 단순함

- 소규모 판매에 적합함

단점:

- 사업 책임이 대표자 개인에게 연결될 수 있음

- 투자유치에 불리할 수 있음

- 지분을 나누기 어려움

- 법인사업자

장점:

- 투자유치에 유리함

- 공동창업자 지분 설정 가능

- 회사와 개인의 재산을 구분하기 쉬움

- 기업 간 계약에서 신뢰를 얻기 유리할 수 있음

단점:

- 설립과 운영이 복잡함

- 회계·세무 비용이 증가함

- 의사결정 기록과 법적 절차가 필요함

초기에는 개인사업자로 시험 판매를 시작한 후, 투자나 대규모 계약이 필요해질 때 법인으로 전환하는 방법도 있습니다. 실제 선택은 세무사나 법률 전문가와 상담하는 것이 안전합니다.

## 14. 지식재산권 확보

로봇 제품에서 보호해야 할 항목은 다음과 같습니다.

특허

보호 대상:

- 새로운 로봇 구조

- 그리퍼 메커니즘

- 로봇 제어방법

- 자동보정 알고리즘

- 객체인식과 로봇 제어의 결합 방식

특허 심사는 일반적으로 방식심사, 출원공개, 실체심사, 특허결정 및 등록공고의 절차로 진행됩니다. 출원 전에는 KIPRIS를 이용해 유사 특허를 검색하는 것이 좋습니다.

디자인권

보호 대상:

- 로봇 외관

- 조작기 디자인

- 제품 케이스

- 그리퍼 외형

- 상표권

보호 대상:

- 회사명

- 로봇 제품명

- 로고

- 브랜드명

예시:

- 회사명: FORMAKERS ROBOTICS

- 제품명: FM-ARM EDU

- 브랜드명: FOROBOT

- 저작권

보호 대상:

- 프로그램 코드

- 교육 교재

- 동영상

- 도면

- 매뉴얼

- 그래픽 자료

중요한 기술을 유튜브나 GitHub에 전부 공개하기 전에는 공개 범위와 특허 출원 시점을 검토해야 합니다.

## 15. 오픈소스 라이선스 확인

ROS 2, MoveIt 2, YOLO, LeRobot 등의 소프트웨어를 제품에 사용하려면 라이선스를 확인해야 합니다.

확인 항목:

- 상업적 이용 가능 여부

- 소스 공개 의무

- 저작권 표시 의무

- 수정 코드 공개 여부

- 모델 가중치 사용 조건

- 데이터셋 사용 조건

GitHub에서 코드를 가져왔다고 해서 반드시 상업적으로 자유롭게 사용할 수 있는 것은 아닙니다.

프로젝트마다 다음 파일을 확인합니다.

- LICENSE

- COPYING

- NOTICE

- README.md

자체 저장소에도 사용한 오픈소스와 라이선스를 기록해 두는 것이 좋습니다.

## 16. KC 및 제품 인증

로봇을 판매할 때는 제품 구성에 따라 안전인증, 안전확인, 공급자적합성확인, 전파 적합성평가 등이 필요할 수 있습니다.

전기용품 및 생활용품 안전관리법상 안전인증 대상제품은 출고 또는 통관 전에 모델별로 제품시험과 공장심사 등을 거쳐 인증받아야 합니다. 다만 연구개발이나 판매 목적이 아닌 전시품 등은 조건에 따라 면제 절차가 적용될 수 있습니다.

- 확인 대상

- AC 전원을 직접 사용하는가?

- 별도 어댑터를 사용하는가?

- 배터리가 포함되는가?

- Wi-Fi 또는 Bluetooth가 포함되는가?

- 어린이용 또는 교육용 제품인가?

- 산업현장에서 사용되는가?

- 사람이 가까이에서 사용하는가?

- 움직이는 기구로 인한 끼임 위험이 있는가?

- 레이저·카메라·무선통신을 사용하는가?

- 인증 비용을 줄이는 방법

초기 제품에서는 이미 인증받은 부품을 사용하는 것이 유리합니다.

예:

- KC 인증 전원 어댑터

- 인증된 배터리 팩

- 인증된 Wi-Fi 모듈

- 완제품 USB 카메라

- 인증된 산업용 PC

그러나 인증받은 부품을 사용했다고 해서 완성 제품 전체의 인증 의무가 항상 없어지는 것은 아닙니다. 제품의 용도와 구성에 따라 시험기관과 사전 상담해야 합니다.

## 17. 로봇 안전설계

로봇은 소프트웨어 오류가 실제 기계 움직임으로 이어지기 때문에 안전이 매우 중요합니다.

- 반드시 필요한 안전 기능

- 비상정지 버튼

비상정지 버튼을 누르면 다음이 실행되어야 합니다.

- 모터 출력 차단

- → 동작 중지

- → 위험 상태 유지 금지

- → 수동 복구 후 재시작

화면의 소프트웨어 버튼만으로는 부족할 수 있습니다. 하드웨어 차단 방식도 검토해야 합니다.

- 동작 범위 제한

- joint1: -180° ~ +180°

- joint2: -90° ~ +90°

- joint3: -120° ~ +120°

소프트웨어와 하드웨어 양쪽에서 제한하는 것이 좋습니다.

속도 제한

초기화 중에는 저속으로 움직이고, 사람 근처에서는 최대 속도를 제한합니다.

토크 또는 전류 제한

충돌하거나 물체가 끼었을 때 모터가 계속 힘을 가하지 않도록 제한합니다.

통신 두절 처리

제어 프로그램과 로봇 간 통신이 끊기면 로봇이 정지해야 합니다.

- if communication_timeout:

- stop_robot()

- disable_motion()

- 전원 재인가 안전

정전 후 전원이 다시 들어왔다고 로봇이 갑자기 움직이면 안 됩니다.

반드시 사용자 확인 후 시작하도록 설계합니다.

## 18. DFMA 설계

DFMA는 Design for Manufacturing and Assembly입니다.

즉, 생산하고 조립하기 쉬운 구조로 설계하는 것입니다.

- 시제품 설계

- 나사 종류가 많음

- 케이블 길이가 제각각

- 수작업 가공이 많음

- 부품 방향이 헷갈림

- 조립 순서가 복잡함

- 양산 설계

- 나사 규격 통일

- 좌우 부품 공용화

- 커넥터 방향 오류 방지

- 케이블 길이 표준화

- 조립 지그 사용

- 모듈 단위 교체

- 검사 포인트 명확화

- 개선 예시

기존:

M3×8, M3×10, M3×12, M3×15 나사 사용

개선:

가능한 부위를 M3×10과 M3×15 두 종류로 통일

기존:

모터 고장 시 로봇팔 전체 분해

개선:

관절 모듈만 분리하여 교체

제품의 성능만큼 조립성과 수리성도 중요합니다.

## 19. 부품 공급망 관리

양산을 시작하면 부품 단종과 납기 문제가 발생합니다.

- 부품마다 기록할 항목

- 제조사

- 모델명

- 공급처

- 단가

- 최소주문수량

- 납기

- 대체품

- 인증 정보

- 단종 가능성

- 재고 수량

- 핵심 부품은 이중화

예:

| 부품 | 기본 공급처 | 대체 공급처 |
| --- | --- | --- |
| 전원장치 | A업체 | B업체 |
| 베어링 | A브랜드 | B브랜드 |
| USB 카메라 | 모델 A | 모델 B |
| 알루미늄 가공 | 업체 A | 업체 B |
| 3D 출력 | 자체 | 외주업체 |

하나의 공급처에만 의존하면 업체의 납기 지연이 회사 전체 생산 중단으로 이어질 수 있습니다.

  - 생산 공정 만들기

- 권장 생산 흐름

- 부품 입고

- ↓

- 입고검사

- ↓

- 기구물 조립

- ↓

- 배선 조립

- ↓

- 제어보드 설치

- ↓

- 펌웨어 업로드

- ↓

- ROS 2 소프트웨어 설치

- ↓

- 모터 ID 및 원점 설정

- ↓

- 동작시험

- ↓

- 연속 운전시험

- ↓

- 최종검사

- ↓

- 포장

- ↓

- 출하

- 조립작업표 예시

- 공정 작업 도구 검사

- 1 베이스 조립 육각렌치 흔들림 확인

- 2 모터 장착 토크드라이버 체결 토크

- 3 케이블 연결 압착기 극성 확인

- 4 제어보드 설치 드라이버 절연 확인

- 5 펌웨어 설치 PC 버전 확인

- 6 원점 설정 전용 지그 각도 확인

- 7 동작시험 시험 프로그램 전 축 동작

- 8 부하 시험 표준 추 반복 시험

## 21. 품질관리

양산에서 중요한 것은 “작동한다”가 아니라 모든 제품이 같은 기준을 통과한다는 것입니다.

- 품질검사 항목

- 외관검사

- 흠집

- 파손

- 도장 상태

- 나사 누락

- 라벨 부착

- 케이블 정리

- 전기검사

- 전압

- 소비전류

- 극성

- 접지

- 절연

- 과전류

- 발열

- 기능검사

- 전 관절 움직임

- 그리퍼 동작

- 카메라 인식

- 통신

- 초기화

- 비상정지

- 소프트웨어 실행

- 반복시험

- 픽앤플레이스 100회 반복

- 성공 횟수: 97회

- 실패 횟수: 3회

- 성공률: 97%

- 연속 운전시험

- 1시간

- 4시간

- 8시간

- 24시간

제품 목적에 따라 기준을 정합니다.

## 22. 시리얼번호와 이력관리

모든 제품에 고유한 시리얼번호를 부여합니다.

예:

FM-ARM-2026-0001

기록 항목:

- 제품명

- 시리얼번호

- 생산일

- 조립 담당자

- 부품 로트

- 모터 ID

- 펌웨어 버전

- ROS 패키지 버전

- 검사 결과

- 출하일

- 고객명

- 수리 이력

이력이 없으면 고장이 발생했을 때 어떤 부품이나 소프트웨어가 사용됐는지 확인하기 어렵습니다.

## 23. 소프트웨어 버전관리

제품에 사용되는 코드는 반드시 Git으로 관리합니다.

권장 구조
formakers-robot/
├── firmware/
│ ├── motor_controller/
│ └── safety_controller/
├── ros2_ws/
│ └── src/
│ ├── robot_description/
│ ├── robot_bringup/
│ ├── robot_moveit_config/
│ └── robot_vision/
├── docs/
│ ├── assembly_manual.md
│ ├── user_manual.md
│ └── troubleshooting.md
├── production/
│ ├── bom.xlsx
│ ├── inspection_checklist.xlsx
│ └── release_notes.md
└── README.md
버전 예시
v0.1.0: 기능 시제품
v0.5.0: 고객 시험 버전
v0.9.0: 양산 시험 버전
v1.0.0: 첫 판매 제품
v1.0.1: 오류 수정
v1.1.0: 기능 추가

출하된 제품의 버전을 기록해야 고객 문제를 재현할 수 있습니다.

## 24. 설명서 제작

판매 제품에는 최소한 다음 문서가 필요합니다.

- 사용자 설명서

- 제품 소개

- 구성품

- 설치 방법

- 전원 연결

- 프로그램 실행

- 기본 조작

- 비상정지

- 주의사항

- 문제 해결

- 보증 조건

- 조립 설명서

- 부품 목록

- 필요한 공구

- 조립 순서

- 배선도

- 나사 규격

- 조립 사진

- 검사 방법

- 소프트웨어 설명서

- Ubuntu 설치

- ROS 2 설치

- 워크스페이스 설정

- 패키지 빌드

- launch 실행

- 카메라 설정

- 오류 해결

- 유지보수 설명서

- 정기 점검

- 모터 교체

- 케이블 교체

- 원점 재설정

- 소프트웨어 복구

- 예비부품 목록

## 25. 초기 생산 수량

처음부터 100대 또는 1,000대를 생산하는 것은 위험합니다.

- 권장 생산 단계

- 1대: 기술 검증

3대: 내부 테스트

5대: 사용자 테스트

10대: 유료 시험 판매

30대: 소량 양산

100대: 판매 검증 후 확대

10대를 만들었는데 판매되지 않거나 불량률이 높으면, 100대를 만들기 전에 문제를 발견할 수 있습니다.

## 26. 첫 고객 확보 방법

처음에는 광고보다 직접적인 고객 접촉이 중요합니다.

- 가능한 판매 경로

- 유튜브 구독자

- 기존 무대·전시 고객

- 로봇 관련 학교

- 메이커스페이스

- 직업훈련기관

- 지역 대학

- 스마트공장 업체

- 로봇 학원

- 전시회

- 온라인 쇼핑몰

- 자사 홈페이지

- 유튜브 활용

영상 구성:

## 7. 구매 또는 교육 문의 안내

단순히 제품을 광고하는 영상보다 제작 과정과 문제 해결을 보여주는 영상이 신뢰를 높일 수 있습니다.

## 27. 견적서 작성

로봇 견적서는 본체 가격만 적으면 안 됩니다.

| 견적 구성 예시 |  |
| --- | --- |
| 항목 | 금액 |
| AI 로봇팔 본체 | 3,500,000원 |
| 비전 카메라 시스템 | 500,000원 |
| 설치 및 초기 설정 | 300,000원 |
| 사용자 교육 | 400,000원 |
| 맞춤 소프트웨어 | 1,200,000원 |
| 배송 및 출장 | 200,000원 |
| 공급가액 | 6,100,000원 |
| 부가가치세 | 610,000원 |
| 합계 | 6,710,000원 |

반드시 명확히 적어야 할 내용:

- 납기

- 결제조건

- 설치 범위

- 교육시간

- 보증기간

- 유지보수

- 고객 준비사항

- 포함되지 않는 작업

- 추가 개발비 조건

## 28. 계약과 대금 조건

맞춤형 로봇은 개발 도중 요구사항이 계속 바뀌기 쉽습니다.

따라서 계약서에 다음 내용을 포함해야 합니다.

- 개발 범위

- 납품 사양

- 일정

- 검수 기준

- 변경 요청 처리

- 추가 비용

- 지식재산권 소유

- 소스코드 제공 범위

- 하드웨어 보증

- 소프트웨어 유지보수

- 책임 제한

- 대금 지급 일정

- 권장 결제 예시

- 계약금 40%

- 중간금 30%

- 검수 완료 후 잔금 30%

모든 비용을 납품 후 한 번에 받는 방식은 현금흐름에 위험할 수 있습니다.

## 29. 정부지원사업 활용

한국에서는 K-Startup 창업지원포털을 통해 사업화, 기술개발, 창업공간, 교육, 융자, 인력 및 글로벌 진출 관련 공고를 확인할 수 있습니다. 2026년 창업지원사업 통합공고도 포털에 안내되고 있으므로, 신청 시점에는 공고문과 자격요건을 다시 확인해야 합니다.

확인할 만한 지원 분야:

- 예비창업 지원

- 초기창업 지원

- 창업도약 지원

- 제조창업 지원

- 기술개발 R&D

- 정책자금

- 창업공간

- 시제품 제작

- 시험·인증

- 지식재산권

- 수출 및 해외전시

K-Startup 원스톱 지원센터에서는 기술창업기업을 대상으로 법률, 세무회계, 지원사업, 경영, 마케팅, 해외진출, 투자유치, 지식재산권 등과 관련한 상담도 제공하고 있습니다.

지원금을 받는 것이 창업의 목적이 되어서는 안 됩니다.

좋은 순서는 다음과 같습니다.

- 고객 문제 확인

- → 시제품 제작

- → 고객 테스트

- → 사업계획 정리

- → 적합한 지원사업 신청

## 30. 투자유치 준비

투자자는 로봇이 멋진지만 보지 않습니다.

주로 다음을 확인합니다.

- 고객 문제

- 시장 규모

- 경쟁사

- 제품 차별점

- 기술력

- 특허

- 매출

- 고객 반응

- 원가

- 마진

- 양산 가능성

- 창업팀 역량

- 자금 사용계획

- 투자 발표자료 구성

- 문제

- 해결책

- 제품

- 핵심 기술

- 시장

- 경쟁사

- 사업모델

- 고객 검증

- 생산계획

- 매출계획

- 팀

- 투자금 사용계획

- 중요한 지표

- 유료 고객 수

- 월 매출

- 제품 원가

- 매출총이익률

- 재구매율

- 고장률

- 반품률

- 납품기간

- 고객획득비용

“세계 최고의 로봇을 만들겠다”보다 “현재 5개 학교가 유료 테스트를 진행했고, 제품 한 대당 제조원가는 180만원이며 판매가는 320만원이다”라는 설명이 더 설득력이 있습니다.

## 31. 자금계획 예시

소량 양산 10대를 준비한다고 가정합니다.

| 항목 | 금액 |
| --- | --- |
| 부품 구매 | 18,000,000원 |
| 기구 가공 | 3,000,000원 |
| PCB 제작 | 2,000,000원 |
| 인증 및 시험 | 5,000,000원 |
| 포장 제작 | 1,000,000원 |
| 소프트웨어 개발 | 5,000,000원 |
| 마케팅 | 2,000,000원 |
| 예비비 | 4,000,000원 |
| 합계 | 40,000,000원 |

자금 조달 방법:

- 자기자금

- 선주문

- 계약금

- 정부지원금

- 정책자금

- 대출

- 엔젤투자

- 크라우드펀딩

- 공동개발 계약

초기에는 투자보다 유료 고객과 선주문이 더 좋은 자금이 될 수 있습니다.

## 32. 1인 로봇회사의 운영 구조

혼자 모든 업무를 수행하려면 직접 해야 할 일과 외주할 일을 나누어야 합니다.

- 직접 보유할 핵심역량

- 제품 기획

- 로봇 시스템 설계

- 핵심 소프트웨어

- 고객 상담

- 품질 기준

- 최종 조립과 검사

- 기술 콘텐츠 제작

- 외주 가능한 업무

- CNC 가공

- 판금

- 사출

- PCB 생산

- 케이블 제작

- 패키지 디자인

- 세무

- 인증 시험

- 특허 출원 지원

- 대량 조립

모든 장비를 직접 구입하기보다 핵심 기술을 내부에 두고 생산은 전문 업체와 협력하는 방식이 초기 위험을 줄일 수 있습니다.

  - 창업 초기에 피해야 할 실수

- 완벽한 제품을 만들 때까지 공개하지 않기

고객 검증이 늦어집니다.

기능을 너무 많이 넣기

가격과 고장 가능성이 증가합니다.

원가를 부품 가격만으로 계산하기

조립·검사·수리 비용이 누락됩니다.

고객마다 전혀 다른 제품 만들기

회사가 계속 주문제작업체에 머물 수 있습니다.

맞춤 요구 중 반복되는 부분을 찾아 표준 제품으로 만들어야 합니다.

인증을 판매 직전에 확인하기

설계 변경이 발생해 시간과 비용이 크게 증가할 수 있습니다.

소프트웨어 백업을 하지 않기

출하 제품의 버전과 설정을 복구할 수 없게 됩니다.

너무 일찍 대량 생산하기

재고와 현금이 묶입니다.

낮은 가격으로 시작하기

로봇은 설치, 교육, 유지보수 비용이 크기 때문에 지나치게 낮은 가격은 장기적으로 사업을 어렵게 만듭니다.

  - 12개월 실행계획

- 1개월 차 — 아이템 결정

- 로봇 제품 후보 세 가지 작성

- 고객 10명 인터뷰

- 가장 큰 문제 한 가지 선정

- 제품 요구사항 작성

- 2개월 차 — P0 제작

- 핵심 기능 구현

- 부품 목록 작성

- 작동 영상 촬영

- 기술 가능성 확인

- 3개월 차 — P1 제작

- 기구 개선

- 배선 정리

- 안전 기능 추가

- 100회 반복 시험

- 4개월 차 — 고객 테스트

- 잠재 고객에게 설치

- 사용 관찰

- 오류 기록

- 구매의사 확인

- 5개월 차 — 제품 개선

- 불필요한 기능 제거

- 원가 절감

- 외관 개선

- 조립시간 단축

- 6개월 차 — 사업 준비

- 사업자등록 검토

- 제품명 및 상표 검토

- 특허 선행조사

- 인증기관 상담

- 7개월 차 — P2 제작

- 사용자 설명서

- 설치 프로그램

- 포장 시제품

- 제품 시리얼번호 적용

- 8개월 차 — 유료 시험 판매

- 3~5대 판매

- 설치와 교육

- 유지보수 기록

- 고객 후기 확보

- 9개월 차 — 양산 설계

- BOM 확정

- 대체 부품 선정

- 조립 지그 제작

- 검사 기준 확정

- 10개월 차 — 초도 생산

- 10대 생산

- 전수검사

- 연속운전시험

- 불량 원인 분석

- 11개월 차 — 판매 확대

- 학교·기업 제안

- 유튜브 시연 영상

- 전시회 참가

- 판매 페이지 제작

- 12개월 차 — 사업 평가

- 매출

- 원가

- 이익

- 고장률

- 고객 만족도

- 재구매 가능성

- 다음 생산수량 결정

  - 20단계 최종 실습

- 실습 주제

- 내가 창업할 첫 번째 로봇 제품 기획서 작성

- 작성 항목

# 로봇 제품 사업기획서

## 1. 제품명

## 2. 고객

## 3. 고객의 문제

## 4. 현재 해결 방법

## 5. 내가 제공하는 해결책

## 6. 핵심 기능

## 7. 목표 성능

## 8. 제품 구성

## 9. 예상 BOM

## 10. 예상 제조원가

## 11. 예상 판매가격

## 12. 경쟁제품

## 13. 차별점

## 14. 인증 검토사항

## 15. 지식재산권

## 16. 시제품 제작계획

## 17. 고객 테스트계획

## 18. 초도 생산수량

## 19. 판매방법

## 20. 1년 매출목표

## 36. 사용자에게 추천하는 첫 제품

가장 현실적인 첫 제품은 다음과 같습니다.

제품명 예시
FORMAKERS AI Robot Arm EDU
제품 개념
ROS 2, MoveIt 2, YOLO, Depth Camera,
LeRobot을 단계별로 학습할 수 있는 교육용 AI 로봇팔
기본 구성
로봇팔
그리퍼
OpenRB-150 또는 제어보드
USB 카메라
전원장치
조립설명서
ROS 2 패키지
MoveIt 설정
YOLO 예제
픽앤플레이스 예제
동영상 강의
GitHub 자료
제품 등급
BASIC
로봇팔 기본제어
Arduino/Python
조립형 제품
ROS
ROS 2
URDF
RViz
MoveIt 2
AI
YOLO
Depth Camera
AI 픽앤플레이스
PRO
LeRobot
데이터 수집
정책 학습
맞춤 교육

이렇게 하나의 제품을 단계별 옵션으로 판매하면 고객의 예산과 수준에 맞출 수 있습니다.

- 최종 체크리스트
고객
실제 고객을 10명 이상 만났다.
고객의 반복적인 문제를 확인했다.
고객이 지불할 가격을 조사했다.
유료 시험 고객이 있다.
제품
핵심 기능이 작동한다.
비상정지가 있다.
100회 반복시험을 수행했다.
다른 사람이 설명서만 보고 실행할 수 있다.
생산
BOM이 있다.
도면 버전이 관리된다.
조립 순서가 문서화되어 있다.
검사표가 있다.
대체 부품이 준비되어 있다.
사업
제조원가를 계산했다.
판매가격을 정했다.
보증조건을 정했다.
견적서와 계약서가 있다.
현금흐름을 계산했다.
법률·인증
상표를 검색했다.
유사 특허를 검색했다.
오픈소스 라이선스를 확인했다.
KC와 전파인증 필요 여부를 확인했다.
제품 안전 위험을 분석했다.

  - 20단계 핵심 정리

- 좋은 로봇 기술

- ≠

- 성공하는 로봇 제품

성공하는 로봇 제품은 다음 조건을 갖춰야 합니다.

- 고객의 명확한 문제

  - 안정적인 기술

  - 안전한 구조

  - 반복 가능한 생산

  - 적절한 판매가격

  - 유지보수 체계

  - 지속적인 매출

20단계에서 가장 중요한 문장은 다음과 같습니다.

처음부터 완벽한 휴머노이드 회사를 만들려 하지 말고, 고객이 지금 비용을 지불할 수 있는 작은 로봇 제품 한 가지부터 시작한다.

권장 실행 순서는 다음과 같습니다.

- 교육 콘텐츠

- → 교육용 키트

- → 유료 시제품

- → 맞춤 로봇

- → 표준 제품

- → 소량 양산

- → 로봇 제조기업

GitHub에 올릴 때 사용할 권장 파일명은 다음과 같습니다.

20_robot_startup_mass_production.md

# 23. OMX MoveIt 하드웨어

## 1. 목표

이번 과정의 목표는 다음과 같습니다.

ROS 2 Jazzy 환경 불러오기
OMX-F 실제 로봇을 /dev/ttyACM1 포트로 연결
ros2_control을 통해 Dynamixel 모터 제어
MoveIt의 move_group 실행
RViz에서 로봇 모델과 현재 관절 상태 확인
MotionPlanning 패널에서 경로 계획
실제 로봇으로 계획된 동작 실행
이후 Planning Scene과 장애물 추가

전체 연결 구조는 다음과 같습니다.

- OMX-F 실제 로봇

- │

- │ USB /dev/ttyACM1

- ▼

- OMXFSystem 하드웨어 인터페이스

- │

- ▼

- ros2_control

- /controller_manager

- │

- ├─ joint_state_broadcaster

- ├─ arm_controller

- └─ gripper_controller

- │

- ▼

- /joint_states

- │

- ▼

- MoveIt move_group

- │

- ▼

- RViz MotionPlanning

- │

- ▼

- Plan → Execute

## 2. 사용 환경

현재 사용한 환경은 다음과 같습니다.

운영체제: Ubuntu 24.04
ROS 2: Jazzy
Workspace: ~/omx_moveit_ws
로봇: ROBOTIS OMX-F
포트: /dev/ttyACM1
MoveIt 패키지: open_manipulator_moveit_config
Bringup 패키지: open_manipulator_bringup

## 3. OMX-F 포트 확인

먼저 OMX-F가 연결된 USB 포트를 확인합니다.

ls -l /dev/ttyACM*

예:

- /dev/ttyACM0

- /dev/ttyACM1

현재 OMX-F가 /dev/ttyACM1에 연결되어 있으므로 이 포트를 사용했습니다.

포트 권한을 확인합니다.

ls -l /dev/ttyACM1

권한 문제가 생기지 않도록 임시 권한을 설정합니다.

sudo chmod 666 /dev/ttyACM1

이 설정은 재부팅하거나 USB를 다시 연결하면 초기화될 수 있습니다.

## 4. 포트 점유 확인

다른 프로그램이 OMX-F 포트를 사용하고 있으면 로봇이 연결되지 않습니다.

다음 명령으로 확인합니다.

sudo fuser -v /dev/ttyACM1

아무것도 출력되지 않으면 다른 프로그램이 포트를 사용하지 않는 상태입니다.

PID가 출력되면 다음 프로그램들을 확인합니다.

- Arduino IDE

- Arduino Serial Monitor

- LeRobot

- Python Dynamixel 프로그램

- 기존 ROS 2 노드

필요한 경우 포트를 점유한 프로세스를 종료합니다.

sudo fuser -k /dev/ttyACM1

다시 권한을 설정합니다.

sudo chmod 666 /dev/ttyACM1

## 5. ROS 2 환경 불러오기

새 터미널을 열 때마다 ROS 2와 Workspace 환경을 불러와야 합니다.

source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source ~/omx_moveit_ws/install/setup.bash

Conda 환경이 활성화되어 있으면 ROS 2 Python 환경과 충돌할 수 있으므로 필요하면 비활성화합니다.

conda deactivate 2>/dev/null || true

권장 시작 명령은 다음과 같습니다.

conda deactivate 2>/dev/null || true

source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source ~/omx_moveit_ws/install/setup.bash

## 6. MoveIt launch 파일 확인

사용 가능한 MoveIt launch 파일을 확인했습니다.

find ~/omx_moveit_ws/src \
  -type f \
  -name "*moveit.launch.py"

결과:

omy_f3m_moveit.launch.py
omy_3m_moveit.launch.py
open_manipulator_x_moveit.launch.py
omx_f_moveit.launch.py

OMX-F 모델에 맞는 launch 파일은 다음입니다.

omx_f_moveit.launch.py

이전에 다음과 같은 존재하지 않는 파일을 실행하면 오류가 발생했습니다.

moveit.launch.py
moveit_rviz.launch.py

따라서 반드시 실제로 존재하는 파일 이름을 사용해야 합니다.

## 7. 실제 OMX-F와 MoveIt 실행

OMX-F 실제 로봇과 MoveIt을 함께 실행한 최종 명령입니다.

conda deactivate 2>/dev/null || true

source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source ~/omx_moveit_ws/install/setup.bash

sudo chmod 666 /dev/ttyACM1

ros2 launch open_manipulator_moveit_config \
  omx_f_moveit.launch.py \
  use_sim:=false \
  use_mock_hardware:=false \
  port_name:=/dev/ttyACM1

각 옵션의 의미는 다음과 같습니다.

use_sim:=false

Gazebo 같은 시뮬레이션 환경을 사용하지 않는다는 뜻입니다.

- false = 실제 로봇 사용

- true = 시뮬레이션 사용

- use_mock_hardware:=false

가상 하드웨어가 아니라 실제 OMX-F를 사용한다는 뜻입니다.

- false = 실제 모터 사용

- true = 모터 없이 가상 관절 사용

- port_name:=/dev/ttyACM1

OMX-F가 연결된 실제 USB 포트를 지정합니다.

## 8. 정상 실행 로그

실제 하드웨어가 정상적으로 연결되면 터미널에서 다음과 비슷한 로그가 나타납니다.

Dynamixel Hardware Start!
Successful activate of hardware OMXFSystem

모터 ID별로 Torque가 활성화되는 로그도 나타날 수 있습니다.

- Torque ON ID: 011

- Torque ON ID: 012

- Torque ON ID: 013

- Torque ON ID: 014

- Torque ON ID: 015

- Torque ON ID: 016

이 로그는 다음 과정이 성공했다는 뜻입니다.

- USB 포트 연결 성공

- → Dynamixel 모터 통신 성공

- → OMXFSystem 활성화 성공

- → ros2_control 하드웨어 활성화 성공

## 9. MoveIt 화면 확인

MoveIt launch가 정상 실행되면 RViz 화면이 나타납니다.

RViz 화면에는 다음 요소가 보여야 합니다.

- 로봇 모델

- MotionPlanning 패널

- Planning Group

- Plan 버튼

- Execute 버튼

RViz가 실행되었지만 MoveIt 패널이 보이지 않으면 왼쪽 아래에서 다음 순서로 추가합니다.

- Add

- → By display type

- → moveit_ros_visualization

- → MotionPlanning

- → OK

오른쪽 MotionPlanning 패널 자체가 보이지 않으면:

- Panels

- → Add New Panel

- → MotionPlanning

- → OK

## 10. /controller_manager 확인

MoveIt 화면이 보이는 것과 실제 로봇이 연결된 것은 서로 다른 문제입니다.

실제 로봇이 연결되려면 반드시 다음 노드가 있어야 합니다.

/controller_manager

새 터미널을 열고 확인합니다.

source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source ~/omx_moveit_ws/install/setup.bash

ros2 node list | grep controller_manager

처음에는 다음 노드만 보였습니다.

/moveit_simple_controller_manager

하지만 이것은 실제 하드웨어를 관리하는 노드가 아닙니다.

두 노드의 차이
/moveit_simple_controller_manager

MoveIt이 계획된 Trajectory를 어떤 컨트롤러로 보낼지 연결하는 MoveIt 내부 플러그인입니다.

/controller_manager

실제 ros2_control 컨트롤러를 관리하는 핵심 노드입니다.

따라서 실제 로봇 제어를 위해서는 반드시 다음이 있어야 합니다.

/controller_manager

정상 확인 명령:

ros2 node list | grep -E “^/controller_manager$|move_group|rviz”

정상 예:

- /controller_manager

- /move_group

- /rviz2

## 11. Controller Manager 서비스 확인

Controller Manager가 실행되면 다음 서비스가 생성됩니다.

ros2 service list | grep controller_manager

정상 예:

/controller_manager/list_controllers
/controller_manager/list_hardware_components
/controller_manager/list_hardware_interfaces
/controller_manager/load_controller
/controller_manager/switch_controller

처음에는 다음 서비스만 보였습니다.

/moveit_simple_controller_manager/describe_parameters
/moveit_simple_controller_manager/get_parameters
…

이 상태에서는 실제 Controller Manager가 없는 것이므로 다음 명령이 계속 대기합니다.

ros2 control list_controllers

출력:

waiting for service /controller_manager/list_controllers to become available…
Could not contact service /controller_manager/list_controllers

이는 ros2 control 명령 자체의 문제가 아니라 /controller_manager가 실행되지 않았기 때문입니다.

## 12. 컨트롤러 상태 확인

MoveIt과 실제 OMX-F가 정상 실행된 후 새 터미널에서 다음 명령을 실행합니다.

source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source ~/omx_moveit_ws/install/setup.bash

ros2 control list_controllers

정상적으로 다음 컨트롤러들이 보여야 합니다.

- joint_state_broadcaster

- arm_controller

- gripper_controller

정상 예:

joint_state_broadcaster active
arm_controller active
gripper_controller active

각 컨트롤러의 역할은 다음과 같습니다.

joint_state_broadcaster

실제 모터의 현재 관절 위치를 읽어서 /joint_states 토픽으로 발행합니다.

arm_controller

로봇팔의 관절 Trajectory를 실행합니다.

gripper_controller

그리퍼의 열기와 닫기 동작을 제어합니다.

## 13. 관절 상태 확인

실제 로봇의 관절값이 ROS 2로 들어오는지 확인합니다.

ros2 topic echo /joint_states –once

정상 예:

- name:

  - joint1

  - joint2

  - joint3

  - joint4

  - joint5

  - gripper_joint

- position:

  - 0.0

  - -0.8

  - 0.7

  - 0.2

  - 0.0

  - 0.01

중요한 점은 RViz 화면의 로봇 자세와 실제 OMX-F의 자세가 같아야 한다는 것입니다.

실제 로봇을 손으로 움직였을 때 RViz 모델도 같이 움직이면 /joint_states가 정상적으로 연결된 것입니다.

## 14. MoveIt에서 Planning Group 선택

RViz의 MotionPlanning 패널에서 다음과 같이 설정합니다.

Planning Group: arm

OMX-F SRDF에는 일반적으로 다음 그룹이 있습니다.

- arm

- gripper

arm 그룹은 로봇팔 관절을 계획합니다.

gripper 그룹은 그리퍼를 제어합니다.

## 15. MoveIt에서 Plan 실행

처음에는 실제 로봇을 바로 움직이지 말고 Plan만 실행합니다.

순서:

## 4. RViz에서 예상 경로 확인

정상적으로 계획되면 RViz에서 로봇이 움직이는 미리보기 애니메이션이 나타납니다.

터미널에는 다음과 비슷한 로그가 나올 수 있습니다.

- Planning request received

- Goal reached

- Planning succeeded

## 16. 실제 로봇 Execute

계획 경로가 안전한 것을 확인한 후에만 Execute를 누릅니다.

- Plan

- → 경로 확인

- → Execute

Execute를 누르면 MoveIt은 계획된 Trajectory를 다음 경로로 전달합니다.

MoveIt
→ moveit_simple_controller_manager
→ arm_controller
→ ros2_control
→ OMXFSystem
→ Dynamixel 모터

## 17. 실제 로봇 실행 전 안전 확인

Execute 전에 반드시 확인해야 합니다.

- 로봇 주변에 사람이나 물체가 없는가

- USB 케이블이 로봇 관절에 걸리지 않는가

- 비상 정지가 가능한가

- RViz 모델과 실제 로봇 자세가 같은가

- 목표 자세가 로봇 가동 범위 안에 있는가

- 관절이 급격하게 꺾이지 않는가

처음 실행할 때는 로봇 가까이에 손을 두지 않는 것이 좋습니다.

18. MoveIt이 실행되지 않을 때 확인 순서
1단계: 포트 확인
ls -l /dev/ttyACM*
2단계: 권한 설정
sudo chmod 666 /dev/ttyACM1
3단계: 포트 점유 확인
sudo fuser -v /dev/ttyACM1
4단계: MoveIt launch 확인
find ~/omx_moveit_ws/src \
  -type f \
  -name "*moveit.launch.py"
5단계: MoveIt 실행
ros2 launch open_manipulator_moveit_config \
  omx_f_moveit.launch.py \
  use_sim:=false \
  use_mock_hardware:=false \
  port_name:=/dev/ttyACM1
6단계: 노드 확인
ros2 node list | grep -E "controller_manager|move_group|rviz"
7단계: 서비스 확인
ros2 service list | grep controller_manager
8단계: 컨트롤러 확인
ros2 control list_controllers
9단계: 관절값 확인
ros2 topic echo /joint_states --once

  - 자주 발생한 문제

- 문제 1: 존재하지 않는 launch 파일

오류:

file 'moveit.launch.py' was not found

해결:

find ~/omx_moveit_ws/src \
  -type f \
  -name "*moveit.launch.py"

실제 존재하는 다음 파일을 사용합니다.

omx_f_moveit.launch.py
문제 2: /controller_manager가 없음

증상:

ros2 control list_controllers

실행 시 계속 대기합니다.

Could not contact service /controller_manager/list_controllers

원인:

- ros2_control_node가 실행되지 않음

- 하드웨어 초기화 실패

- 포트 오류

- 포트 점유

- launch가 실제 하드웨어 모드가 아님

해결:

- use_sim:=false

- use_mock_hardware:=false

- port_name:=/dev/ttyACM1

로 다시 실행합니다.

문제 3: /moveit_simple_controller_manager만 보임

이 노드는 실제 하드웨어 Controller Manager가 아닙니다.

/moveit_simple_controller_manager

실제 로봇 제어에는 다음 노드가 별도로 필요합니다.

- /controller_manager

- 문제 4: 포트 사용 중

확인:

sudo fuser -v /dev/ttyACM1

해결:

- sudo fuser -k /dev/ttyACM1

- sudo chmod 666 /dev/ttyACM1

- 문제 5: RViz에 MotionPlanning이 없음

RViz에서:

- Add

- → moveit_ros_visualization

- → MotionPlanning

또는:

- Panels

- → Add New Panel

- → MotionPlanning

- 실행 명령 최종 정리
터미널 1: MoveIt과 OMX-F 실행
conda deactivate 2>/dev/null || true

source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source ~/omx_moveit_ws/install/setup.bash

sudo chmod 666 /dev/ttyACM1

ros2 launch open_manipulator_moveit_config \
  omx_f_moveit.launch.py \
  use_sim:=false \
  use_mock_hardware:=false \
  port_name:=/dev/ttyACM1

이 터미널은 종료하지 않습니다.

터미널 2: 상태 확인
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source ~/omx_moveit_ws/install/setup.bash

ros2 node list | grep -E “controller_manager|move_group|rviz”
ros2 control list_controllers
ros2 topic echo /joint_states –once

## 21. 정상 상태 기준

다음 조건을 모두 만족하면 실제 OMX-F와 MoveIt 연동이 완료된 것입니다.

RViz 화면이 나타남
MoveIt MotionPlanning 패널이 보임
/controller_manager 노드가 있음
/move_group 노드가 있음
/rviz2 노드가 있음
joint_state_broadcaster가 active
arm_controller가 active
gripper_controller가 active
/joint_states 값이 출력됨
RViz 로봇 자세와 실제 로봇 자세가 일치함
Plan이 성공함
Execute 시 실제 로봇이 움직임

## 22. 다음 단계: Planning Scene과 장애물

실제 로봇과 MoveIt 연결이 완료되었으므로 다음 단계는 Planning Scene에 장애물을 추가하는 것입니다.

장애물 예:

- 작업 테이블

- 로봇 오른쪽 벽

- 로봇 앞쪽 박스

- 카메라 지지대

- 작업 대상 물체

MoveIt은 등록된 장애물과 충돌하지 않는 경로를 계산합니다.

전체 흐름:

- 실제 OMX-F 연결

- → MoveIt 실행

- → 관절 상태 확인

- → Planning Scene 장애물 추가

- → 충돌 회피 Plan

- → 안전 확인

- → Execute

## 23. 핵심 요약

실제 OMX-F와 MoveIt을 연동하는 가장 중요한 명령은 다음입니다.

source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source ~/omx_moveit_ws/install/setup.bash

sudo chmod 666 /dev/ttyACM1

ros2 launch open_manipulator_moveit_config \
  omx_f_moveit.launch.py \
  use_sim:=false \
  use_mock_hardware:=false \
  port_name:=/dev/ttyACM1

실행 후 반드시 확인합니다.

ros2 control list_controllers

그리고:

ros2 topic echo /joint_states –once

MoveIt 화면만 뜨는 것으로 실제 로봇 연동이 완료된 것은 아닙니다.

반드시 다음 세 가지가 확인되어야 합니다.

- /controller_manager 존재

- 컨트롤러 active

- /joint_states 수신

이 세 가지가 정상이고 RViz에서 Plan과 Execute가 동작하면 OMX-F 실제 로봇과 MoveIt 연동이 완료된 것입니다.